# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山市宝鼎建材有限公司2t/h蒸汽锅炉改建项目

建设单位（盖章）：唐山市宝鼎建材有限公司

编制日期：  2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山市宝鼎建材有限公司2t/h蒸汽锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-130273-89-02-489608 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑希烨 | 联系方式 | 17332572774 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 唐山 市 高新区 县（区） 乡（街道） 李官屯村东） |  |  |
| 地理坐标 | （118 度 4 分 13.965 秒， 39 度 40 分 49.000 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 41-091热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]74号 |
| 总投资（万元） | 45 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 8.9% | 施工工期 | 2021.11-2021.12 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、政策符合性分析 本项目属于热力生产和供应业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委29号令）中淘汰类、限制类项目之列，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的限制和淘汰类，本项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号为唐高备字（2021）74号。因此本项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”管控要求对照分析 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析 建设项目位于河北省唐山市高新区老庄子镇李官屯村内，不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区范围内。参照编号：ZH13027320003区县：唐山高新技术产业开发区，乡镇：老庄子镇，重点管控单元，准入清单符合性见下表。 表1-1 唐山市生态环境准入清单 分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷涂工序汽修行业以下企业。 - 环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; - 本项不涉及VOCs排放。 - 本项在二环以外，企业不涉及禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业，无国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入; 符合. 污染物排放管控; - 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农田薄膜回收及无害化处理，鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移除高集污染物秸秆。 - 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持禽畜粪便处理、利用设施的建设。; 本项目为锅炉改造，不涉及农业投入品; /. 环境风险防控; - 完善农村生活垃圾市场化保洁机制，排查整治非正规垃圾堆放点，巩固农村生活垃圾收运体系长效机制。 - 建立农村生活污水治理运行与管控长效机制，推进村庄生活污水优先就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集官网集中统一处理；在城镇排污管网未覆盖的乡（镇）应当有计划的组织建设乡（镇）污水处理站和分散式污水净化设施，防止污染地下水。; - 本项目为改建项目，不产生新的生活垃圾，生活垃圾由当地环卫部门处理。 - 本项目为改建项目利用厂区原有污水处理设施，进行废水处理，不外排。; 符合. 资源利用效率要求; - 老庄子镇为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需采用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 - 严格执行国家土地管理政策，先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。; - 本项目采用项目原有用水，不新开凿取水井； - 本项目采用厂区原有锅炉房，无新增占地。; 符合. 由上表可知，本项目符合唐山市生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 2、改建项目可行性分析 建设项目为蒸汽锅炉改造项目根据《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）中的要求，建设项目为锅炉房生物质锅炉的位置上进行技术改造，锅炉位置并未发生变化，未在其他地方新建锅炉，符合建设标准。由原来的生物质锅炉改为燃气蒸汽锅炉，并采用低氮燃烧+烟气再循环系统进行氮氧化物的处理，实现氮氧化物的达标排放，该项目可行。 3、选址合理性分析 根据建设单位提供的租赁协议及老庄子国土资源所出具的土地证明可知，项目用地属于建设用地。 本项目位于大张刘庄饮用水水源地准保护区的北侧，距离该水源地准保护区360m，本项目与大张刘庄饮用水水源地准保护区距离方位关系见附图3。本项目生产用水主要为锅炉用水，随蒸汽蒸发，不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，直接泼洒地面抑尘。项目生产产生的废气采取相应废气处理措施后，达标排放。项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 唐山市宝鼎建材有限公司成立于2008年6月，公司地址位于唐山市高新技术产业园区老庄子镇李官屯村东，总占地面积约20000m2，主要产品为保温砂浆、干粉砂浆、挤塑板、聚苯板。 根据《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办（2021）21号）中的企业进行生物质锅炉提升改造，利用原有锅炉房，用1台2t/h采用低氮燃烧器燃烧的天然气锅炉替代原有1台2t/h燃生物质锅炉。由于锅炉生产时间较短，天然气使用量较少，并综合考虑以后拟计划厂房迁址问题，采用天然气储罐为锅炉提供能源。 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 - 项目概况 - （1）项目名称：唐山市宝鼎建材有限公司2t/h蒸汽锅炉改建项目 （2）建设单位：唐山市宝鼎建材有限公司 （3）建设性质：改建 （4）建设内容和规模：利用现有锅炉房，锅炉占用面积约12平方米。用1台2t/h采用低氮燃烧器燃烧的天然气锅炉替代原有1台2t/h燃生物质锅炉。 （5）劳动定员及工作制度：现有工程职工32人，由项目原有职工负责操作及运行管理，无需新增职工。本项目锅炉为聚苯板项目辅助设施，聚苯板车间年工作260天，实施2班制，每班12小时。锅炉为辅助生产设备，每年运行约200天，每天8小时，则锅炉总运行时间为1600h/a。 项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 分类; 项目 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉车间; 1座，建筑面积120㎡，将1台2t/h的生物质锅炉改造成低氮燃烧器燃烧的燃气锅炉. 辅助 工程; 办公室; 主要进行办公生活. 公用 工程; 供水; 由厂区自备井供应。. 供电; 由当地电网引入。. 供暖; 生产车间无需设置采暖设施。. 排水; 软水制备过程产生的浓盐水、锅炉排污水排放至循环水池，依托原有防渗卫生旱厕，定期清掏，无生产生活废水外排。. 环保 工程; 废气治理; 液化天然气经“低氮燃烧＋烟气循环”处理后，经15m高排气筒排放。. 废水治理; 生活污水排入化粪池；软水设备产生的浓盐水、锅炉排污水排放于循环水池，用于设备冷却，循环使用不外排. 噪声治理; 建筑隔声、减振基础. 固废治理; 生活垃圾袋装，集中收集，交环卫部门统一处理。. 表2-2 改建项目与现有工程依托关系一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 依托现有工程锅炉房、办公室. 辅助工程; 办公室; 依托现有工程办公室1座，总建筑面积60m2. 液化天然气瓶间; 依托现有工程办公室库房1间，总建筑面积40m2. 公用工程; 供水系统; 依托现有工程供水设施，由厂区内自备井提供. 供电系统; 依托现有工程配电室，用电接自本地电网. 本项目不新增构建筑物，依托现有锅炉房、办公室。本项目依托的构建筑物情况如下。 表2-3 建构筑物一览表 序号; 项目名称; 结构形式; 规格尺寸; 数量 (座); 建筑面积 (m2); 备注. 1; 锅炉车间; 单层彩钢结构; 15m×8m×6m; 1; 120; 依托原有. 2; 气瓶间; 单层彩钢结构; 5m×8m×3m; 1; 40; 依托原有，液化天然气最大储量为2.5t. 3; 办公室; 钢砼结构; 50m×8m×10m; 1; 400; 依托原有. 本项燃气供应采用液化气瓶供应，锅炉西侧设有气瓶间，最大储量为2.5t，约3天补充一次气瓶。 本项目现有工程采用生物质作为原料，为锅炉提供能源，企业消耗生物质颗粒燃料约480t/a。生物质颗粒燃烧热值约为4500大卡/kg。天然气的燃烧热值约为9000大卡/m³。 则企业消耗天然气的用量为：480t/a×4500大卡/kg/9000大卡/m³=24万m³/a 本项目原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 规格; 厂区存储量; 备注. 1; 天然气; 万m³/a; 24; /; /; 外购，50kg/瓶. 2; 水; m3/a; 4000; /; /; 厂区内自备水井. 3; 电; 万kWh/a; 7.2; /; /; 市政电网. 表2-5 液化天然气成分表 CH4; C2H6; C3H8; CnHm; CO2; N2; O2; 总硫（以硫计）; 高位热值. 83.37%; 8.38%; 0.61%; 0.08%; 2.6%; 4.49%; 0.47%; 9mg/m3; 37.08MJ/m3. 表2-6生物颗粒成分表 C; H; O; S; N; 灰分; 水分; 高位热值. 50%; 8%; 35%; 0.08%; 0.3%; 3%; 8.6%; 4500Kcal. 项目主要生产设备见表2-7。 表2-7 主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号; 备注. 1; 燃气锅炉本体; 1套; WDR2—1.25—D; 新增：额定蒸发量2t/h，额定压力1.25MPa，锅炉效率90%. 2; 超低氮燃烧器; 1台; RS200 BLL＋FGR; 新增，自身再循环燃烧器. 3; 软水制备系统; 1套; /; 依托原有. （7）工程投资：项目总投资45元，环保投资为4万元，占总投资的8.9%。 （8）总图布置：本项目大门设在厂区北侧，厂区西侧由北向南依次为浴室、食堂、门卫、配件库、维修间、办公区，厂区东侧由北向南依次为办公楼、原料库、挤塑板车间、锅炉房、苯板车间、砂浆车间、库房。厂区总平面布置见附图2。 （9）建设地点：本项目位于唐山市高新区李官屯村东，中心坐标为N39.680278°，E118.070546°，项目西侧为耕地，东侧、南侧为唐山市盛华世家仓储购物有限公司，北侧隔乡村路为闲置厂区，项目最近敏感点为西侧240m处的李官屯村居民区。 （10）给排水 ⑴给排 项目用水由厂内自备水井提供，本项目生产用水主要为锅炉用水。年用水量为4000m3/a。 拟技改锅炉用水：项目蒸汽锅炉为2t/h，项目为辅助生产设备，冬天不生产，年运行天数约200d，每天8小时，有效运行时间为1600h/a，项目建成后为厂区“聚苯板项目”成型工序提蒸汽热源，项目锅炉产生的蒸汽直接外排不冷凝回用，因此锅炉排污系数取5%，项目制备装置软化水出水率为80%，则锅炉软化水用水量为3200m3/a。新鲜用水量为4000m3/a（20m3/d）。 生活用水量为0.2m3/d（60m3/a），生活废水主要为职工盥洗废水，废水产生量少、水质简单，直接泼洒地面抑尘。 ⑵排水： 项目排水主要为锅炉生产废水。 项目锅炉蒸汽冷凝水全部直接外排，锅炉生产废水为锅炉排污水和软化装置排水，锅炉排污系数取5%，则锅炉排污水量为240m3/a（0.8m3/d），软化装置排水率为20%，则软化装置排水量为1200m3/a（4m3/d）。项目锅炉生产废水全部排放到循环水池，循环利用，不外排。本项项目为锅炉改造，为在原有锅炉的基础进行改造，不会对现有水平衡造成影响。 表2-8 项目用水量统计一览表 序号; 用水单元; 用水定额量; 规模; 总用水量; 新鲜水用量(m3/d); 回用水 (m3/d); 废水产生量 (m3/d); 去向. (m3/a); (m3/d). 1; 软化水装置用水; —; —; 4000; 20; 20; 0; 4; 循环水池，冷却用水. 2; 锅炉用水; —; —; 3200; 16; 0; 0; 0.8; 循环水池，冷却用水. 5; 合计; —; —; 7200; 36; 20; 0; 4.8; 无废水外排. 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （11）供电：项目用电由当地电网供电，可满足本项目用电需求。项目年用电量为7.2万kWh。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目改建工程用1台2t/h采用低氮燃烧器燃烧的燃气锅炉替代原有1台2t/h燃生物质锅炉。其中锅炉的低氮燃烧器采用国内领先的低氮燃烧＋烟气循环的低氮处理技术，采用此技术后，实现NOx,的排放浓度低于30mg/m³的要求。满足《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》(冀气领办[2020] 16号）中对于低氮燃烧器的相关要求。 （1） 软水制备： 燃气锅炉自带阳离子交换树脂罐和再生盐水罐，阳离子交换树脂饱和时，启动自动再生盐水反冲洗装置，Na+将树脂中的Ca 2+、Mg2+交换出来，树脂再生过程会产生再生废水。项目自来水由现有管道接入，进入水处理间，对自来水进行处理，处理后暂存于软化水，通过水泵补充进项目锅炉。 （2）锅炉使用燃料为天然气，锅炉采用低氮燃烧技术和烟气循环技术。氮氧化物的生成是燃烧反应的一部份，燃烧生成的氮氧化物主要是NO和NO2统称为NOx。低氮燃烧技术和烟气循环技术工艺介绍如下： 低氮燃烧技术：指在锅炉内采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成，低氮燃烧控制燃烧温度以减少“热力”型 NOx 的生成，或减少燃料氮与燃烧空气中氧的混合，通过形成富燃区域将燃料NOx还原成 N2，以减少“燃料”型NOx产生。目前多采用以分级燃烧为主要控制手段，其中以空气分级和燃料分级技术应用较为广泛。 ③烟气循环技术：它是在锅炉的排烟口处抽取一部分低温烟气直接送入炉内燃烧区， 与 助燃风混合后送入炉内，含氧量较低，从而降低燃烧区的温度和氧浓度,从而抑制氮氧化物的生成，此法对温度型NOx比较有效。烟气再循环法降低 NOx 排放的效果与燃料品种和烟气再循环有关。 经验表明， 烟气再循环率为10-15%时，燃气炉的 NOx 排放浓度可降低 40%-85%以上。 NOx 的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。 而且与燃料种类和燃烧温度有关。 燃烧温度越高， 烟气再循环率对 NOx 降低率的影响越大。 （3） 项目锅炉产生蒸汽通过管道接入现有厂区蒸汽管道进入车间， 主要用于聚苯板生产使用。锅炉为辅助生产设施，采用单班制，每班8小时，每年运行约200天，则锅炉总运行时间为1600h/a。 项目生产工艺流程及排污节点见图2-2。 图2-2 本项目生产工艺流程及排污节点图 主要污染工序： 主要污染工序：软化水设备产生的废水、锅炉产生的废气和废水。 - 废气：本项目生产过程中产生的废气主要为有组织排放的蒸汽锅炉燃烧天然气产生的废气。本项目有1台燃用天然气的蒸汽锅炉，运行时间1600h/a，年用天然气量24万m³/a，液化天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX、烟尘（颗粒物），燃烧废气经一根15m高排气筒排放。 - 废水：本项目废水主要为软化水装置浓盐水和锅炉排污水，本项目职工为项目原有职工，因此无新增生活废水排放。项目软化装置浓盐水和锅炉排污水全部排放于循环水池，不外排。 - 噪声：主要为机泵等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75~85dB(A)。 - 固废：项目技改后经营过程无新增生产固废产生，本项目软化水装置产的废等离子交换树脂和职工生活垃圾等固废全部为现有项目所有。 表2-9 污染物排放节点简况 类别; 排放源; 污染物; 排放特征; 环保措施. 废气; 锅炉废气; 烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 低氮燃烧器+烟气循环系统，经15m高排气筒排放。. 废水; 软化水装置、锅炉排污水; SS; 间断; 排放循环水池，作为冷却水循环利用. 噪声; 设备运转噪声; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振. 固废; 软化水装置; 废树脂; 间断; 一般固废，外售回收单位. 办公生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程概况 唐山市宝鼎建材有限公司位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村东，成立于2008年6月，总占地面积20000m2。建有XPS挤塑板生产车间、聚苯板生产车间、砂浆生产车间、办公楼等辅助设施。主要产品为保温砂浆、干粉砂浆年生产5万吨/年，生产XPS聚塑板、聚苯板10万m³/a，现有劳动定员32人，挤塑板、聚苯板年工作260天，每天2班，12小时工作制。干混砂浆每天1班，每班8小时。 （1）主要原材料及能源消耗见表2-9。 表2-10 主要原材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 生产砂浆原料; 水泥; t/a; 10000; 外购，罐车运输. 石英砂; t/a; 13750; 外购，罐车运输. 胶粉; t/a; 1250; /. XPS挤塑板原料; 聚苯乙烯颗粒; t/a; 1425; 袋装，周边购进. 阻燃剂; t/a; 28.5; 袋装，周边购进. 色母料; t/a; 0.5; 袋装，周边购进. 发泡剂; 万个/a; 2.85; 罐装，周边购进. 聚苯板原料; 可发性聚苯乙烯颗粒; t/a; 50; 袋装，周边购进. 能源消耗; 水; t/a; 532; 自备水井. 电; 万kw/h; 480; 当地电网. 生物质燃料; t/a; 480. （2）主要生产设备及设施见表2-1。 表2-11 主要生产设备及设施表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号. 砂浆生产线; 无重力混合搅拌机; 3; -. 自动灌装机; 2; -. 除尘器; 2; -. 斗式提升机; 5; -. 蛟龙提升机; 4; -. 水泥罐; 9; -. 石英砂罐; 1; -. XPS挤塑板生产线; 半自动混料上料机; 2; -. 喂料器; 2; -. 一级135挤出机; 2; -. 发泡剂注入系统; 2; -. 液压转阀式换网机; 2; -. 二级150挤出机; 2; -. 冷却定型导辊架; 2; -. 一级牵引机; 2; -. 二级牵引机; 2; -. 横向切割机; 2; -. 纵向切割机; 2; -. 聚苯板生产线; EPS发泡成型机; 2; -. 线切割机; 5; -. 2t/h蒸汽锅炉; 1; WDR2-1.25-D. 边角料回收系统; 旋齿式破碎机; 2; -. 150挤出机; 2; -. 旋齿式切粒机; 2; -. 缝包机; 2; -. 循环水槽（3m×0.5m×0.4m）; 1; 容积0.6m. （3）平面布置：厂区大门位于北侧，设有办公及辅助用房，厂区中部东侧为XPS挤塑板生产车间，西侧为库房、维修间。厂区东南侧为苯板生产车间和砂浆车间。 （4）周边关系：唐山市宝鼎建材有限公司位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村东，其东侧和南侧为盛华世家仓储购物有限公司，西侧为农田；北侧镉乡村道路为闲置厂区。 （5）给排水 用水取自市政自来水管网，可满足项目用水需求。 企业生产废水主要是设备冷却，循环使用不外排。 生活污水主要是食堂废水、盥洗废水及冲厕废水，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池，定期清掏。 （6）供暖：项目冬季采暖由空调直燃机提供。 二、现有工程环保手续情况 现有工程情况如下：于2013年3月编制了《唐山市宝鼎建材有限公司保温材料生产线技术改造环境影响报告表》，批复文号为丰环审(2013)014号，并2013年8月14日经唐山市环境保护局丰润分局验收，验收文号丰环验（2013）079；2019年1月编制了《唐山市宝鼎建材有限公司技改项目环境影响报告表》，批复文号为唐高环评表(2019)40号，并2019年11月17日进行了自主验收； 2020年5月31日，唐山市宝鼎建材有限公司进行了排污许可登记，登记编号：91130293677356877R001U，有效期2020年5月31日至2025年5月30日。 2019年7月进行应急预案的编制工作，并于2019年7月24日通过了唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局审批备案，备案编号130262-2019-063-2。 企业各环评及验收手续见表2-12。 表2-12 企业环保手续一览表 序号; 建设项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 唐山市宝鼎建材有限公司保温材料生产线技术改造环境影响报告表环境影响报告表; 唐山市环境环保局丰润分局; 丰环审(2013)014号; 2013年2月; 唐山市环境保护局丰润区分局; 丰环验（2013）078、丰环验（2013）079; 2013年8月. 2; 唐山市宝鼎建材有限公司技改项目环境影响报告表; 唐山市环境环保局高新技术产业开发区分局; 唐高环评表(2019)40号; 2019年6月; 唐山市宝鼎建材有限公司; 自主验收; 2019年11月. - 三、现有工程实际排放总量 - 现有工程污染物排放主要为废气排放，本项目现有挤塑板、聚苯板、造粒机生产工序催化燃烧有机废气处理设施废气排放口（P1），锅炉废气排放口（P2），干粉保温砂浆工序布袋除尘器排放口（P3），共计3个排气筒。本项目挤塑板、聚苯板车间年工作时间为4320h/a，锅炉为辅助生产设备年工作时间为1600h/a，干粉保温砂浆为2080h/a。 # 依据2019年4月唐山荣恒环境检测有限公司废气检测报告数据（唐山荣恒（2019）环检（排）第03172号）和2020年9月北京京畿分析测试中心有限公司废气检测报告中的数据，有组织排放量核算见表2-13，大气污染物年排放量核算表见表2-14。 表2-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 8.68; 0.238; 1.03. 2; DA002; 颗粒物; 26.0; 0.072; 0.115. 3; SO2; 4; 0.012; 0.019. 4; NOX; 191; 0.526; 0.842. 5; DA003; 颗粒物; 9.5; 0.042; 0.087. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.202. SO2; 0.019. NOX; 0.842. 非甲烷总烃; 1.03. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.202. SO2; 0.019. NOX; 0.842. 非甲烷总烃; 1.03. 表2-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.202. 2; SO2; 0.019. 3; NOX; 0.842. 4; 非甲烷总烃; 1.03. - 根据现有工程，污染物排放量如下： 废气：颗粒物：0.202t/a，SO2：0.019t/a，NOx：0.842t/a，非甲烷总烃：1.03t/a； 四、现有工程存在的问题及整改措施 ## 项目自建成运行至今未发生环保信访事件，根据现场踏勘及建设单位提供的资料，对现有工程存在的问题进行分析。 表2-15 项目现状存在的主要问题 类别; 污染源; 存在的问题; 整改措施. 固废; 锅炉软水制备系统; 未变更危废管理制度; 将软水制备系统定期更换下的废树脂不纳入危废管理，按一般固废处理，委托收购单位其对废树脂外售处理. 排污口规范化; 蒸汽锅炉废气排放口; 未设置采样平台及环境保护图形标志牌; 根据《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求建设采用平台，根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]第95号）中的要求在排放口处设置环境保护图形标志牌. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）空气环境质量现状及存在的问题 ①达标区判定及区域环境质量现状 本项目位于唐山高新技术产业开发区，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区。通过查阅《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》获得2020年唐山市区域环境空气质量现状，具体见下表。 表3-1 项目所在区域环境空气质量现状 污染物; 年 价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量 度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. CO24小时平均第95百分 数; 年平均质量浓度; 2.5mg/m3; 4.0mg/m3; 62.5; 达标. O3日最大8小时平均第90百分位数; 年平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表数据可知，项目所在区域大气中SO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，NO2、PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第90百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）超标。故拟建项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据环发[2012]130号关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发[2019]3号)、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]61号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②基本污染物环境质量现状 基本污染物环境质量现状数据引用唐山十二中自动监测站2019年监测数据，基本污染物环境质量现状情况见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 点位名称; 监测点 标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率%; 超标频率%; 达标情况. X; Y. 唐山十二中自动监测站; 600202; 4388366; SO2; 年均质量浓度; 60; 3; 71; /; 达标. 第98百分位数 24h平均质量浓度; 150; 95. NO2; 年均质量浓度; 40; 53; 163; 8.; 不 标. 第98百分位数 24h平均质量浓度; 80; 89. PM10; 年均质量浓度; 70; 116; 323; 21.4; 不达标. 第95百分位数 24h平均质量浓度; 150; 231. PM2.5; 年均质量浓度; 35; 6; 85; 24.6; 不达标. 第95百分位数 24h平均质量浓度; 75; 143. CO; 第95百分位数 24h平均质量浓度; 4.0; 3.9; 161; /; 达标. O3; 第90百分位数 8h平均质量浓度; 160; 180; 173; 16.0; 不达标. 由表14可知，基本污染物中仅SO2年均值、第98百分位数24h平均质量浓度值、CO年均值、第95百分位数24h平均质量浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 ③特征因子环境质量现状 本项目TSP现状补充监测引用《唐山荣川实业集团有限公司烤漆房扩建安装及污水处理设备安装项目》中环境质量现状监测数据中荣川集团空气质量监测数据，监测时间为 2020年7月29日-8月4日，连续监测7天。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，荣川集团位于本项目东南侧2.6km，监测时间为2020年。因此，本项目引用此监测数据是可行的。监测数据如下。 表3-3 环境空气现状监测值评价结果汇总表 污染物 称; 监测点名称; 类别; 监测值 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 标准指数; 达标情况. TSP; 荣川集团院内; 24小时平均; 0.105～0.248; 0.3; 0.35～0.827; 达标. 监测期间监测点TSP的24小时平均浓度标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境。本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，本项目500m范围内保护目标为西北侧240m处的李官屯村居民区。 表3-4 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X（纬度）; Y（经度）. 李官屯村; 118.066184°; 39.685208°; 居住区; 1200人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; NW; 240m. 2.声环境：本项厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境。本项目厂界外 500 米范围内地下水集中式饮用水水源保护区为大张刘饮用水源保护区。 表3-5 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X（纬度）; Y（经度）. 大张刘水源保护区; 118.069531°; 39.675251°; 饮用水源保护区; 饮用水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准; S; 360m. 4、生态环境。本项目利用厂区原有锅炉房的场地和车间，用地性质为工业用地，项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 运营期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：5mg/m3、10 mg/m3、50mg/m3；排气筒高度不低于8m要求。同时要求满足河北省大气污染防治工作领导小组办公室印发《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、50mg/m3的要求。同时满足大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求.。标准限值见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准限值 污染源; 污染物; 级别; 标准值; 单位; 标准名称. 锅炉废气; 颗粒物; 有组织; 5; mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）、《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）、《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）. 二氧化硫; 10; mg/m3. 氮氧化物; 30; mg/m3. 2 噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-7。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3固废 本项目固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 ⑴废水：本项目生产过程中无废水排放，废水主要为生产废水，排放到循环水池，循环利用；生活废水，生活废水产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘。 ⑵废气量核算 锅炉产生的废气经低氮燃烧器+烟气循环处理后经P2（15m高排气筒）排放，废气排放量为254.4万m3/a。 ⑶执行标准 废气：《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：5mg/m3、10 mg/m3、50mg/m3。同时要求满足河北省大气污染防治工作领导小组办公室印发《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、50mg/m3的要求。同时满足大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求。 ⑷核算项目总量 颗粒物总量=258.6万m3/a×5mg/m3×10-9=0.013t/a 二氧化硫总量=258.6万m3/a×10mg/m3×10-9=0.026t/a 氮氧化物总量=258.6万m3/a×30mg/m3×10-9=0.078t/a 综合上述分析，本项目的总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0.026t/a，NOx：0.078t/a，其他污染物：颗粒物：0.013t/a。 （5）现有工程总量控制指标： 根据企业2018年的排污许可证（PWQ-130262-0113），现有工程总量控制指标（全厂）为： 废水：COD 0 t/a； NH3-N 0 t/a； 废气：SO2：1.351 t/a；NOx：1.351 t/a。 根据现有工程例行监测报告计算，现有工程废气污染物排放量为：SO2：0.019t/a（低于检出限，以检出限为排放浓度进行排放量核算）；NOX：0.842t/a； 本次改建项目完成后，按照排放标准计算的全厂总量控制指标小于企业初始排污权核定总量控制指标。因此，全厂总量控制指标以初始排污权核定值为控制指标，即：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：1.351t/a；NOX：1.351t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有锅炉房、锅炉进行改造。工程量很小，施工期主要进行设备安装，施工期影响主要为安装设备产生的噪声，项目周边50m范围内无居民区，施工期持续时间短，对外界声环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目废气主要为锅炉生产运行工序产生的废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。 - 1.1污染物产生及排放情况 - 项目主要污染物产生及预计排放情况见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气有组织污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 未捕集(t/a); 排气筒信息. 核算方法; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 捕集效率; 风量 m3/h; 处理效率; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 排放量(t/a); 编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度(℃). X; Y. 锅炉生产; 颗粒物; 污染系数手册; 0.00675; 4.18; 0.0108; /; /; /; 0.00675; 4.18; 0.0108; 0; DA002; 118.070872°; 39.680062°; 8.00; 0.30; 80. 二氧化硫; 污染系数手册; 0.0027; 1.67; 0.00432; /; /; /; 0.0027; 1.67; 0.00432; 0. 氮氧化物; 污染系数手册; 0.227; 140.6; 0.3636; 100%; /; 80%; 0.04545; 28.12; 0.07272; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算过程及达标排放情况 本项目生产过程中产生废气主要为有组织排放的蒸汽锅炉燃烧液化天然气产生的废气。 本项目有1台2t/h燃气的蒸汽锅炉，有效运行时间1600h/a，年用天然气量24万m³/h。天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为SO2、NOX、烟尘（颗粒物），燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高于最高建筑物3m。锅炉废气经一根15m高排气筒排放。 污染物排放量量按照排污系数进行计算，排污系数选取参照天然气锅炉废气量、SO2、NOX产生量根据全国第二工业污染源普查中《工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表-燃气锅炉-天然气”进行核算。 表4-2 工业锅炉（热力生产和供应业）-燃气锅炉 原料名称; 污染物; 系数单位; 产污系数. 天然气; 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 3.03 (低氮燃烧-国际领先). 工业废气量：废气排污系数为107753 Nm³/万m³-原料；本项目消耗天然气24万m³/a。年废气量产生量为24万m³/a×107753Nm³/万m³=258.6万m³/a， 表4-3 天然气成分表 CH4; C2H6; C3H8; CnHm; CO2; N2; O2; 总硫（以硫计）; 高位热值. 83.37%; 8.38%; 0.61%; 0.08%; 2.6%; 4.49%; 0.47%; 9mg/m3; 37.08MJ/m3. SO2废气量：根据天然气成分可知，天然气中总硫含量为9mg/m3。本项目SO2废气量产生量为24万m³/a×0.02×9kg/万m³=0.00432t/a NOX废气量：本项目NOX废气量产生量为24万m³/a×3.03kg/万m³=0.07272t/a。本项目氮氧化物采用“低氮燃烧+烟气循环”（国际领先）治理设施减少氮氧化物排放量。本项目废气经“低氮燃烧+烟气循环”治理措施后，排放量为0.07272t/a。 颗粒物（烟尘）废气量：根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃气，则本项目液化天然气燃烧产生的烟尘产生量为24万m³/a×0.45kg/万m³=0.0108t/a。 通过计算，烟尘排放浓度4.18mg/m³，SO2排放浓度1.67mg/m³，NOX排放浓度28.12mg/m³，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）表1中燃气锅炉，和《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》(冀气领办[2020] 16号）要求中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：5mg/m3、10 mg/m3、50mg/m3。同时满足大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）文中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的要求.。 1..3非正常工况分析 项目非正常工况主要为环保设备处理效率降低，可能导致废气超标排放，非正常排放见表4-4。 表4-4 污染源非正常排放参数表 序号; 非正常污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 非正常工况排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 低氮燃烧器; 低氮燃气器效率下降为0; 氮氧化物; 0.227; 1; 0.227; 1; 立即停产，待修复后再生产. 1.4污染物排放量核算 本项目锅炉废气排放口DA002一般排放口，污染物排放量核算见下表4-5、6、7。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 3; 天然气蒸汽锅炉; DA002; 颗粒物; 4.18; 0.00675; 0.0108. 二氧化硫; 1.67; 0.0027; 0.00432. 氮氧化物; 28.12; 0.04545; 0.07272. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0108. 二氧化硫; 0.00432. 氮氧化物; 0.07272. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0108. 二氧化硫; 0.00432. 氮氧化物; 0.07272. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0108. 2; 二氧化硫; 0.00432. 3; 氮氧化物; 0.07272. 表4-7 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 非正常工况排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 锅炉生产; 低氮燃烧器效率下降为0; 氮氧化物; 140.6; 0.227; 1; 0.227; 1; 立即停产，待修复后再生产. 1.5废气监测计划 根据本项目扩建完成后，针对本厂区废气排放情况，制定废气监测计划，具体计划见下表。 表4-8 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测频次. 标准名称; 标准限值. 废气; 锅炉废气排放筒（DA002）; 颗粒物、SO2、NOX; 唐气领办〔2021〕15号《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》的要求中标准限值; 5mg/m3 10mg/m3 30mg/m3; 颗粒物、SO21次/年，NOX1次/月. - 废水 本项目用水主要为锅炉用水，生产废水主要包括软化水装置废水、锅炉排污废水，量约4.8m3/d，主要污染物为SS。 ⑴ 生产用水：软化水装置，新水用量为20m³/d，浓盐水产生量为4m³/d，软水量量为16m³/d，锅炉排污水为0.8m³/d，产生的蒸汽全部用于聚苯板成型工序，蒸汽直接外排不冷凝回用。废水为浓盐水和锅炉排污水，全部排放至循环水池，做为冷却用水，循环使用，不外排。 综上所述，项目废水全部回用，无废水外排。 ⑵生活用水：本项目职工为项目原有职工，因此无新增生活废水排放。 本项目废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见下表。 表4-9 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是 否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 锅炉软化装置废水、排污废水; 温度; 排放至循环水池，循环使用，不外排; /; TW001; 循环水池; 冷却; /; /; /. - 3、噪声 本项目噪声源主要为水泵、锅炉等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75~85(A)。为减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取如下措施：对于固定声源，将主要产噪设备设置在封闭车间内；设备底部加装减振基础。本项目为改建项目，无新增产噪设备，治理设施通过技改拆除原有的布袋除尘器的风机等产噪设备，产噪源强应降低。因此本项目不对噪声源强进行预测，通过企业提供的检测报告可知，现有工程噪声符合标准，改建后噪声应相应减小。 本底值来源于企业提供的检测报告（报告编号：HHJC2019Y001），声环境现状结果见下表。 表4-10 声环境影响检测结果 单位:dB(A) 预测点; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 49.3; /; /; /; 49.3; /; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 48.8; /; /; /; 48.8; /; 60; 50. 西厂界; 48.6; /; /; /; 48.6; /; 60; 50. 北厂界; 48.0; /; /; /; 48.0; /; 60; 50. 由上表结果可见，厂界噪声范围为昼间48.0～49.3dB(A)。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准的相应限值要求。项目200米范围内无环境敏感点，噪声对周围环境影响较小。 ⑶噪声监测计划 表4-11 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测频次. 标准名称; 标准限值. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处各1个点位，共计4个监测点位; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 昼间：60dB（A）夜间50dB（A）; 4次/a. |
| --- | --- |

|  | - 4、固体废物 本项目营运期不新增职工，不新增生活垃圾，项目锅炉以天然气为燃料，天然气为清洁能源，无固废产生。 - 地下水、土壤 - 本项目为锅炉改建项目，无危险废物产生和排放，不涉及地下水和土壤的污染，无需评价。 - 6、生态 - 本项目锅炉房占地面积为120平方米，为现有车间，不新增占地，项目附近无生态保护目标。 7、环境风险分析 本项目主要物料风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。本项目涉及到的危险物质主要为天然气。天然气主要以气瓶储存（最大存储量约为2.5t） （1）物质危险性识别 本项目涉及到的危险物质主要为天然气，上述物质在设备故障、操作失控、自然灾害、管道破损等突发环境事件中存在引发突发环境事件的潜在风险。 （2）生产系统危险性识别 物质在储存、使用过程中由于储存设施故障导致风险物质泄漏，造成环境污染事故。 （3）环境风险类型及危害分析 根据危险物质理化性质及上述分析可知，本项目环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸事故；物料泄漏会对水环境造成影响，火灾、爆炸事故会对水环境、大气环境造成影响。 其中风险源分布情况为天然气主要分布在气瓶库和锅炉管道内。 本项目潜在风险分析见表4-17。 表4-17 本项目潜在风险分析一览表 潜在风险源名称; 事故原因; 事故危险性评估. 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 产生污染物; CO、有害有机物、黑烟等污染物，消防废水. 波及范围; 厂区及周边. 污染对象; 空气、水. 污染后果; 可能引起大气污染、水污染. （4） 环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类，根据有关规范在厂房内划分专门的油类物质存储区，液化气瓶储存区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生环境风险物质泄漏时，及时采取措施。 ④制定天然气气瓶及管道的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝天然气的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 2）应急要求 厂区制定风险应急措施，一旦发生气瓶或燃气管道泄漏，及时采取措施：泄露时，根据燃气泄漏点区域设定警戒区，疏散人群，消除所有点火源，切断阀门。 应急要求：设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作） 的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。 （5）分析结论 - 综合分析，环境风险主要为天然气泄漏及火灾爆炸等潜在风险。本项目所在工厂从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。 8、电磁辐射 本项目为热力生产和供应行业，不涉及电磁辐射类项目，无需开展评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉生产 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+烟气循环+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）、《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）、《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）（颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3） |
| 地表水环境 | 软化水装置、锅炉排污废水 | 温度 | 排放至循环水池，回用于循环冷却工序 | / |
| 声环境 | 水泵，锅炉等设备 | 连续等效A声级 | 厂房隔声、基础减振， | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | — |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | — |  |  |  |
| 生态保护措施 | 拟建工程位于现有生产车间内，项目产生的各类污染物经均有可行的处理措施，污染物能达标排放。现有工程生产车间、道路进行硬化处理，不会产生生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类，根据有关规范在厂房内划分专门的油类物质存储区，液化气瓶储存区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生环境风险物质泄漏时，及时采取措施。 ④制定天然气气瓶及管道的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝天然气的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2） 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 2、环境监测计划 （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向市环保局上报监测结果。 （3） 监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生的废气进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。自行监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表35。 表5-1 本项目改建后环境监测工作计划 类型; 监测点位; 数量; 监测 指标; 执行标准及限值; 监测 频次. 标准; 限值. 锅炉废气排放口DA002; 1; 颗粒物、SO2、NOX; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161—2020）、《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办函[2020]16号）、《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）; 5mg/m3、 10mg/m3、 30mg/m3; 颗粒物、SO21次/年，NOX次/月. 噪声; 东、南、西、北边界外1m; 1个; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间60dB(A)、 夜间50dB(A); 1次/季. - 2、排污许可证衔接 - 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为现有工程辅助设备，现有工程行业类别为“62、塑料制品业292-其他”，为登记管理，建设单位应在启动生产设施或发生实际排污之前按要求办理排污可行手续。 3、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。本项目共计2根生产工序排气筒。 （2）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 |

# 六、结论

项目建成后，废气污染物为颗粒物、SO2、NOX，污染物排放量较现有工程有所削减，可以满足环境保护要求，且厂界外各污染物的短期贡献浓度值均未出现超标情况，大气环境可接受；项目无废水外排，对地表水无影响。设备噪声经采取措施能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求，无新增固废产生，项目采取了合理的环境防范措施，不会产生环境风险影响。 综上所述，工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.202 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.191 | 0.0108 | -0.191 |
|  | 二氧化硫 | 0.019 | 0 | 0 | 0.00432 | 0.015 | 0.00432 | -0.015 |
|  | 氮氧化物 | 0.842 | 0 | 0 | 0.07272 | 0.769 | 0.07272 | -0.769 |
| 废水 | — | — | — | — | —— | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 废等离子树脂 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 危险废物 | — | — | — | — | —— | — | — | — |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①