建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：电焊机零部件车间二期迁建项目
建设单位（盖章）：唐山松下产业机器有限公司
编制日期：2023年2月
中华人民共和国生态环境部制
目  录
1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


20三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


25四、主要环境影响和保护措施


33五、环境保护措施监督检查清单


36六、结论


37附表





一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	电焊机零部件车间二期迁建项目

	项目代码
	2212-130273-89-02-338426

	建设单位联系人
	郭晓峰
	联系方式
	13363211719

	建设地点
	唐山市高新区庆南道9号

	地理坐标
	（ 118 度 10 分 35.070 秒， 39 度 41 分28.210 秒）

	国民经济

行业类别
	工业机器人制造C3491
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	唐山高新技术产业开发区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	唐高备字〔2022〕77号

	总投资（万元）
	875
	环保投资（万元）
	2

	环保投资占比（%）
	0.23%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	600

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	唐山市高新技术开发区规划

	规划环境影响

评价情况
	《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环管[2000]256号。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	唐山高新技术产业开发区功能定位：“科创之都、智慧新城”，以高新技术产业为依托，引进新兴智力密集型产业，成为生态优美、城乡和谐、功能完善，具有国际水准、国内领先的高新技术产业园区，成为唐山的创新创业、高科技输出，即“京津唐城市群北翼重要的高新技术产业新城”、“基础设施配备完备，环境优美，宜业宜居的生态新城”、“集产、学、研为一体，城市功能完善的科创新城”。
本项目位于唐山高新技术产业开发区南区，高新区南区占地面积10 km2，四至范围为：大庆道以南；长宁道，龙华道以北；大里路、卫国路以东；水机路以西。产业发展定位：重点发展机电一体化、电子信息、精细化工、环保、新材料等五个技术领域，注重发展无污染少污染、低能耗、低水耗、技术含量高、附加值高的产业和产品，具体可参考规划环评中“开发区对各行业适应性表”。本项目属于塑料制品业，为松下电焊机提供塑料零部件，属于配套项目，项目建设符合相关规划要求。本项目用地属于南区的工业用地，符合园区土地利用规划及土地利用性质。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下：

①生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古治区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。

项目选址位于唐山市高新区庆南道9号，不在生态保护红线范围内，详见附图7。
②环境质量底线

区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准；大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

项目对产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域环境质量满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

③资源利用上线

项目供电由当地电网提供，供水由市政自来水管网提供，冬季车间不供暖，办公及生活设施依托现有设施，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目占用工业用地，未占用耕地等土地资源；生产过程冷却水循环使用，不会导致水资源需求量突破区域水资源量，符合资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向。《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日取得原河北省环境保护局的批复（冀环管[2000]256号），本项目符合园区发展方向，不属于环境准入负面清单内容。

⑤与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）符合性分析。
表1-1本项目与（唐政字[2021]48号）符合性分析一览表

序号

《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）

项目情况

符合性

要素属性
管控类别
管控要求

1

饮用地下水水源保护区
空间布局约束
禁止类管控要求
饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）实行人工回灌时不得污染当地地下水源。

一级保护区内：

禁止建设与取水无关的建筑物；（2）禁止从事农牧业活动；（3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；（4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；（5）禁止建设油库；（6）禁止建立墓地。

二级保护区

对于潜水含水层地下水水源地：①禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；②禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有上述场站要限期搬迁；③禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污水灌溉农田要限期改用清水灌溉；④化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须防雨、防渗措施。

对于承压含水层地下水水源地：①禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。

准保护区

（1）禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗措施；（2）保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。
项目不在水源地保护区，本项目为迁建项目，不新增产能及原辅材料。
符合

/

乡镇
单元类别

环境要素类别
维度
管控措施
项目情况

符合

2
唐山高新技术产业开发区高新区街道、庆北街道
重点管控单元
大气受体敏感、高排放重点管控区

水环境工业污染重点管控区
地下水风险防控重点管控区
唐山高新技术开发区中心区、唐山市规划城区
空间布局约束

1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。

2、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业：环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。

3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs），化工行业企业，严禁国IV及以下排放标准柴油货车驶入。

1、本项目不在水源地保护区内，距最近的北郊饮用水水源地二级保护区边界约2.3km。

2、本项目是唐山松下产业机器有限公司为优化厂区工序布局、提高产品质量进行的迁建项目，不属于文件要求禁止内容。
3
污染物排放管控

对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。

本项目不属于汽修行业。

符合

4
环境风险防控

1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壊污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壊污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。
企业于2021年9月22日完成《突发环境事件应急预案》并进行备案；本项目建成后拆除现有租赁厂区注塑生产线。

符合

5
资源利用效率要求

1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。
2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。
本项目用水由市政供水管网提供。

符合

根据唐山市环境管控单元分布图，本项目位于重点管控区，具体位置见附图6。

综上，项目的建设符合环境保护部环环评[2016]150号通知要求，满足三线一单管控内容。

2、相关政策符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气（2021）65号、《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）等相关规定，对本项目进行政策符合性分析，具体情况见下表。

表1-2本项目与相关性政策符合性分析一览表

序号

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）
项目情况

项目
文件要求

1

大力推进源头替代

通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
本项目为塑料制品制造，不包括文件要求推进源头替代内容。
符合

2

全面加强无组织排放控制
重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

本项目原料包装袋密封保存，废气有效收集经有机废气处理设施处理后排放。
符合

3

重点行业治理任务

化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。
本项目原料使用包装袋封闭保存，加强无组织排放收集。
符合

序号

关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）

项目情况

项目

文件要求

4

大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。

本项目属于塑料制品制造，不包括文件要求源头替代内容。

符合

5

全面落实标准要求，强化无组织排放控制

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。

本项目原料均使用包装袋封闭保存，生产过程在封闭的车间内进行，废气治理设施产生的废活性炭、废过滤棉分别使用专用容器收集后暂存在现有危废间，定期交有资质单位处置。

符合

6

聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。

本项目有机废气经干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附装置处理后经15m排气筒外排，采用上述组合技术处理后，排放浓度满足相关标准。

符合

序号

《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气（2021）65号

项目情况

项目

文件要求

7

废气收集设施

产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。

本项目集气罩开口面最远处控制风速不低于0.3m/s，建议企业在工程可行、不影响正常生产的情况下以设备为单位设置隔间，使隔间保持微负压。

符合

8

废气治理设施

新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。

本项目使用干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附。

符合

采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；

采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。

本报告要求活性炭吸附工艺设计应符合相关技术规范要求，活性炭碘值应符合文件要求。

符合

序号

《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）-塑料橡胶制品挥发性有机污染物综合治理及有效管控技术要求
项目情况

项目

文件要求
9

原辅料替代

塑料制品采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。
本项目原料主要为热塑性聚酯颗粒、酚醛模塑料颗粒，无废物料。
符合

10

工艺改进

①要使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励选用密闭自动配套装置和生产线。②为防止热熔过程温度过高发生分解，在热熔过程中可对造粒机加热温度进行监控。③为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。④定型工序优先采用水冷工艺。
本项目使用自动化程度高、密闭性强的卧式注塑机，加热温度为150℃左右，定型工序采用水冷工艺。
符合

11

加强原辅料储存VOCs排放控制

①VOCs原料存储于密闭的“容器、包装袋、储罐、储存库、料仓中”。②盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内。③盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
本项目原料使用包装袋封闭保存于车间内。
符合

12

加强原辅料输运过程VOCs排放控制

①颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。②无法密闭投加的，必须在密闭空间内操作，或进行局部气体全部收集措施，收集废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统高效处理。
本项目原料包装袋密封保存，废气有效收集经有机废气处理设施处理后排放。
符合
13

加强塑料制品行业生产工艺过程VOCs排放控制
①产生VOCs的工段，应在密闭空间内操作，废气排至除尘设施和废气收集系统（无法密闭的必须采取局部气体全部收集高效处理措施）。②采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。③采用局部集气罩的，集气罩开口面控制风速应不小于0.8m/s，同时，满足距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速应保证不小于0.4m/s，确保有机废气收集率达到90%以上。

本项目集气罩开口面最远处控制风速不小于0.8m/s，同时距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速不低于0.4m/s，建议企业在工程可行、不影响正常生产的情况下以设备为单位设置隔间，使隔间保持微负压。

符合
14

科学选择适宜废气处理技术

VOCs废气采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理。过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。使用原包料且VOCs产生量较小（<3kg/d）的企业，如采用UV光解、活性炭吸附或低温等离子等技术处理废气时，应在前端设置降温、除湿、除尘等预处理措施。

本项目有机废气采用干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧两级组合工艺处理。
符合
15

治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转

治理设施应有详细的设计方案、工艺参数等。因治理设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

治理设施具有详细的设计方案和工艺参数。治理设施故障时，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。
符合
16

监测要求

企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于40000m3/h的重点工业固定排放源，安装VOCs在线监测设施（FID）并联网，推进VOCs在线监测设施安装联网情况纳入排污许可管理。

企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。VOC排放速率为低于2.5kg/h，排气量为4000m3/h，无需安装VOCs在线监测设施。
符合
17

治理管控效果

无组织VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3。

无组织VOCs排放满足相应排放标准要求。
符合
18

加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理

应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，并明确专人负责。

按照《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求进行管理，并设置专人负责。
符合
序号

《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019
项目情况

项目

文件要求
19

6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
本项目热塑性聚酯颗粒、酚醛模塑料颗粒采用封闭包装袋。
符合
20

7、工艺过程VOCs无组织排放控制要求
粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。
本项目在密闭空间操作。
符合
21

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。
企业建立台账，保存期限不少于3年。
符合
22

10、VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求
废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
本项目控制风速大于0.3m/s。
符合
23

收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
本项目处于重点地区，NMHC初始排放速率＜2kg/h。
符合
3、唐山松下产业机器有限公司塑料制品业已评为A级企业，其与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施指南》塑料制品行业A级指标符合性分析见下表。

表1-3本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施指南》塑料制品行业A级指标符合性分析一览表
差异化指标

A级指标
本项目情况

符合性

原料、能源类型

1.原料全部使用非再生料

2.使用电为能源

1.塑料零部件生产工艺原材料使用树脂颗粒；

2.注塑、老化工序采用电加热。

符合

污染治理技术

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置；

2.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术；

3.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术；

4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账

1.注塑、老化工序产生的VOCs均进行了有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧两级组合工艺处理；活性炭碘值符合相关要求；
2.原料的投加和混配在封闭车间内进行；

3.本项目不涉及使用天然气，不产生NOx；
4.废过滤棉、废活性炭存于密闭容器，储存、处置台账齐全。

符合
排放限值

1.全厂有组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度不高于10、10mg/m3；

2.VOCs治理设施去除效率需达到90%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备的无组织排放监控点非甲烷总烃浓度低于4mg/m3，企业边界1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m³；

3.含有采暖燃气锅炉的，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50mg/m3。

根据现有工程检测报告（唐永检字（2022）-Z106-13），有机废气有组织和无组织排放浓度均满足A级绩效指标要求。

符合
无组织管控要求

1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；

3.液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送；

4.产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至VOCs末端处理设施；

5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。
1.物料在存储和转移过程时均封口，有专门库房存放；

2.物料采用封闭包装袋进行物料转移；

3.不涉及液态VOCs物料；

4.产生VOCs的生产工序和装置设置集气装置并引至VOCs末端处理设施；

5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘。

符合
环境管理水平
1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。

3.配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力

企业环评、验收、排污许可证、执行报告、环境管理制度、管理规程监测报告等环保档案、台账记录、主要原辅料的消耗记录，废气治理设施运行规范等资料齐全，配有专职环保人员，并具有相应的环境管理能力。

符合
运输方式

1.物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式；

2.厂内3吨以下非道路移动机械全部使用纯电动，其他非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。

物料、产品全部使用国五及以上重型载货车辆或者其他清洁的运输方式，厂内非道路移动机械全部使用电叉车。

符合

运输监管

参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。

已建立门禁、视频监控系统及运输车辆电子台账。

符合
4、选址可行性分析

本项目位于唐山市高新区庆南道9号（现有厂区内），厂区周围无重点文物、风景名胜等特殊需要保护的目标。根据河北省人民政府办公厅发布的《河北省人民政府关于取消唐山市龙王庙和开平集中饮用水水源保护地的批复》（冀政字（2020）58号），取消了唐山市龙王庙集中式饮用水水源保护区，根据唐山市北郊、荆各庄集中式饮用水水源地保护区分布图可知，本项目距北郊饮用水水源地二级保护区边界约2.3km；本项目用地为工业用地，项目建设符合土地利用性质，项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景

唐山松下产业机器有限公司是由日本松下和唐山开元集团投资的合资企业，成立于1994年，事业领域包括电焊机、机器人及激光焊接系统。主要生产和销售Panasonic商标的电焊机、切割机、机器人及相关产品。
企业排污许可证证书编号为91130200601052156X001U，有效期限：2020年08月11日至2023年08月10日。

唐山松下产业机器有限公司为优化厂区生产工序布局，对现有生产电焊机零部件的注塑等工序进行迁建，工程内容如下：

本项目对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（600m2）进行改造装修，将现有电焊机零部件的注塑车间（NGK唐山电瓷有限公司院内）内生产设备全部搬迁至唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房内。

为了提高产品品质及加工效率，引进1台自动冲切分拣中心，对钢板等金属物料进行冲压剪切，该设备置于制造一工厂东南角。
本项目生产产品用于公司生产焊机组装；产品产能保持不变。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）可知，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。唐山松下产业机器有限公司于2023年1月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行了现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。

二、迁建工程基本情况
（1）项目名称：电焊机零部件车间二期迁建项目。

（2）建设单位：唐山松下产业机器有限公司。

（3）建设性质：新建（迁建）。

（4）建设地点：唐山市高新区庆南道9号（现有厂区内）。

（5）占地面积：占地面积为600m2。

（6）项目投资：本项目总投资875万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.23%。

（7）工作制度及劳动定员：年工作300天，每天1班，每班8小时；本项目投入运行后不新增劳动人员。

（8）建设内容及规模：
项目对唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（600m2）进行改造装修，将现有电焊机零部件的注塑车间（NGK唐山电瓷有限公司院内）内生产设备全部搬迁至唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房内，同时引进1台自动冲切分拣中心；生产产品用于公司生产焊机组装；产品产能保持不变。
本次迁建项目工程组成一览表见表2-1，建构筑物一览表见表2-2。

表2-1   迁建项目工程组成一览表
类别

工程名称

工程内容

主体工程

生产车间
将唐山松下产业机器有限公司制造二工厂厂房（600m2）改造装修为新的电焊机零部件注塑车间，将现有4条注塑生产线搬迁至此；制造一工厂内引进1台自动冲切分拣中心。
辅助工程

办公用房

食堂、厕所等生活设施依托现有工程。
储运工程
原料库

改造后的电焊机零部件注塑车间内分区布置生产线及原料储存区。
危废间

依托现有危废间，产生的危险废物暂存现有危废间内。
公用工程

供水

本项目用水由市政供水管网提供。
供暖

本项目生产车间不供暖。
供电

本项目用电由当地电网提供。
环保工程

废气

注塑废气经干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附+15m高排气筒（P1）排放。
废水

①生产冷却水循环使用不外排。

②项目不新增劳动定员，无新增生活废水产生。
噪声

各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础，风机设置隔声罩。
固废

一般固废
①注塑过程产生的不合格品外售废品回收站。
②冲剪过程产生的边角料外售废品回收站。
③原辅材料废包装袋集中收集后交由环卫部门指定地点统一处理。
危险废物

①废气治理设施更换产生的废活性炭、废过滤棉使用专用容器收集后

暂存危废间内，定期交唐山洁城危险废物处理有限公司处置。

②设备维护废矿物油采用专用容器收集后同废油桶一并暂存危废间内，

定期交唐山洁城危险废物处理有限公司处置。
表2-2  迁建工程相关建构筑物一览表

序号

名称

建筑面积/m2
结构形式

位置

备注

1

制造二工厂
10325.75（厂房高12m）
框架结构
制造二工厂内分区，600m2用于本项目
依托现有

2

制造一工厂
12129.56（厂房高12m）
框架结构
制造一工厂内
依托现有
（9）设备设施：本项目生产设备及设施见表2-3。

表2-3     迁建工程生产设备、设施一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

卧式注塑机

IR100GN-3A(2004)，0.01t/h
套

1

利旧
IR100GN-3A(1999)，0.01t/h
1
Ergotech100-430：合模力100KN，最大注射量293cm3，0.01t/h
1
Systec100/420-310：锁模力900kN-1200kN，最大注射量≥145g，0.01t/h
1
2

弯管机

台

1
利旧
3

感应钎焊机

台

1
利旧
4

八方压接机

台

1
利旧
5

老化烤箱

7.5kW
台

1
利旧
6

100T压力机
100T
台

1
利旧
7

废气处理设施

干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附
套

1

利旧
8
自动冲切分拣中心
台
1
新增

（10）本次迁建工程主要能源及原辅材料消耗情况见表2-4。
表2-4    迁建工程主要能源及原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

消耗量

备注

1

热塑性聚酯颗粒

t/a

10

袋装，原包料，25kg/袋
2

酚醛模塑料颗粒

t/a

5

袋装，原包料，主要成分为酚醛树脂，25kg/袋
3

枪管穿管物料及其他
套/a
/
根据实际需要穿管
4

钎焊剂
kg/a
18
外购
5
蜂窝活性炭

t/a

0.22
外购，活性炭充填量为1m3
6
液压油

t/a

0.2
外购

7
润滑油
t/a
0.1
外购
8
电

万kWh/a

30
当地电网
9
水

m3/a

708
市政供水管网
热塑性聚酯颗粒：主要成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、玻璃纤维、阻燃剂、抗氧剂及其他助燃剂，其中EPDM含量为40-50%，玻璃纤维含量为28-32%。具有良好的弹性和耐压缩变形性，应用温度范围广（-60℃~150℃），裂解温度在300℃以上。

酚醛模塑料颗粒：主要成分为酚醛树脂、乌洛托品、硬脂酸锌、纤维素等，其中酚醛树脂含量为50%，应用温度范围广（-60℃~150℃），裂解温度在300℃以上。

钎焊剂：主要成分为硼化合物和氟化合物，含硼6.3%，氟33%。具有腐蚀性，与火灾等强热以及酸接触后可能会发生化学反应，生成三氟化硼气体或者氟化氢气体。
（11）产品及生产规模：本次迁建项目产品及产能保持不变，产品为电焊机零部件，产量84150台（套）/年。塑料零部件产品具体方案如下。
表2-5主要产品方案一览表

序号

产品名称

单件产品材料重量（kg）

备注
1
枪管接头
0.046
各塑料零部件产品数量及重量根据需求动态调整

2

线圈卡子

0.31-0.81
3

绝缘垫

0.048-0.1
4

送丝轮

0.025
5
分线盒

0.14
6
接线盒

0.15
7
喷嘴接头总成

0.015
8
焊炬本体

0.035
9
夹套连接组件

0.02
10
塑压板

0.113
11
主动齿轮组件

0.032
12
枪把

0.102
（12）给排水及供暖
①给水：本项目无新增劳动定员，无生活污水产生；生产用水主要为注塑冷却用水，用水量为38.37m3/h（92088m3/a），其中新水用量0.115m3/h（276m3/a）。
②排水：项目注塑冷却水循环使用不外排，不新增生活污水。
新建项目给排水情况详见下表，给排水平衡图详见下图。

表2-6 新建项目给排水情况表 单位：m3/h
序号
工序

总用水量
新鲜用水量
循环水量
损耗水量
排水量
去向
1

注塑冷却
38.37
0.115
38.255
0.115
0

蒸发


[image: image1.emf]注塑冷却用水

0.115

 

0.115

38.255

新水


图2-1 本项目水平衡图  单位m3/h
③供暖：本项目冬季生产车间不供暖。
（13）项目地理位置、平面布置及周边关系：

地理位置：本项目位于唐山市高新区庆南道9号（现有厂区内）。项目地理位置见附图。

平面布置：项目建成后厂区平面布置不变，详见附图。厂区大门位于南侧，南侧设有办公及辅助用房，厂区中部为制造一工厂，厂区北侧为制造二工厂，厂区西侧自北向南依次为附属用房及自行车棚。

本项目主体工程在现有制造二工厂内东北侧进行建设。考虑到噪声对附近敏感点的影响，本项目将自动冲切分拣中心放置于现有制造一工厂内东南侧。
周边关系：唐山松下产业机器有限公司位于唐山市高新区庆南道9号，其东侧为西昌路，隔路为其他工厂；南侧为高新东道，隔路为中国联通高新区营业厅；西侧为大陆青年都会，再往西为建设路，北侧隔清华道为唐山市幸福港湾老年公寓及其他企业，最近环境敏感点为项目厂界北侧24m，距本项目车间北侧35m处的唐山市幸福港湾老年公寓，详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	施工期：
本项目在现有厂区内进行建设，不进行土建施工，主要安装生产设备、环保设备，施工过程中主要是声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。
营运期：

1、电焊机零部件工艺流程简述如下：

（1）原料进厂储存：人工将外购的袋装原辅料卸车入库分类储存并待用。

（2）上料：利用叉车将袋装热塑性聚酯颗粒、酚醛模塑料颗粒送至生产车间卧式注塑机旁放置，人工拆口后自动吸料机上料。

排污节点：废包装袋。

（3）注塑、冷却成型：物料经料斗落入注塑机料筒内，物料在料筒内被加热软化，料筒上方设有排气口，加热方式为电加热，加热温度为150℃左右，加热软化的物料经螺杆推动注射进模具内，模具内充满物料后，推动装置自动向模具方向运动，完成合模，模具外围（注塑机内部）设有循环水槽，冷却水经水泵打入水槽内，对模具及注塑机进行冷却，物料经注塑、冷却后成型，成型后推动装置自动向远离模具的方向运动，完成开模，开模后成品自动落下。冷却废水自流进入循环水槽循环利用不外排。

排污节点：注塑产生有机废气，模具及设备冷却过程产生的冷却废水，生产设备运行时产生的噪声。

（4）出料、包装：冷却成型后的塑料零部件由注塑机下方出料口自动落料，注塑机为自动化装置，制出的成品均为已设定好的尺寸，无需进行切边、打磨等处理工序，成品直接送入焊机组装区等待组装。

排污节点：生产过程产生的不合格品。


图2-2塑料零部件工艺流程及排污节点图
2、其他工序
项目搬迁的工其他工序为简单的加工、焊接，工序之间无上下衔接关系。

（1）在制造二工厂设置穿管、钎焊、弯管及老化工序。

①穿管：将热塑管与喷枪零部件使用人工或设备进行组装。

②钎焊：设置自动钎焊工作台，自动钎焊工作台使用钎焊约1.5kg/月。焊料用量少，根据钎焊剂理化性质，氟化物产生速率为0.00248kg/h，硼化物产生速率为0.00047kg/h，废气产生量低，因此本报告不再进行污染物定量评价。

③弯管：项目使用100t压力机及弯管机进行枪管的弯管工序。
④老化：部分零部件需要使用电老化烤箱进行老化，工序温度约为180~250℃，加热时间为8h。

排污节点：老化烤箱产生的有机废气。
（2）在制造一工厂设置冲剪工序：

使用自动冲切分拣中心，对钢板等金属物料进行冲压剪切。

排污节点：设备运行及维护产生的废矿物油、设备运行产生的噪声。
表2-7  排污节点一览表

污染

类型

污染源

污染物

排放特征

治理措施

废气

注塑及老化工序
非甲烷总烃、甲醛、乙醛、酚类
间断

干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附+15m高排气筒（P1）
废水

冷却用水
SS
连续
冷却塔冷却，循环使用不外排
噪声

生产设备、风机运行
噪声

连续

产噪设备置于封闭车间内，风机加装隔声罩

固废

注塑过程
不合格品

间断

集中收集外售废品回收站
原辅材料包装

废包装袋

间断

集中收集后交环卫部门指定地点统一处理

设备维护
废油桶

间断

暂存危废间，定期委托唐山洁成危废处理有限公司处置
废矿物油

专用容器收集后暂存危废间，定期委托唐山洁成危废处理有限公司处置
废气治理设施
废过滤棉、废活性炭

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	唐山松下产业机器有限公司成立于1994年，成立至今历经多次技改、改扩建工程，企业持有排污许可证，许可证编号91130200601052156X001U，有效期限：2020年08月11日至2023年08月10日；企业突发环境应急预案于2021年9月22备案，备案编号：130262-2021-040-L。

唐山松下产业机器有限公司现有电焊机生产线、焊接机器人生产线和机器人系统生产线，主要产品为电焊机、焊接机器人和机器人系统。

一、现有工程环保手续情况

现有工程环保手续履行情况见表2-8。

表2-8  现有工程环保手续履行情况一览表
项目名称
环评批复情况
项目验收情况
唐山松下产业机器有限公司迁址扩建项目
于2001年4月取得环保局批复

于2003年10月28日取得环保局验收

唐山松下产业机器有限公司年产15000台高效焊接设备项目变更环境影响补充报告
于2011年1月26日唐山高新技术产业开发区环境保护局审批意见
于2013年7月29日取得环保局验收意见
唐山松下产业机器有限公司新产品试制车间及食堂项目

于2011年3月11日取得环保局批复

于2013年7月29日取得环保局验收（环验[2013]5号）

唐山松下产业机器有限公司第二工厂组装车间及库房项目

于2014年9月29日取得环保局批复

于2014年10月13日取得环保局验收

唐山松下产业机器有限公司机器人內制加工项目

于2016年12月7日取得环保局批复

（唐高环评表[2016]10号）

于2017年1月22日取得环保局验收

唐山松下产业机器有限公司危险废物临时仓库项目

于2018年11月13日填写了环境影响登记表。

/

唐山松下产业机器有限公司技改项目

于2019年5月7日取得环保局批复

（唐高环评表[2019]29号）

于2019年8月19日通过验收组竣工环境保护验收

唐山松下产业机器有限公司高端产品钣金自动加工柔性生产线项目

于2020年1月22日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2020]2号）

于2020年11月5日通过自主验收

焊接机器人改扩建项目

于2020年10月14日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2020]34号）

于2021年2月3日通过自主验收

机器人喷涂固化废气治理设施项目环境影响登记表
于2021年7月1日填写了环境影响登记表

/

VOCs深度治理提升改造环境影响登记表
于2021年8月填写了环境影响登记表
/
焊接机器人二期改新建项目
于2021年10月11日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2021]30号）
于2021年12月15日通过自主验收

电焊机零部件车间迁建项目
于2021年10月29日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2021]31号）
于2021年12月15日通过自主验收

电焊机涂装线技改项目

于2022年1月29日取得行政审批局批复（唐高行审环表[2022]2号）
于2022年7月28日通过自主验收
机器人喷粉固化废气及注塑废气治理设施提升改造环境影响登记表
于2022年5月填写了环境影响登记表
/
突发环境事件应急预案
于2021年9月22备案，备案编号：130262-2021-040-L
排污许可证
编号：91130200601052156X001U

有效期限：2020年08月11日至2023年08月10日
本项目相关的现有工程情况
本项目为迁址新建，现有工程均与本项目不相关，不再赘述现有工程生产工艺、污染物排放情况内容。

三、现有工程主要污染物排放量

现有工程主要污染物排放（处理）情况见表2-9。

表2-9  现有工程主要污染物排放（处理）情况一览表
类别
主要污染物
现有工程排放量（t/a）
废水
COD
0.201
氨氮
0.02
BOD5
0.202
SS
0.539
石油类

0.023
废气
颗粒物
0.32
SO2
0.047
NOx
1.062
油烟
0.012
非甲烷总烃
0.586
类别
主要污染物
现有工程产生量（t/a）
处置情况
固体废物
金属边角料
281.31
暂存生产车间指定区域，日产日清，外售废品回收站
废包装袋
1.05
废焊锡丝
1.3
废铜铝线
69.53
除尘灰
2.188
粉末涂料除尘灰外售用作腻子粉原料
其他除尘灰委托单位合理处置
含切削液金属屑
20
暂存含有金属屑存放间，沥油后经压块机压块处理后暂存危废间，集中收集后外售金属冶炼厂
废矿物油
0.9
使用专用容器收集，暂存危废间，定期委托唐山洁城危废处理有限公司处置
废切削液
20
废活性炭
5
污泥
18
粘稠杂物
1
废油漆渣
3
废油桶
2
无溶剂绝缘漆桶

2
废滤袋
0.5
废滤布
0.1
废铅蓄电池
3
废催化剂
0.01
暂存危废间，委托有资质单位进行处置
废包装桶（喷淋前处理药剂）
528个
化学品库暂存，厂家回收用作原用途。
废电路板、电器元件
0.3
暂存危废间，委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司进行处置
生活垃圾
84.5
由当地环卫部门统一收集处理
四、现有工程排污许可执行情况
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，企业属于污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。

唐山高新技术产业开发区行政审批局颁发的排污许可证规定企业污染物排放许可污染物排放浓度，根据“三、现有工程污染物排放、控制情况”分析，企业现有工程污染物排放浓度满足相关排放浓度限值要求，满足排污许可管理要求。

现有工程存在的环境问题及整改措施

1、现有电焊机零部件注塑车间（NGK唐山电磁有限公司院内）为租赁车间，本项目迁建后，现有车间不再租赁，车间内所有生产设备均拆除，搬迁至唐山松下产业机器有限公司车间内，现有工程危废间内存放的与本项目有关的危险废物全部转移，委托有资质的单位进行妥善处置，不存在遗留环境问题。

2、制造二工厂600m2改造车间原为库房，用于存储金属棒料、盘条等，制造一工厂生产区地面采取了防腐防渗措施，经现场勘察未发现有明显污染问题，建议企业在后续生产过程中加强对土壤及地下水的保护。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量
1、空气质量达标区判定

根据2022年6月唐山市生态环境局发布的《2021年唐山市环境状况公报》显示，唐山市2021年全年有效监测天数为365天，全市优良天数256天，同比增加7天，达标天数比例为70.1%，同比提高2.1个百分点。唐山市各项污染物浓度见表3-1。

表3-1   区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3，CO为mg/m3）

污染物

年评价指标

现状浓度/（µg/m3）
标准值/（µg/m3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
10
60
16.7
达标
NO2
年平均质量浓度
39
40
97.5
达标
PM10
年平均质量浓度
79
70
112.9
超标
PM2.5
年平均质量浓度
43
35
122.9
达标
CO
24h平均质量浓度
1.9mg/m3
4.0mg/m3
47.5
达标
O3
日最大8h平均质量浓度
161
160
100.6
达标
2、特征因子环境质量现状

本项目特征污染物为非甲烷总烃、甲醛、乙醛、酚类，本次评价选取有环境质量标准的评价因子——非甲烷总烃进行调查分析，非甲烷总烃现状监测数据引用汇中仪表股份有限公司《超声测流仪表工艺提升改造项目》中监测数据，监测时间2021年4月28日-30日，汇中仪表股份有限公司位于本项目西侧，距离1.7km，在周边5km范围内，因此引用数据可用。监测结果见表3-2。

表3-2环境空气现状监测值评价结果与评价一览表

监测点位

距本项目距离

监测因子

标准值(mg/m3)

浓度范围(mg/m3)

占标率%

超标率%

最大超标倍数

汇中仪表股份有限公司

1.7km

非甲烷总烃

1小时平均浓度

2.0

0.92-1.32

46.0-66.0

0

-

根据监测数据显示，非甲烷总烃1小时平均浓度范围在0.92-1.32mg/m3，标准指数范围为46.0%-66.0%，超标率为0，满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。

二、地表水环境

本项目选址附近无地表水分布，根据2021年唐山市环境质量公报，全市国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。

2018-2021年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）比例持续保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。

声环境

根据本项目厂界周边情况，对周边50m范围内声环境保护目标（唐山市幸福港湾老年公寓）进行监测。
1、监测因子：等效连续A声级(LAeq)。

2、监测时间及频率：监测1天，昼间、夜间各一次。

3、监测与评价方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行。采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

4、评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准。

5、监测与评价结果

项目所在区域声环境现状监测及评价结果见表3-3。

表3-3    声环境现状监测及评价结果一览表         单位：dB(A)

位置

昼间

夜间
监测值

标准值

评价结果
监测值
标准值
评价结果
唐山市幸福港湾老年公寓
46
55
达标
42
45
达标
由表3-3可知，唐山市幸福港湾老年公寓的昼、夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准限值要求。

生态环境

本项目在现有厂区内进行建设，不需要进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目周边无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观等环境敏感点。根据工程特点及周围环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见下表。

表3-4  环境保护目标一览表

大气环境保护目标
名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

人口数

/人

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

相对项目距离/m

X

Y

世纪瑞庭小区
600529.34
4393492.64
居民区
人群
6000
2类区

SE
320
565
中国联通唐山高新区分公司
600388.70
4393835.48
居民区
112
2类区

S
55
252
星河湾小区
600081.16
4393816.52
居民区
2748
2类区
SW
160
410
大陆青年都会
600221.21

4394010.00

居民区
2772
2类区

W

12
160
高新区检察院、法院
600676.69
4394425.93
行政办公区
100
2类区
NE
320
334
星河湾小学
599868.64
4393554.83
文教区
400
2类区

SW
460
720
唐颂国际小区

599784.77

4393926.89

居民区
2840

2类区

W

300

460
唐山朝阳医院
600164.80
4394405.18
医疗卫生区
242
2类区
NW
240
260
唐山市幸福港湾老年公寓
600395.49
4394196.16
居民区
300
2类区
NW
24
35
声环境保护目标
名称

空间相对位置/m
功能区类别

相对厂址方位
相对厂界距离/m
相对项目距离/m
声环境保护目标情况说明

X
Y
Z
唐山市幸福港湾老年公寓
600395.49
4394196.16
50S
1类声环境功能区
NW
24
35
砖混结构，楼高2-4层，朝向南，东临西昌路，南邻清华道，西侧和北侧为其他企业
生态环境保护目标
本项目在现有厂区内建设，无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、运营期废气

（1）有组织废气：本项目注塑、老化工序产生的有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。

（2）无组织废气：有机废气无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

本项目污染物排放标准值见下表。

表3-5  污染物排放标准值

污染物名称

排放限值（有组织）
厂界无组织排放限值
非甲烷总烃
60 mg/m3
2 mg/m3（厂界），6 mg/m3（厂房外）
甲醛
5 mg/m3
0.5 mg/m3
乙醛

20 mg/m3
/
酚类

15 mg/m3
/
2、噪声
各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

3、固废

一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

	总量

控制

指标
	根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。

1、本项目建成后不排放废水，废水重点污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

2、废气：
本项目无新增SO2、NOX排放量，废气重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。

本项目实施后有机废气（TVOC）预测排放量：

根据本项目大气专项废气污染源强分析，本项目非甲烷总烃预测排放量为19.44kg/a，酚类预测排放量为2.7kg/a，甲醛预测排放量为0.9kg/a，乙预测排放量为0.072kg/a，即本项目TVOC预测排放量为0.0231t/a。
（2）本项目实施后有机废气（TVOC）核算量：

4000m3/h*（60+20+15+5）mg/m3*2390h+3000m3/h*（60+20+15+5）mg/m3*10h=0.959t/a；
项目实施后迁建前原厂区削减TVOC核算量0.959t/a，迁建后现有厂区新增TVOC核算排放量0.959t/a。
3、总量控制指标
企业初始排污权核定全厂重点污染物总量控制指标为：COD：0.7t/a、NH3-N：0.07t/a、SO2：0.385t/a、NOX：1.1t/a，本次新建项目不新增重点污染物排放，因此本项目实施后建议重点污染物总量控制指标按初始排污权核定值执行：COD：0.7t/a、NH3-N：0.07t/a、SO2：0.3858t/a、NOX：1.1t/a。

项目实施后全厂有机废气（TVOC）核算排放量新增0t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	    本项目位于现有厂区内，不新增建构物，施工期主要安装生产设备、环保设备，对现有设备的改造，土建工程量较小，施工过程中主要是声环境影响和固体废物环境影响。项目施工期较短，其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气 

本项目所在区域处于不达标区，大气环境影响评价为三级评价，经预测大气环境影响满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）10.1.2条要求，项目实施后大气环境影响可以接受。本项目具体废气污染源强分析见大气专项。
二、废水

本项目不新增劳动定员，无新增生活废水；生产用水主要为冷却用水，循环使用不外排。

噪声

1、噪声源强分析

本项目建成后噪声污染源设备主要为：注塑机、自动冲切分拣中心、弯管机、八方压接机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75-90dB(A)。设备均置于封闭车间内，设备均安装基础减振，可综合降噪20dB（A）以上。各噪声源及治理措施见下表。

表4-1主要噪声源强、降噪效果一览表  单位：dB（A）
建筑物

名称
声源名称
型号
单台设备噪声源强

数量/台
运行情况

声源控制措施

建筑物插入损失
建筑物外噪声
制造二工厂
注塑机
IR100GN-3A、Ergotech100-430、Systec100/420-310
75
4
全运行
车间隔声、基础减振
20
72
弯管机
/
75
1
全运行

20
100T压力机
100T
85
1
全运行

20
八方压接机
/
80
1
全运行

20
风机
4000m3/h
90
1
全运行

20
制造一工厂
自动冲切分拣中心

/
90
1
全运行
车间隔声、基础减振
20
70
2、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image2.png]. =101
g
{ (ZHOOMA
+Zt 10™" ﬂ




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。


（2）预测点的预测等效声级Leq计算公式为：
[image: image3.png]L, =101g (10" +10"""+)




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

3、声环境影响预测步骤

（1）以厂区边界左下角为坐标原点，建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。

②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源作用在预测点时产生的A声级（LAi）。

4、预测结果

噪声预测参数见表4-2，预测结果见图4-1和表4-3。

表4-2  噪声源预测参数
噪声源
坐标{X，Y，Z}
注塑机
{132.64,241.77,1}，{129.3,240.56,1}，{133.24,238.74,1}{131.12,237.22,1}
弯管机
{131.12,248.75,1}

100T压力机
{130.21,244.2,1}
八方压接机
{132.94,243.89,1}

风机
{133.61,236.44,1}

自动冲切分拣中心
{129.34,92.6,1}

*厂址西南角为坐标原点

[image: image4.png]



图4-1    本项目噪声贡献值预测图

表4-3     本项目对各厂界及敏感点的噪声预测结果表    单位：dB(A) 
预测点

贡献值
背景值*
预测值

标准值
较现状增量

达标情况

东厂界

48.3
58
58.4
65
0.4
达标

南厂界

34.3
60
60.0
65
0
达标
西厂界

48.1
59
59.3
65
0.3
达标
北厂界

49.4
58
58.6
65
0.6
达标
唐山市幸福港湾老年公寓
39.7
46
46.9
55
0.9
达标
*注：各厂界背景噪声值数据源自《蓝润环检字（2021）第Y044号检测报告（检测日期2021.12.01）》；唐山市幸福港湾老年公寓背景噪声值数据源自《蓝润环检字（2023）第006号检测报告（检测日期2023.01.10）》。

本项目夜间不生产，根据预测结果可知，本项目采取降噪措施后，对敏感点唐山市幸福港湾老年公寓噪声预测值为46.7dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准：昼间：55dB(A)；各厂界昼间噪声预测值为58.4-60.0 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准：昼间：65dB(A)，满足对周围声环境影响可接受。
本项目噪声例行监测信息汇总表见下表。

表4-4   本项目噪声例行监测信息汇总表

项目
监测点位
监测项目
监测频次
噪声
厂界四周
Leq
每季度一次
固体废物环境影响分析

本项目实施后，生产过程产生的固体废物主要为不合格品、冲剪过程产生的边角料、原料包装袋、设备维护保养产生的废矿物油、废油桶、废气治理设施更换下的废活性炭、废过滤棉，本项目不新增劳动定员、无新增生活垃圾。具体固体废物产生情况见下表。
①注塑过程产生的不合格品外售废品回收站。

②冲剪过程产生的边角料外售废品回收站。

③原辅材料废包装袋集中收集后交由环卫部门指定地点统一处理。

危险废物

①废气治理设施更换产生的废活性炭、废过滤棉使用专用容器收集后暂存危废间内，定期交唐山洁城危险废物处理有限公司处置。

②设备维护废矿物油采用专用容器收集后同废油桶一并暂存危废间内，定期交唐山洁城危险废物处理有限公司处置。
表4-5本项目固体废物产生情况汇总表
序号

产生环节

固废名称

属性

废物

类别及代码

物理性质

产生量t/a

危险特性

储存方式

处置方式/去向

利用量t/a

处置量t/a

1

注塑
不合格品
一般固废

292-001-06
固

0.1
/

集中收集后暂存固废暂存间
外售废品回收站
0

0.1
2
冲剪工序
边角料
一般固废
900-999-99
固
0.5
/
外售废品回收站
0
0.5
3
原料包装袋

废包装袋

一般固废
900-999-99
固
0.01

/

送环卫部门指定地点统一处理

0
0.01

4
设备维护保养
废矿物油
危险废物
HW08
900-249-08
液
0.15
T

专用容器收集后暂存危废间

定期委托唐山洁城危废处理有限公司处置

0

0.15
5
废油桶

危险废物
HW49

900-041-49
固
0.02
/

暂存危废间内
0

0.02
6
干式过滤器+活性炭吸附浓缩
废过滤棉
危险废物

HW49
900-041-49
固
0.1
T/ln
专用容器收集后暂存危废间

0
0.1
7
废活性炭
危险废物

HW49

900-039-49

固
0.32
T
专用容器收集后暂存危废间
0
0.32
（1）一般固废贮存场所

本项目一般固体废物暂存于一般固废存放间，一般固废存放间进行了地面硬化，满足防风、防雨、防渗等要求。设立环保标识，注明固体废物种类、数量等信息。一般工业固废的暂存满足《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求同时满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求要求。

（2）危险废物贮存环境影响分析

本项目产生的危险废物依托厂区内现有危废间，现有危废间占地面积66.84m2，位于制造二工厂北侧。现有工程危险废物是产生量约2月-1年转运一次；危险废物在危废间暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求：

①危废间地面与裙脚采取防渗措施，同时设置泄漏液体的收集装置，渗透系数≤1×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，危废间设有隔离设施、防风、防晒、防雨等安全设施。

②有泄漏液体收集装置；危废间有安全照明装置和观察窗口；并设置环保专用标志。

③做好危险废物情况记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位名称等。

④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现漏损及时清理更换

（3）危险废物包装、收集、暂存、运输要求

本项目产生的危险废物暂存在危废间内，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，应采取如下安全措施：

①本项目产生的危险废物应按时收集，分类在危废间内暂存，收集和厂内转运过程中应小心谨慎，防止危险废物沾染至身体或遗洒。

②危险废物储存于性质相容的密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分区存放；危险废物选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于应急危废暂存间内，远离火种、热源，危废间有专门人员看管；看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具。

③建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度；

④危废间内的危险废物及时清运，定期交由有资质的单位进行处理。清运过程做好防护措施，确保危险废物稳固牢靠，不滑落，不泄露，不抛撒，并做好相关记录。

（4）危险废物环境影响分析

①贮存场所环境影响分析

厂区设置危险废物暂存场所（危废间），该危废间已通过环保验收，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。
②运输过程的环境影响分析

本项目危险废物产生场所为生产车间及有机废气处理装置，生产车间内部及车间至危废间的道路均进行了硬化，采取了相应的防渗措施，且危险废物单次产生量很小，在厂内转运过程中即便发生液态危险废物泄漏也会控制在厂区范围内，不会对周边环境保护目标、地表水、地下水环境产生不利影响。

危险废物在委外处理过程中，每次移交时应加强管理，避免厂内运输二次污染。危险废物的搬运由有资质单位人员或特殊人员进行，搬运过程中，加强人员管理，检查危废盛放容器是否完备，确保不撒漏，危险废物的运输应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

③委托处置过程中环境影响分析

建设单位已与有资质单位唐山洁城危废处理有限公司签订危险废物委托处理合同，将危废定期交唐山洁城危废处理有限公司进行处置。委托单位持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置本项目危险废物的资质及剩余处置能力。

综上所述，在建设单位严格对本项目的危险废物进行全过程管理并落实相关要求的前提下，本项目危险废物处理可行、贮存合理，不会对环境造成二次污染。

五、土壤、地下水

本项目可能造成土壤、地下水污染的设备在现有车间内建设、使用；危险废物依托现有工程危废间。危废间、车间地面均已进行了硬化、防渗处理，在正常状况下不会发生矿物油入渗土壤造成污染的情况。在加强日常检查的基础上，可有效避免非正常状况下矿物油造成土壤污染，可将土壤累计影响控制在占地范围内同等水平。本项目建设完成后，不会对土壤、地下水环境产生明显不利影响。
六、环境风险

1、环境风险识别

本项目风险物质为废矿物油，建设项目环境风险识别情况见下表。

表4-6  建设项目环境风险识别表

序号

生产工序

危险单元

涉及风险物质及储存量

临界量（t）
环境风险类型

事故触发因素

环境影响途径

1

存储

危废间

废矿物油1.05t*
2500
泄漏

物料装卸误操作、桶破裂等

泄漏的物料挥发或燃烧产物无组织扩散

*注：废矿物油量为本项目建成后厂区储存废矿物油总量。

2、风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

①配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。

②制定生产区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。

③项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。

（2）应急要求

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。

泄漏应急处置：废矿物油泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用吸油毡覆盖泄漏物，减少挥发。收容的泄漏物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。

3、环境风险分析结论
采取相应风险防范措施后，可将该项目发生火灾、爆炸的概率降至最小，对外环境的影响降至最低，使该项目的建设从环境风险的角度可以达到可接受的程度。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	注塑及老化工序废气排放口（P1）
	非甲烷总烃、甲醛、乙醛、酚类
	干式过滤器+活性炭吸附浓缩+移动催化燃烧脱附装置+15m高排气筒，风量4000m3/h。
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

	
	无组织
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃特别排放限值

	
	
	厂界
	非甲烷总烃、甲醛
	/
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）

	地表水环境
	冷却废水
	SS
	冷却后循环使用，不外排
	/

	声环境
	生产设备、风机
	噪声
	厂房隔声、基础减振、风机安装隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目实施后，产生的固体废物主要为不合格品、金属边角料、废包装袋、废活性炭、废过滤棉、废矿物油和废油桶。不合格品和金属边角料分别集中收集外售废品回收站，废包装袋交由环卫部门指定地点统一处理。废活性炭、废过滤棉分别使用塑料膜密封包装、废矿物油使用废油桶封闭保存；危险废物定期交唐山洁城危废处理有限公司处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目在现有制造一工厂、制造二工厂内建设。车间地面均已进行了硬化、防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。

②制定生产区的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。

③项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。

（2）排污口规范化管理并立标建档：

①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。

②使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。
③一般固体废物专用贮存、堆放场地设置提示性环境保护图形标志，危险废物贮存设施设置警示标志，标志的设置需满足《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）相关要求，并定期检查维护。

表5-1  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
2

[image: image7.jpg]D




[image: image8.jpg]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
3

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
4

/
[image: image11.jpg]



危险固体废物
表示危险废物贮存场所
（3）监测计划

按照《排污单位自行监测技术规范  橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南  橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）及当地环境保护行政主管部门要求，排污单位可自行或委托其他具备相应资质的监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

表5-2  监测计划一览表
项目

监测点位

监测项目

监测频次

有组织废气

注塑及老化工序废气排气筒（P1）

非甲烷总烃
1次/半年
甲醛、乙醛、酚类
1次/年
无组织废气

厂区内

非甲烷总烃
1次/年
厂界
非甲烷总烃、甲醛
1次/年
噪声

厂界

Leq

1次/季度
2、环境影响评价制度与排污许可证衔接

根据《排污许可管理办法（试行）》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

本项目产品为电焊机零部件，年产量小于1万吨。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)，企业属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292-其他”，属于登记管理，企业应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。




六、结论
	    唐山松下产业机器有限公司投资875万元建设的电焊机零部件车间二期迁建项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，不会对周围环境产生明显的影响，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，该工程建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	SO2（t/a）
	0.047
	/
	0
	0
	0
	0.047
	0

	
	NOx（t/a）
	1.062
	/
	0
	0
	0
	1.062
	0

	
	颗粒物（t/a）
	0.320
	/
	0
	0
	0
	0.320
	0

	
	油烟
	0.012
	/
	0
	0
	0
	0.012
	0

	
	TVOC
	0.586
	/
	0
	0.0231
	0.0231
	0.586
	0

	废水
	COD（t/a）
	0.201
	/
	0
	0
	0
	0.201
	0

	
	氨氮（t/a）
	0.02
	/
	0
	0
	0
	0.02
	0

	
	SS（t/a）
	0.539
	/
	0
	0
	0
	0.539
	0

	
	BOD5（t/a）
	0.202
	/
	0
	0
	0
	0.202
	0

	
	石油类
	0.023
	/
	0
	0
	0
	0.023
	0

	固体废物
	金属边角料（t/a）
	281.31
	/
	0
	0.5
	0
	281.81
	+0.5

	
	废包装袋（t/a）
	1.05
	/
	0
	0.01
	0.01
	1.05
	0

	
	废焊锡丝（t/a）
	1.3
	/
	0
	0
	0
	1.3
	0

	
	废铜铝线（t/a）
	69.53
	/
	0
	0
	0
	69.53
	0

	
	废滤芯（t/a）
	0.02
	/
	0
	0
	0
	0.02
	0

	
	除尘灰（t/a）
	2.188
	/
	0
	0
	0
	2.188
	0

	
	注塑不合格品
	0.1
	/
	0
	0.1
	0.1
	0.1
	0

	
	含切削液金属屑（t/a）
	20
	/
	0
	0
	0
	20
	0

	
	废矿物油（t/a）
	0.9
	/
	0
	0.15
	0.1
	0.95
	+0.05

	
	废切削液（t/a）
	20
	/
	0
	0
	0
	20
	0

	
	废活性炭（t/a）
	5
	/
	0
	0.32
	0.32
	5
	0

	
	污泥（t/a）
	13
	/
	0
	0
	0
	13
	0

	
	粘稠杂物（t/a）
	1
	/
	0
	0
	0
	1
	0

	
	废油漆渣（t/a）
	3
	/
	0
	0
	0
	3
	0

	
	无溶剂绝缘漆桶（t/a）
	2
	/
	0
	0
	0
	2
	0

	
	废油桶（t/a）
	2
	/
	0
	0.02
	0.02
	2
	0

	
	废过滤棉（t/a）
	0.25
	/
	0
	0.1
	0.1
	0.25
	0

	
	废电路板、电器元件（t/a）
	0.3
	/
	0
	0
	0
	0.3
	0

	
	废包装桶（喷淋前处理药剂）（个/a）
	528
	/
	0
	528
	528
	528
	0

	
	生活垃圾（t/a）
	84.5
	/
	0
	0
	0
	84.5
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
原料存储





上料





注塑成型





出料





下转待用





冷却定型





噪声、废气、固废





循环水槽





冷却废水





合格品





噪声、废气、固废





固废








PAGE  

_1234567890.vsd
注塑冷却用水


0.115


0.115


38.255


新水



