唐高行审环表〔2024〕8号

唐山高新技术产业开发区行政审批局

关于绿色注塑车间项目

环境影响报告表的批复

- 汇中仪表股份有限公司：

- 你公司所报《绿色注塑车间项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

- 项目位于唐山市高新区高新西道126号，项目总投资2030万元，其中环保投资45万元。项目建成后年产户用水表、热表、基表壳体、中心套管和声楔支架等零部件200万台（套），年产值4000万元，产品主要应用于本公司仪表生产制造（注塑车间利用光伏发电带动所有用电设施）。

- 根据你公司所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

- 一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

- 二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关

的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

项目生产废水为软水机产生的废水，经市政管网排至东北郊污水处理厂；无新增生活污水。生产废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及东北郊污水处理厂进水水质要求。

（三）严格落实大气环境保护措施。

项目注塑过程产生的有机废气通过集气罩进行收集，由活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业40mg/m3，同时承诺达到塑料制品行业绩效分级指标B级企业车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m3要求。

项目粉碎过程产生的废气由设备自带布袋除尘器进行处理后在车间内无组织排放。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2.0mg/m3。厂区内：监控点处1h平均浓度值：6mg/m3。监控点处任意一次浓度值：20mg/m3。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目生产设备置于封闭车间内，风机置于单独隔声房内，合理布局，采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施。项目东、北两侧厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；西、南两侧厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发事件环境应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目污染物排放总量指标为：COD：0.0037t/a；氨氮：0.0002t/a，SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你公司应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新区行政审批局

2024年8月13日