唐高行审环表〔2024〕11号

唐山高新技术产业开发区行政审批局

关于唐山正权环境技术有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表的批复

- 唐山正权环境技术有限公司：

- 你公司所报《唐山正权环境技术有限公司环境检测实验室项目》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

- 项目位于唐山市高新技术产业开发区大庆西道121号，项目总投资300万元，其中环保投资25万元。项目建成后年出具1000份检测报告。

- 根据你公司所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

- 一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

- 二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关

的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

项目沾染酸液、碱液的器血冲洗水以及实验过程中产生的废酸液、废碱液，由专人进行酸碱中和处理，使用pH试纸检验达标后与未沾染危化品器血冲洗废水、纯水制备过程产生的废水、恒温恒湿室生产过程产生的废水、地面冲洗废水、水环境质量检测剩余水样排入园区污水管网，最终进入唐山市东北郊污水处理厂处理；职工生活污水排入园区污水管网，最终进入唐山市东北郊污水处理厂处理；含有危化品的废水采用专用容器收集，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理。

（三）严格落实大气环境保护措施。

项目样品前处理及实验室分析过程产生的非甲烷总烃、苯、氨、臭气浓度经集气设施收集后经管道引至一套活性炭吸附装置内进行处理（风机风量为12900m3/h），处理后直接排放于大气环境中，废气经处理后非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB13/2322-2016）中相关要求，氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求；样品前处理过程产生的硫酸雾、氯化氢、硝酸雾无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目设备置于封闭生产车间内，设备基础加装减振垫，项目厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发事件环境应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目污染物排放总量指标为：COD：0.0009t/a；氨氮：0.00005t/a，SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你公司应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新区行政审批局

2024年9月30日