唐高行审环表〔2024〕6号

唐山高新技术产业开发区行政审批局

关于废铅蓄电池收集暂存网点项目

环境影响报告表的批复

- 唐山市维菲环保科技有限公司：

- 你公司所报《废铅蓄电池收集暂存网点项目》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

- 项目位于唐山市高新区唐山清松机动车检测有限公司院内，项目总投资200万元，其中环保投资50万元。项目建成后废铅蓄电池年周转量为10000t。

- 根据你公司所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

- 一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

- 二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

项目无生产废水产生，生活废水经唐山清松机动车检测有限公司的污水排放口排入园区污水管网，最终进入西郊污水处理厂进行处理。

（三）严格落实大气环境保护措施。

项目不收集破损电池，正常工况时库房内无破损铅蓄电池贮存，无废气产生；非正常工况时产生的破损废铅蓄电池放入带盖的耐酸废液收集容器中，最后再放在破损电池收集池中暂存，破损电池收集池上方设置活动盖板进行封闭。在1#库房和2#库房分别设置一套排风扇进行换气，硫酸雾无组织排放浓度参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31576-2015）表5中硫酸雾无组织排放限值0.3mg/m3要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目设备置于库房内，运营期加强对噪声设备的维护和保养，项目边界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，项目运营过程中产生的危险废物按规定暂存，定期由唐山市俊城环保科技有限公司委派具有危废运输资格的车辆运输至唐山市俊城环保科技有限公司库房集中储存，项目收集的废铅蓄电池分类暂存在1#库房和2#库房内，1#库房和2#库房的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发事件环境应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目污染物排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你公司应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新区行政审批局

2024年7月29日