# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：超声测流仪表工艺提升技术改造项目

建设单位（盖章）：   汇中仪表股份有限公司

编制日期：           2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 超声测流仪表工艺提升技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-130273-89-02-115505 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王卫安 | 联系方式 | 0315-3291097 |
| 建设地点 |  | 唐山市高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 08 分 49.631秒， 39 度 41 分14.143 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4016供应用仪器仪表制造 | 建设项目 行业类别 | 三十七、仪器仪表制造业-83通用仪器仪表制造401 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]36号 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3400 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目专项评价设施情况如下。 表1-1 专项评价设置原则对照情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气排放中含有二氯甲烷，属于有毒有害污染物，; 开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排入后湖产业园污水处理厂处理; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目未超过临界量; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 《唐山高新技术开发区环境影响报告书》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《唐山高新技术开发区环境影响报告书》；规划环评审查机关：河北省环境保护局；规划环评审查意见文号：冀环管[2000]256号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 2000年唐山高新技术开发区南区发展定位：入区项目以一类工业（指对环境基本无干扰和污染的工业项目）为主，重点发展机电一体化、新型材料、生物工程、电子信息和环保节能等产业。本项目位于高新区南部，符合产业定位，入园区可行。根据规划环评中“开发区对各行业适应性表”，汇中仪表股份有限公司属于电子设备工业，适宜唐山高新技术产业开发区南区规划发展定位。 根据“唐山市高新技术开发区对各行业的适应性表”内容，具体见下表，本项目符合园区规划。 表1-2 唐山市高新技术开发区对各行业的适应性 行业类别; 是否适宜; 说明. 食品、饮料、烟草业; 部分适宜; 不宜发展屠宰、罐头、发酵食品. 纺织业; 部分适宜; 不宜发展染整、印染等水污染大的行业. 服装及其他纤维制品业; 适宜. 皮革、毛皮及其制品业; 部分适宜; 可发展皮革制品业. 木、竹、藤、棕、草制品业; 适宜. 家具制造业; 适宜. 造纸及纸制品业; 部分适宜; 不宜发展造纸业. 印刷业、记录媒介的复制; 适宜. 文教.体育用品业; 适宜. 石油加工及炼焦业; 不宜.. 化学工业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装，不可发展原料合成、化肥、农药等. 医药工业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装，不可发展原料合成. 化学纤维制造业; 不宜. 橡胶制品业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装. 塑料制品业; 部分适宜; 可发展成品加工、包装. 非金属矿物制品业; 大部不宜; 不宜发展制造，可发展深加工. 黑色金属冶炼及压延加工; 部分适宜; 不可发展冶炼，可有限制地发展加工业. 有色金属冶炼及压延加工; 部分适宜; 不可发展冶炼，.可有限制地发展加工业. 金属制品业; 部分适宜. 机械、电器、电子设备; 大部适宜; 不可发展重金属电镀加工. 电力、煤气生产及供应业; 不宜生产; 供应业必要. 自来水生产及供应业; 必要. 工艺美术业; 适宜. 第三产业; 适宜. 本项目在现有工程基础上技改，利用现有生产车间面积3400m2，改造SMT生产线、工业仪表生产线和户用仪表生产线、检定实验系统，自行研制或购置并安装研究开发，试验与生产设备共计260台（套）。项目建设符合相关规划要求，本项目用地属于南区的工业用地，符合园区规划及土地利用性质。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，项目中心坐标东经118°08'49.63"，北纬39°41'14.14"。根据高新区生态保护红线图可知（见附图），本项目与最近的生态保护红线距离约12000m，不在高新区生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目位于唐山市高新区技术产业开发区，所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二类区；区域地下水主要适用于集中式饮水水源地保护区，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)，区域地下水质量执行III类标准；项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的3类功能区标准。 本项目采取了完善的污染治理措施，各项废气污染物能够实现达标排放；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经过距离衰减，各侧厂界外1m处噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小；固体废物均得到合理处置。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。 （3）资源利用上线 本项目建设投产后，运营期生产过程标定用水循环使用不外排，不会导致水资源需求量突破区域水资源量；本项目占地性质为工业用地，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向。《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日取得原河北省环境保护局的批复（冀环管[2000]256号），本项目符合园区发展方向，不属于环境准入负面清单内容。 经以上分析，本项目符合“三线一单”的相关要求。 - 政策符合性及选址合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类，不属于《河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类。本项目已经在唐山市高新技术产业开发区行政审批局备案（批准文号：唐高备字[2021]36号），项目符合产业政策要求。 （2）选址合理性 本项目位于唐山市高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司，本项目在既有车间内进行，根据企业提供的土地证可知，本项目地块用途属于工业用地，符合土地利用要求，选址合理。 （3）其他政策符合性分析。 表1-3 本项目与现行大气污染防治政策符合性分析 序号; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121 号）; 本项目情况; 符合性. 项目; 要求. 1; 严格建设项目环境准入; 提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。; 本项目安装高效治理设施，产生的VOCs有机废气收集后经“电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱”处理后，达标排放，尽可能减少污染物排放量。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 符合. 2; 建立健全监测监控体系; 将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs 检测仪。; 本企业未纳入重点排污单位名录。; 符合. 3; 加强监督执法; 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs 防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。; 建设单位应规范环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。; 符合. 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号; 本项目情况; 符合性. 项目; 要求. 1; 全面加强无组织排放控制; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目使用的三防漆、灌封胶及胶粘剂均密闭桶装存储在库房，二氯甲烷使用过程中在封闭涉笔内进行，废液采用密闭塑料桶存储在危废间。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 汇中仪表股份有限公司（原名唐山汇中仪表股份有限公司）成立于1998年5月，位于唐山高新技术产业开发区高新西道126号。经过20年的行业耕耘，汇中仪表股份有限公司已成为全球范围内颇具规模的超声测流产品（口径涵盖DN15-DN15000）及配套系统的研发生产制造商，主营产品包括超声水表、超声热量表、超声流量计及配套系统，覆盖从工业到民用，从流量到热量，从中国到世界的多个生产、生活领域。企业目前建设有两期项目，一期项目主要有超声热量表产业化基地项目和大口径超声水表产业化项目；二期项目建设有户用超声测流水表项目。为了提高产品质量及企业发展需要，企业拟投资3000万元，对两期超声测流仪表工艺进行提升技术改造。本项目已经在唐山市高新技术产业开发区行政审批局备案（批准文号：唐高备字[2021]36号）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“三十七、仪器仪表制品业40-83通用仪器仪表制造 401-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。汇中仪表股份有限公司于2021年5月委托我单位进行该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、本项目基本情况 （1）项目名称：超声测流仪表工艺提升技术改造项目。 （2）建设单位：汇中仪表股份有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）建设地点：唐山市高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司 。 （5）建设内容：利用现有生产车间面积3400m2，改造SMT生产线、工业仪表生产线和户用仪表生产线、检定实验系统，自行研制或购置并安装研究开发，试验与生产设备共计260台（套）。本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 利用现有生产车间面积3400m2，改造SMT生产线、工业仪表生产线和户用仪表生产线、检定实验系统，自行研制或购置并安装研究开发，试验与生产设备共计260台（套）。. 辅助工程; 办公室; 依托既有办公楼。. 储运工程; 原料库房; 依托既有库房。. 危废间; 依托现有一座8m3危废间。. 公用工程; 给水; 由市政管网提供。. 排水; 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；本项目产品产量不增加，生产用水不增加，生产标定用水循环使用不外排。. 供电; 由当地电网提供。. 供暖; 依托现有供暖设施。. 环保工程; 废气治理; 机加工焊接废气、打磨废气经烟尘净化器处理后通过24m高排气筒（DA001）排放；锡焊废气、涂覆三防漆废气和灌封固化废气经电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱+24m高排气筒（DA002、DA003）排放。. 废水治理; 本项目无新增生产废水，不新增生活污水。. 噪声治理; 厂房隔声，基础减振。. 固废处置; 本项目固体废物主要有一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要由包装过程产生废包装袋、废包装纸，铜线镀锡过产生的废锡，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊丝，一般固体废物送专业单位进行处理；危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑，废活性炭，废矿物油，废油桶，废胶桶，二氯甲烷废液等暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理。. （6）主要原辅材料用量及能源消耗变化情况见表2-2、2-3。 表2-2 技改前主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 单片机; 套/a; 25950; 淘汰. 2; 集成电路; 套/a; 25950. 3; 运放电路; 套/a; 25950. 4; 看门狗; 套/a; 25950. 5; 485输出; 套/a; 25950. 6; 锂电池; 个/a; 593770. 7; 压电晶片; 个/a; 593770. 8; 塑壳; 个/a; 593770. 9; 温度传感器; 个/a; 593770. 10; 不锈钢; t/a; 9.9. 11; 铸钢; t/a; 9.9. 12; 润滑油; t/a; 9. 13; 乳化液; t/a; 3. 14; 供电; 万KW/h; 541.04. 15; 供水; t/a; 184525. 表2-3 技改后主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 焊锡条; kg/a; 500; /. 2; 焊锡丝; kg/a; 300; /. 3; 焊锡膏; kg/a; 600; /. 4; 酒精; kg/a; 450; 桶装，2.5L/桶. 5; 三防漆; kg/a; 500; 桶装，1kg/桶. 6; 不锈钢; t/a; 70; /. 7; 不锈钢焊丝; t/a; 5; /. 8; 润滑油; t/a; 0.8; 桶装，20L，减少8.2t. 9; 乳化液; t/a; 1; 桶装，减少2t. 10; 光敏树脂; kg/a; 800; 桶装，20kg/桶. 11; 水; 吨/a; 15000; /. 12; 电; 万KW/h; 475; /. 13; 塑料袋; 把/a; 299363; /. 14; 防静电手套; 副/a; 3290; /. 15; 加重点胶手套; 副/a; 64; /. 16; 乳胶手套; 副/a; 79; /. 17; 标签; 个/a; 339013; 箱装. 18; 水表探头体; 万个/a; 40; 箱装. 19; 压环; 万个/a; 40; 箱装. 20; 热表探头体; 万个/a; 10; 箱装. 21; 插入式探头杆; 万个/a; 2; 箱装. 22; 晶片保护片; 万个/a; 2; 箱装. 23; 绝缘套; 万个/a; 2; 箱装. 24; 管段体; 万支/a; 100; 箱装. 25; 中心套管; 万个/a; 100; 箱装. 26; 反射体; 万片/a; 100; 箱装. 27; 温传; 万对/a; 100; 箱装. 28; 压板; 万个/a; 100; 箱装. 29; 转盘; 万个/a; 100; 箱装. 30; O型圈; 万个/a; 200; 箱装. 31; 换能器; 万对/a; 200; 箱装. 32; 声楔支架; 万个/a; 210; 箱装. 33; 晶片保护套; 万个/a; 250; 箱装. 34; 压电陶瓷片; 万个/a; 250; 箱装. 35; 探头线; 万米/a; 40; 箱装. 36; 485线; 米/a; 74464; 箱装. 37; 流量计单芯线; 米/a; 234150; 箱装. 38; 二氯甲烷; kg/a; 500; 桶装，250kg. 39; HT6307灌封胶; t/a; 50; 桶装，A胶：24kg/桶；B胶：4kg/桶. 40; 605胶; 桶/a; 30; 桶装，18kg/桶. 41; 162胶; kg/a; 1300; 瓶装，250mL/瓶. 42; 2206胶; kg/a; 80; 50mL/支. 43; 209胶; 升/a; 200; 50mL/支. 44; N6胶; 升/a; 500; 桶装，5kg/桶. 原辅材材料理化特性见下表。 表2-3 原辅材料理化特性表 名称; 理化特性. 三防漆; 本项目所用三防漆是基于聚氨酯改性的单组分室温固化敷型涂覆材料。不含二甲苯，甲苯等芳香族溶剂，气味小，表干时间短，固化后的漆膜光亮，附着力好，耐高低温，耐湿热，耐盐雾性能优异，可应用于不同使用 环境下的线路板防腐绝缘。化学名称：聚氨酯敷型涂覆材料，外观为淡黄色透明液体，密度0.88-0.92g/cm3（23℃），不溶于水。. HT6307灌封胶; HT6307灌封胶为双组份室温固化灌封环氧胶，是一种低挥发性胶粘剂，其中：A组分主要成分为丙烯酸改性环氧树脂，外观为黑色粘稠液体，密度2.01~2.05g/cm3（25℃），粘度12000~21000mPa/s（25℃）；B组分主要成分为硬化剂，外观为浅黄色至浅绿色液体，密度0.88~0.92 g/cm3（25℃），粘度800~1100 mPa/s（25℃）。使用时AB两组分按质量比6:1（体积比2.54:1）混合，操作时间≥20min（25℃，100g）。. 605胶（灌封胶）; 605胶属于硅酮弹性体，外观为蓝色粘性液体，主要用于元器件的灌封保护。. 162胶（线路板模块灌胶，保密作用）; 162胶具有低膨胀系数与低模量特性，高可靠性和 高稳定性。COB包封满足低球顶高度，可用于特殊 COB封装工艺要求。162胶固化前外观为黑色稠状液体，粘度90000cps（23℃），固化后线性热膨化系数为42（ppm/℃），线性收缩率为1.1%，弯曲强度75（MPa），硬度85（ShoreD）。. 2206胶（粘接换能器）; 2206胶为双组份挤出型环氧结构胶粘剂，主要成分为环氧树脂，其中A组分为近白色稠状液体，粘度300000~1000000cP（25℃），密度1.5 g/cm3（25℃）；B组分为灰色膏状粘稠物，粘度450000~2000000cP（25℃），密度1.25 g/cm3（25℃）。使用时AB两组分按照体积比1:1混合，操作时间20~40min（25℃）。. 209胶（传感器粘接晶片）; 209胶是一种先进的非导电双组份甲基丙烯酸酯胶粘剂，设计用于各种材料的结构粘接电子组件。209胶具有高强度、优异的耐疲劳性、优异的抗冲击性，超强的韧性。其中A组分甲基丙烯酸酯，外观为灰白色糊状物，粘度100000~130000mPa/s，密度0.96g/cm3；B组分为活化剂，外观为蓝色糊状物，粘度为15000~35000mPa/s，密度1.07g/cm3；使用时两组分胺质量比9.0:1.0混合，操作时间3-5min（25℃）。. N6胶（点胶）; N6胶为单组分的粘结密封材料，白色半流淌。密度为1.15g/cm3（25℃），粘度为60000cps（25℃），表干时间为12min（25℃），固化后粘接性、电气绝缘性能好， 环保型产品；广泛用于各类电子部件的粘结密封。. 三防漆主要成分见下表。 表2-4 三防漆主要成分一览表 成分; CAS No.; 百分比. 氢化石油醚; 64742-49-0; 35-40. 聚氨酯树脂; 9009-54-5; 40. 异构脂肪族烷烃; /; 10-20. 成膜助剂; /; 1-5. HT6307灌封胶主要成分见下表。 表2-5 HT6307灌封胶主要成分一览表 成分; 质量百分比; 成分说明. A组分; 环氧树脂; 50.0~55.0%; E44. 氢氧化铝; 20.0~25.0%; 填料. 硅微粉; 15.0~20.0%; 填料. 氧化铁; 1.0~3.0%; 填料. B组分; 甲基四氢苯酐; 18.0~25.0%; 固化剂，挥发份≤1%. N,N-二甲基苄胺; 1.5~2.5%; 促进剂. 聚酯型聚氨酯; 5.0~7.0%; 增韧剂. BHT; 1.0~1.5%; 抗氧剂. 氢氧化铝; 15.0~20.0%; 填料. 硅微粉; 40.0~50.0; 填料. 根据企业出具的HT6307灌封胶VOC检测报告可知，本项目使用的HT6307灌封胶挥发性有机物含量为24g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机物含量限值》（GB33372-2020）本体型胶粘剂含量限值要求：50g/kg。 根据企业出具的三防漆VOC检测报告可知，本项目使用的三防漆挥发性有机物含量为502g/L，满足《工业防护涂料中有毒有害物质限量》（GB30981-2020）中表2溶剂型涂料中电子电器涂料（底漆）VOC含量限值要求：600g/L，不满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），不属于低挥发性有机化合物含量涂料。 （7）生产规模：本项目建设完成后，全厂产能不发生变化，仪表生产能力仍为160万台（套）/a，其中水表80万台（套）/a，热表70万台（套）/a，流量计10万台（套）/a。 （8）劳动定员及工作制度：本项目全年生产250d，实行一班制，每班工作8h。本项目员工由厂内调剂，不新增劳动定员。 （9）项目投资：本项目总投资为3000万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.3%。 （10）项目占地面积：本项目在现有生产车间内进行建设，不新增建设用地，项目占地面积为3400m2。 （11）技改工程主要生产设备、设施变化情况见表2-3。 表2-3 技改工程主要生产设备、设施变化情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号; 备注. 1; 手推PCB板切脚机; 1; FL-200A; 新增. 2; 全自动带式电阻成型机; 1; FL-602U/F; 新增. 3; 高低温交变湿热试验箱; 1; GLH6025DF GPL-3; 新增. 4; 全自动散装电容成型机; 1; FL-808; 新增. 5; 双液自动配比灌胶机; 2; SEC-SZ20S; 新增. 6; 双组份自动灌胶机; 2; SEC-SZ50; 新增. 7; 自动选择性喷涂机; 1; OL-450GS4; 新增. 8; 双液型液体吐出控制机; 3; XC-KAPPA-L; 新增. 9; 灌封胶流水线（单液型液体吐出控制机）; 1; XC-KAPPA-E2D; 新增. 10; 在线FCT; 1; DZtester-1#; 新增. 11; IFT通用设备测试仪; 4; SRCFT02; 新增. 12; 视觉分板机; 1; HIH-F666; 新增. 13; 中速贴片机; 1; NM-EJM8B; 不变. 14; 无铅微循环回流焊机; 2; HOTFLOW 9CR; 新增. 15; AOI光学检测仪; 2; VCTA-A486; 减少2台. 16; 松下贴片机; 1; BM221; 不变. 17; 全自动视觉印刷机; 2; 凯格G5; 新增. 18; 全气动钢网清洗机; 1; SC-P2G; 新增. 19; 在线AOI; 2; TR7710; 新增. 20; 模块化贴片机 NPM-W; 2; NM-EJM2D; 不变. 21; 在线SPI; 2; TR7007D; 新增. 22; 智能液晶风淋室; 1; FL20190452; 新增. 23; 贴片机NPM-W2; 3; NM-EJM7D; 增加1台. 24; 在线激光打码设备; 1; DQ-FU460; 新增. 25; 异形插件机; 1; JTV-N600; 新增. 26; 波峰焊; 1; SMART-350; 增加1台. 27; 智能重型移动接驳台; 1; BC350C; 新增. 28; 质量法热水表检定装置; 9; DN15-DN25; 增加5台. 29; 水表检定装置; 1; DN15-DN25; 不变. 30; 热量表检定装置; 3; DN15-DN25; 增加1台. 31; 标准表法水流量标准装置; 3; DN50-DN300; 新增. 32; 静态容积水流量标准装置; 2; DN50-DN150; 新增. 33; 数控车床; 1; CAK63135; 不变. 34; 台式钻攻两用机; 2; ZS4116D; 新增. 35; 普通车床; 3; CAG150A/1500; 增加2台. 36; 万能回转头铣床; 1; XQ6230B; 不变. 37; 摇臂钻床; 1; Z3050×16/1; 不变. 38; 卧轴矩台平面磨床; 1; M7140H; 新增. 39; 全功能数控车床; 3; QTP100L; 不变. 40; 立式加工中心; 3; VCP-400L; 增加1台. 41; 卧式加工中心; 6; MBR-4000H-e; 增加2台. 42; 线切割-1; 3; DQE-DS-03; 减少5台. 43; 带锯床; 2; CH-300SA; 减少1台. 44; 管材切割机; 1; S-500PS; 新增. 45; 焊接机器人; 3; YA-1VAR61CJ0 TM1400G3+YD-350GS(脉冲）; 新增. 46; 强力钻床; 1; Z4132G; 不变. 47; 经济型循环烟尘净化器; 6; KSZHT-01J; 新增. 48; 打磨烟尘净化器; 1; KSDM-5.5-2; 新增. 49; 移动式经济型烟尘净化器; 1; KSJ2.2s; 新增. 50; TIG焊机; 3; YE-400TX3HVW(含水箱）; 新增. 51; IGBT控制直流TIG焊机; 1; YC-200BL3; 新增. 52; 三相抗干扰隔离稳压电源; 3; CSBW-G-50KVA; 新增. 53; 三相补偿式抗干扰净化稳压电源; 8; CSBW-30KVA; 新增. 54; 三相干式隔离变压器; 3; SG-50KVA; 新增. 55; 矫形机; 1; 新增. 56; 激光打标机; 6; GDY-50; 新增. 57; 电动攻丝机; 1; JJ-24AN; 新增. 58; 双向潜伏式AGV; 1; ATQR-22-10-C; 新增. 59; 激光焊接机; 4; JHJ-L1500; 新增. 60; 不锈钢管段自动焊接线; 1; 新增. 61; 3D打印机; 2; Lite600; 新增. 62; 升高车; 1; STAR6ACEXT; 新增. 63; 全自动捆扎机; 1; MH-101B; 新增. 64; 半自动高精度平面贴标机; 5; FK618; 新增. 65; 自动锁螺丝机; 3; XZ-01; 新增. 66; 电子焊接25m双皮带输送流水线; 1; 自制; 新增. 67; 鼓风干燥箱; 4; X101-4; 新增. 68; 户用水表智能流水线（力士乐2#）; 1; 自制; 新增. 69; 悬臂式在线锁螺丝机; 1; ZZS-442X; 新增. 70; 四排传动隧道炉; 2; XC-GHL-SP; 新增. 71; 自动码垛机; 1; 自制; 新增. 72; 在线自动螺丝机; 1; 自制; 新增. 73; 户用热表包装流水线（视觉）; 1; 自制; 新增. 74; 户用水表包装流水线; 1; 自制; 新增. 75; 户表自动流水线; 1; 自制; 新增. 76; 户用热表智能流水线（力士乐）; 1; 力士乐线; 新增. 77; 打压器; 6; 自制; 新增. 78; 大表流水线; 1; HXZPX-III; 新增. 79; 电动托盘搬运车; 1; SPC00032; 新增. 80; 电动牵引车; 1; QD-30; 新增. 81; 堆高车; 1; PSB12; 新增. 82; 六轴机械手（含工作台）; 1; 3CX210C01445; 新增. 83; 超声波清洗机; 5; EAY-1024; 新增. 84; 烟尘净化器; 19; QUBO-X1002; 新增. 85; 楼栋中小探头压接工装; 1; 自制; 新增. 86; 在线式焊接机器人; 5; L9-HETSHZ6; 新增. 87; 在线式点胶机器人; 1; L8-HETSHZ6; 新增. 88; 循环式预热固化烘烤系统; 1; XC-GHL-SP; 新增. 89; 全自动筛选设备; 1; 自制; 新增. 90; 生化培养箱; 1; SPX-250BE; 新增. 91; 新型水表压接工装; 1; 自制; 新增. 92; 电烙铁; 15; FX-888D; 新增. 93; 三轴锁螺丝机1#; 2; WS-2Y-641X; 新增. 94; YAMAHA机器人; 1; YK400XG; 新增. 94; 全自动点胶机; 1; DT-E2S; 新增. 96; 自动裁线沾锡机; 1; CX200V6D; 新增. 97; 高温镀锡炉; 4; CM161; 新增. 98; 全自动同轴电缆剥皮机; 3; ZHAS -8300A; 增加1台. 99; 水表检定装置; 20; DN15-DN25; 不变. 100; 激光打标机; 4; HXLT-UV-3W; 新增. 101; 自动封箱机; 1; KBC-50; 不变. 102; 双工位自动锁螺丝机; 9; WS-2Y-641X; 新增. 103; 双组份全自动灌胶机; 3; XC-KAPPA-L; 新增. 104; 自动高精度平面贴标机; 2; FK618S; 新增. 105; 双液型液体吐出控制机; 2; XC-KAPPA-L2; 新增. 106; 四轴机器人（自动封堵机）; 3; SS-650X; 新增. 107; 户用水表智能装配线体; 2; 力士乐线; 新增. 108; 自动码垛机; 1; 自制; 新增. 109; 自动双液灌胶机; 1; SEC-SZ20; 新增. 110; 烟尘净化器; 14; QUBO-X1002; 新增. 111; 电烙铁; 32; Quick TS1200; 新增. 112; 组装机器人; 8; JM-600X-FB; 新增. 113; 气动打压器; 1; 自制; 新增. 114; 焊柱焊接机器人; 6; 9354N; 新增. 115; 隧道固化炉; 7; XC-GHL-SP; 新增. 116; 焊晶片工装; 2; 自制; 新增. 117; 全自动转盘; 2; 自制; 新增. 118; 转正工装; 2; 自制; 新增. 119; 在线式点胶机器人; 2; L8-HETSHZ7; 新增. 120; 全自动筛选设备; 2; 自制; 新增. 121; 生化培养箱; 1; SPX-2501; 新增. 122; 灌封胶流水线（单液型液体吐出控制机）; 1; XC-KAPPA-E2D; 新增. 123; 在线FCT; 2; DZtester-1#; 新增. 124; IFT通用设备测试仪; 2; SRCFT02; 新增. 125; 视觉分板机; 1; HIH-F666; 新增. 126; 无铅微循环回流焊机; 1; HOTFLOW 9CR; 新增. 127; 全自动视觉印刷机; 1; 凯格G9+; 新增. 128; 全气动钢网清洗机; 1; SC-P2G; 新增. 129; 在线AOI; 2; TR7710; 新增. 130; 在线SPI; 2; TR7007D; 新增. 131; 智能液晶风淋室; 1; FL20190452; 新增. 132; 贴片机NPM-W2; 3; NM-EJM7D; 新增. 133; 在线激光打码设备; 1; DQ-FU460; 新增. 134; 异形插件机; 1; JTV-N600; 新增. 135; 波峰焊; 1; SMART-350; 新增. 136; 烤箱; 2; /; 新增. 137; 电子防潮柜; 3; CAFS-1500L; 新增. 138; 物料升降台; 6; /; 新增. 139; 打印机; 3; /; 新增. 140; 活性炭吸附装置; 1; /; 新增. 141; 电脑剥线机; 1; DNB-132; 淘汰. 142; 电脑剥线机; 1; DNB-132C. 143; 标签剥离机; 1; 1150D. 144; 全自动点胶机; 2; TS-400F. 145; 全自动交流稳定器; 1; TNS-30KVA. 146; 同轴电缆剥线机; 1; 海胜HS. 147; 半自动转盘贴标机; 1; FK618213. （12）公用工程 给排水：项目用水由市政自来水管网提供，水质、水量均满足要求。本项目无新增劳动定员，无新增生活用水量；本项目产品产量不增加，生产用水不增加，生产标定用水循环使用不外排。 供电：项目由当地电网供电，新增用电量475万kwh/a。 供暖：项目供暖依托现有供暖设施。 （13）项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司 ，厂区中心坐标东经118°08'49.63"，北纬39°41'14.14"。项目地理位置见附图。 周边关系：本项目东侧为学院路，南侧为高新区道路，西侧为耕地，北侧为庆南西道。本项目周围无其他自然保护区、风景名胜区。项目平面布置及周边关系见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程 企业主体工艺为将外购的元件、传感器零部件、产品壳体、不锈钢钢管为原料，经过电子组装和管段机械加工，再经过整机组装，生产各类超声热表、大口径超声水表、超声测流产品等共计160万台（套）。为提高生产效率及产品质量，对现有仪表生产工艺进行优化，产量不变化。主要内容为：改造SMT生产线、工业仪表生产线和户用仪表生产线、检定实验系统，自行研制或购置并安装研究开发试验与生产设备共计260台（套）。改造工艺如下： - 机加工工序 - 项目将外购的不锈钢钢材由汽车运至厂区机加工车间，在车间内不锈钢钢材利用立式/卧式加工中心对钢材进行切割下料，传感器底座与下料后的钢材利用焊接机器人进行焊接（非熔化极氩弧焊），焊接工序在封闭房间内进行焊接（房间处于微负压状态），焊接废气通过集气管道进入烟尘净化器+15m高排气筒排放。随后传感器打孔并焊接法兰（非熔化极氩弧焊），加工后的部件进行打磨，打磨后的成品打标识入库。 - 排污节点：焊接废气、打磨废气，切割下料产生的金属边脚料，焊接产生的废焊丝，机械加工设备产生的废乳化液、废润滑油，机加工过程产生的含油金属屑及设备运行时产生的噪声。 - 图2-1 机加工工艺流程图 - 传感器制作工艺 - （1）换能器制作 - 将外购的压电陶瓷晶片利用晶片焊接机进行引线焊接，外购的转盘通过自动转盘机（209胶、2206胶）进行粘接，筛选合格后的外购换能器通过焊接机焊接引线，随后将压电陶瓷晶片、转盘、外购声楔与焊接后的换能器进行组装，将组装好的换能器利用点胶机（N6胶）进行灌封处理，随后通过传送带进入隧道炉进行固化，最终得到换能器成品。 - 排污节点：焊接过程产生的烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声。 - （2）线缆制作 - 线缆制作岗位主要生产各类仪表线缆，主要工序为线缆放线、剥线机进行剥线，随后线缆（铜线）放入高温镀锡炉进行镀锡。 - 排污节点：镀锡过程产生的废锡；设备运行产生的噪声。 - 传感器制作 - 传感器组装：将外购反射体通过打压器进行压接，随后与换能器组装，组装后的换能器通过焊接机焊接，随后灌封固化处理。换能器与外购温传组装并通过压力测试即可得到传感器成品。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的有机废气；设备运行产生的噪声。 - 电路板制作工艺 - 户用仪表电路板 - 在生产车间内，将检验合格的外购元器件利用印刷机、贴片机、焊接机器人及焊机贴装在电路板上，制成电路板成品送入库房待用。根据不同产品需求，部分产品需涂覆三防漆（喷涂）。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；涂覆三防漆过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 工业仪表电路板 - 在生产车间内，将检验合格的外购元器件利用印刷机、贴片机、焊接机器人及焊机贴装在电路板上，随后组装机芯，通过功能测试后，机芯利用自动灌胶机进行灌封（162胶、605胶）固化处理。固化后的电路板涂覆三防漆（喷涂），随即得到电路板成品并送入库房待用。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏；灌胶固化过程产生的挥发性有机物；涂覆三防漆过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 户用仪表工艺流程 - 将机加工管段体及部分外购管段体粘贴机号和合格证，并利用激光打标机进行自动打标。 - 排污节点：废弃包装纸，设备运行产生的噪声。 - 电路板上料：将加工完成后的户用电路板贴装电池绵，剥离电池线，同时录入MES系统。 - 排污节点：剥离电池线产生的废电池线。 - 仪表焊接：将传感器、电路板与管段体进行焊接。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝；设备运行产生的噪声。 - 组装、调试、置参 - 将组装完成后的仪表进行组装、调试、设置参数，该过程无污染物排放。 - 检测、灌胶 - 仪表灌胶前进行检测，检测合格后利用自动灌胶机进行灌胶（HT6307灌封胶）处理。 - 排污节点：灌胶过程产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 灌设备清洗：自动灌胶机在每天完成灌胶工序后，需要用二氯甲烷进行清洗。 - 排污节点：清洗后产生的二氯甲烷废气及废液。 - 整机组装 - 仪表灌胶完成后进行整机组装，此工序无污染物产生。 - 标定：部分仪表通过自动标定系统进行标定，自动标定系统通过自来水流入系统标定仪表；自动标定系统中自带水循环回用系统。 - 排污节点：此工序无污染物产生。 - 自动铅封 - 利用自动铅封机对仪表进行铅封，随后仪表下线包装入库。 - 排污节点：包装过程产生的废弃包装袋。 - 图2-2 户用仪表工艺流程图 - 4、工业仪表工艺流程 - （1）管段体组装：在机加工管段和部分外购管段中安装加工后的换能器、挡圈，穿接换能器线，此工序无污染物产生。 - （2）管段打压：利用自动打压器将组装好的管段进行打压。 - 排污节点：打压机运行产生的噪声。 - （3）仪表组装：仪表组装前先进行电容量检测，声路标识，随后组装密封堵塞和支柱，此工序无污染物产生。 - （4）仪表配料：组装壳体，机芯套O型圈，组装机芯、485线、电池及温传线，此工序无污染物产生。 - （5）仪表焊接：焊接仪表探头线、485线、电池线、温传线，并紧固出嘴线。 - 排污节点：焊接过程产生的焊烟尘，废焊锡丝；设备运行产生的噪声。 - 检查、测试：检查线序，焊接后的仪表进行通讯测试，并整理仪表，此工序无污染物产生。 - 仪表灌封：利用自动灌封机将仪表灌封（HT6307灌封胶）处理。 - 排污节点：灌封产生的挥发性有机物；设备运行产生的噪声。 - 灌设备清洗：自动灌胶机在每天完成灌胶工序后，需要用二氯甲烷进行清洗。 - 排污节点：清洗后产生的二氯甲烷废气及废液。 - 置参、铅封、测试：灌封固化后的仪表设置参数，利用自动铅封机铅封处理。随后仪表进行温传测试，此工序无污染物产生。 - 标定：部分仪表通过自动标定系统进行标定，自动标定系统通过自来水流入系统标定仪表；自动标定系统中自带水循环回用系统。此工序无污染物产生。 - 激光打标：测试合格后的仪表进行激光打标。 - 排污节点：设备运行产生的噪声。 - 下料入库：激光打标后的仪表下料包装入库。 - 排污节点：包装过程产生的废弃包装袋。 图2-3 工业仪表工艺流程图 主要污染物： 一、施工期 项目无新增土建工程，施工期仅进行生产设备的安装、 调试，在施工过程中产生的污染物主要为设备安装调试产生的固废、噪声。 二、运营期 1、废气：本项目废气主要为机加工焊接打磨废气，电路板涂覆三防漆废气、仪表焊接废气、灌胶固化产生的挥发性有机物、设备清洗产生的二氯甲烷。 2、废水：本项目无新增生产废水；无新增生活污水。 3、噪声：本项目新增噪声源主要为设备运行产生的噪声。 4、固体废物：本项目固体废物主要有一般工业固体废物及危险废物。一般工业固体废物主要有包装过程产生废包装袋、废包装纸，铜线镀锡过产生的废锡，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊丝，一般工业固体废物送专业单位进行处理；危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑，废活性炭，废矿物油，废油桶，废胶桶，二氯甲烷废液等暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理。 表2-4 生产工艺产排污环节及治理措施一览表 污染类型; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 防治措施. 废气; 机加工; 焊接; 颗粒物; 连续; 集气罩（0.5m×1.8m）/集气管道收集+烟尘净化器+24m高排气筒（DA001）. 打磨. 锡焊; 颗粒物; 连续; 集气管道+电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱+24m高排气筒（DA002、DA003）. 锡及其化合物. 涂覆三防漆; 非甲烷总烃; 连续. 灌封固化; 非甲烷总烃; 连续. 无组织; 颗粒物; 连续; 车间封闭. 锡及其化合物. 二氯甲烷. 废水; 生产废水; SS; 间断; 本项目无新增生产废水。. 生活污水; /; /; 本项目无新增生活污水。. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 置于车间内，基础减振. 风机; 噪声; 连续; 选用低噪声设备，设隔音罩. 固废; 一般工业固废; 镀锡; 废锡; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 机加工焊接、锡焊; 废焊丝、废焊锡丝、废焊锡条、废锡焊膏; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 原料拆包; 废气包装纸、废弃包装袋; 间断; 统一收集，送专业单位处理. 危险废物; 机加工; 含油金属屑; 间断; 单独收集放入铁质料箱内，料箱中下部设置滤网，废油通过滤网流入料箱底，料箱底部设置放油口并安装阀门，将油放至耐腐蚀容器中，金属屑送危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 原料拆包; 废胶桶; 间断; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 连续; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 设备维护; 废润滑油; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 废乳化液; 间断. 废油桶; 间断; 暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. 设备清洗; 二氯甲烷废液; 间断; 用专用容器收集，暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续情况 一期项目：企业于2010年12月委托中辉国环（北京）科技发展有限公司编制完成《唐山汇中仪表股份有限公司超声热量表产业化基地项目环境影响评价报告表》，并于2011年1月12日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过验收（文号：唐高环验[2015]14号）；企业于2011年2月委托中辉国环（北京）科技发展有限公司编制完成《唐山汇中仪表股份有限公司大口径超声水表产业化项目环境影响评价报告表》，并于2011年2月23日取得河北唐山高新技术产业园区环境保护局审批意见，该项目于2015年10月18日通过该项目验收（文号：唐高环验[2015]13号）。 二期项目：企业于2018年5月委托河北星之光环境科技有限公司编制了《超声测流产品研发生产中心项目环境影响报告表》和《超声测流产品智能制造车间项目环境影响报告表》，两项目于2018年6月14日取得唐山市环境保护局高新技术产业开发局分局审批意见（唐高环评表[2018]32号、唐高环评表[2018]33号），两项目于2020年9月21日进行了自主验收。企业于2020年6月委托河北博信环境科技有限公司编制了《公用事业用阀门及控制系统产业化项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得唐山高新技术产业开发区行政审批局审批意见（唐高行审环表[2020]22号），本项目目前正处于建设阶段尚未验收。企业于2020年3月31日提交了固定污染源排污登记表，并取得了回执，登记编号为91130200700722805D001Y。 企业于2018年11月28日在唐山市环境保护局高新产业开发区分局进行了《企业事业单位突发环境事件应急预案》备案，备案号为130262-2019-002-2。 二、现有工程工艺流程 1、传感器部件（声楔、管段、结构件等）机械加工 按照传感器部件图纸要求，经过线切割对原材料进行切割下料，再进行车、铣、刨、钻、镗等机械加工。 2、电子组装 元件经预切脚、插件、波峰焊焊接、补焊、切脚等工序加工处理；声楔经机加工、晶片测试、采用硅胶（主要成分为二氧化硅）粘接晶片、灌封等工序处理与经过机加工处理的管段进行组装、声电转换测处理；结构件经过机加工、键盘组装、显示器组装、线路板架组等工序处理，经过加工后的各零部件进行整机组装、调试和标定。 工艺流程及排污节点见下图。 图2-4 工艺流程及排污节点图 三、污染物排放情况 1、废气 企业现有工程排放的大气污染物包括食堂油烟、焊接废气、无组织颗粒物。 （1）食堂油烟 企业食堂折算基准灶头数为7个，食堂油烟经1套油烟净化器处理后排放。根据中辉国环（北京）环境监测有限公司出具的检测报告（WT1708158）可知，食堂油烟单个灶头基准风量时油烟排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及《2019 年“十项重点工作”工作方案》排放浓度限值要求：1.0mg/m3。 （2）有组织废气 根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号）可知，焊接工序有组织颗粒物排放浓度最大值为2.1mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2019-2018）表1中标准：颗粒物最高允许排放浓度为：10mg/m3；锡及其化合物最大排放浓度为3.80×10-4mg/m3，最大排放速率为5.57×10-7kg/h，满足《大气污染物综合排饭标准》(DB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值，标准限值为：8.5mg/m3，排放速率0.31kg/h。 （3）无组织废气 根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号）可知，厂界颗粒物无组织排放浓度最大值为0.295mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 2、废水 企业生产用水循环使用不外排；生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂，根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号）可知，生活废水排放口COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油类排放浓度日均值分别为：184mg/L、12mg/L、0.80mg/L、50.6mg/L、0.27mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级要求： COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：100mg/L 、BOD5：300mg/L、动植物油：100mg/L。 3、噪声 根据河北德普环境监测有限公司出具的检测报告（德普环验字（2020）J1026号），企业各厂界处昼间（夜间不生产）噪声范围值为55.3~58.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)。 4、固体废物 根据现有工程验收资料（唐高环验[2015]13号、14号），本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废：包括元件切脚过程产生的金属屑，机械加工过程产生的边角料和金属屑，集中收集，外卖废品回收站。 （2）危险废物：废乳化液、废润滑油、废酒精用耐腐蚀的容器收集，暂存在检定车间西侧的危废间内，由乐亭县海畅环保科技有限公司统一处理。 （3）生活垃圾袋装化，集中收集，由环卫部门统一处理。 上述固体废物均妥善处置，不外排。 四、现有工程污染情况及主要环境问题 综上所述，建设单位现有工程落实了各项环境保护管理要求，废气、废水、噪声能够稳定达标排放，固体废物得到了妥善处置，现有工程运营期内未造成污染，未引发环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量 1、空气质量达标区判定 根据2021年6月3日唐山市生态环境局发布的《2020年唐山市环境状况公报》可知，2020全年监测366天，二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。全年优良天数较上年增加28天，优天数增加12天，良天数增加16天。全年重度污染天数9天，严重污染天数0天。项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.0; -; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115.0; 0.15; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 0.26; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140.0; 0.4; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2500; 4000; 62.5; -; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 182; 160; 113.75; 0.14; 不达标. 根据公报结果，项目区域（唐山市）为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。 2、大气污染物环境质量现状 企业委托河北蓝润环境检测有限公司于2021年4月28日~2021年4月30日对本项目所在区域其他污染物环境质量现状进行监测并出具检测报告（报告编号：蓝润环检字（2021）第026号）。其它污染物监测点位基本信息及环境质量现状（监测结果）如下： 表3-2其它污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/（°）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. E; N. 厂区下风向; 118.146352; 39.687514; 非甲烷总烃; 2021.4.28~2021.4.30; ES; 400. 表3-3 其它污染物环境质量现状（监测结果）表（单位：mg/m3） 点位 名称; 监测点坐标/（°）; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标频率 %; 达标情况. E; N. 厂区下风向; 118.146352; 39.687514; 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 1.32~0.92; 66; 0; 达标. 根据监测数据显示，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均浓度范围为0.92~1.32mg/m3，标准指数范围为46%~66%，无超标情况。非甲烷总烃现状值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)限值中二级标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观等环境敏感目标，项目环境保护目标情况见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 人口数 /人; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 瓦官庄村回迁房; 598964.56; 4393096.92; 人群; 500; 2类区; ES; 300. 声环境. 保护目标; 执行标准. 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 土壤环境. 保护目标; 方位; 与项目距离/m; 执行标准. 项目厂区; /; /; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）机加工废气 有组织：机加工焊接工序、打磨工序产生的有组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求：颗粒物10mg/m3。 无组织：厂界无组织颗粒参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求：颗粒物1.0mg/m3。 - （2）锡焊废气 - 有组织：锡焊产生的有组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求：颗粒物10mg/m3；锡及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：锡及其化合物有组织排放浓度限值：10mg/m3，排放速率0.36kg/h。 无组织：厂界无组织锡焊产生的颗粒参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中排放限值要求：颗粒物1.0mg/m3；锡及其化合物厂界无组织排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值：0.24mg/m3。 （3）涂覆三防漆废气：电路板涂覆三防漆过程产生的有组织非甲烷总烃参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1的浓度限值：80mg/m3。 （4）灌胶固化废气：灌胶固化产生的非甲烷总烃有组织排放浓度参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1的浓度限值：80mg/m3。 （5）设备清洗废气：设备清洗产生二氯甲烷无组织排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3其他C类物质标准：4mg/m3。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间不生产。 3、固体废物 危险废物执行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 废气 根据排放标准核定排放量： 表3-5 废气污染物总量控制指标核算表 序号; 排气筒编号; 污染物; 执行标准; 标准值; 废气量; 时间; 总量指标. 1; DA001; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）; 10mg/m3; 12000m3/h; 1250h; 0.15t/a. 2; DA002; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 10mg/m3; 10000m3/h; 2000; 0.2/a. 锡及其化合物; 10mg/m3; 0.2t/a. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 1.6t/a. 3; DA003; 颗粒物; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 10mg/m3; 25000m3/h; 2000; 0.5t/a. 锡及其化合物; 10mg/m3; 0.5t/a. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 4.0t/a. 本项目无重点大气污染物排放，SO2、NOx排放量均为0t/a，本项目无生产废水和生活污水排放，氨氮、BOD5排放量均为0t/a。 本项目实施后建议污染物总量控制指标：SO2：0t/a、NOx：0t/a、氨氮：0t/a、COD：0t/a。特征污染物：非甲烷总烃：5.6t/a；颗粒物：0.85t/a；锡及其化合物：0.70t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在既有车间内进行安装生产，无新增土建。施工期主要为设备的安装和调试，主要污染为设备安装、调试过程中产生的噪声、粉尘、少量固体废物，施工人员产生的生活污水，施工期持续时间很短，污染将随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气污染源强分析章节见大气专项。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 二、废水 本项目废水主要为生产废水，无新增生活污水。本项目生产标定用水循环使用，不外排；无新增劳动定员，无新增生活污水。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声源主要为焊机、打标机、加工中心、切管机等设备，噪声源强为70~85dB（A），所有设备均布置在封闭的框架+加气混凝土结构的生产车间内，设备基础安装减振垫，可综合降噪20dB（A）。本项目主要设备的噪声源强详见下表。 表4-4 本项目新增设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 设备名称; 单台源强 dB（A）; 台数; 运行 情况; 拟采取的治理措施; 降噪效果 dB（A）; 降噪后单台声级值. 机器人码垛机; 70; 1; 全运行; 厂房隔声，基础减振，可综合降噪20dB（A）; 20; 50. 自动打压机; 85; 1; 全运行; 20; 65. 高速贴片机; 70; 1; 全运行; 20; 50. 激光打标机; 75; 1; 全运行; 20; 55. 焊接设备; 75; 3; 全运行; 20; 55. 自动点胶机; 75; 2; 全运行; 20; 55. 无铅浸焊炉; 75; 1; 全运行; 20; 55. 加工中心; 80; 1; 全运行; 20; 60. 焊烟净化器; 75; 1; 全运行; 20; 55. 自动切管机; 85; 1; 全运行; 20; 65. 数控车床; 85; 1; 全运行; 厂房隔声，基础减振，可综合降噪20dB（A）; 20; 65. 台式钻攻两用机; 85; 2; 全运行; 20; 65. 普通车床; 80; 3; 全运行; 20; 60. 万能回转头铣床; 85; 1; 全运行; 20; 65. 摇臂钻床; 80; 1; 全运行; 20; 60. 卧轴矩台平面磨床; 85; 1; 全运行; 20; 65. 全功能数控车床; 85; 3; 全运行; 20; 65. 立式加工中心; 80; 3; 全运行; 20; 60. 卧式加工中心; 80; 6; 全运行; 20; 60. 线切割-1; 85; 3; 全运行; 20; 65. 带锯床; 85; 2; 全运行; 20; 65. 管材切割机; 85; 1; 全运行; 20; 65. 强力钻床; 80; 1; 全运行; 20; 60. 经济型循环烟尘净化器; 85; 6; 全运行; 20; 65. 打磨烟尘净化器; 85; 1; 全运行; 20; 65. 移动式经济型烟尘净化器; 85; 1; 全运行; 20; 65. TIG焊机; 85; 3; 全运行; 20; 65. IGBT控制直流TIG焊机; 85; 1; 全运行; 20; 65. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）噪声距离衰减公式 式中：LA—受声点（即被影响点）所接受的等效A声级，dB（A）； LA0—参考位置源强dB（A）； r0—参考位置，r0取1m； r —噪声源至受声点的距离； R0—噪声源防护结构及房屋的隔声量，取15~20dB（A）。 （2）点源噪声叠加公示 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （4）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中不考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3、影响预测及结论 本次评价将生产车间、机加工车间分别概化为2个点声源，忽略设备噪声在车间内的距离衰减，将设备噪声源强进行叠加并扣除车间降噪量后作为2个点声源源强，之后按几何衰减规律计算本项目对各个厂界的噪声贡献值、预测值。 产噪设备源强参数见下表，经叠加计算，车间整体作为一个点源的源强为70dB（A）；建设单位各厂界处噪声现状值引用河北蓝润环境检测有限公司出具的检测报告（蓝润环检字（2020）第002号）中的相关数据。生产车间与各厂界距离关系见下表，厂界噪声贡献值、预测值见下表。 表4-5 项目产噪车间距各场界最近距离一览表 单位：m 序号; 噪声源; 源强dB（A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 生产车间; 70; 252; 70; 14; 110. 2; 机加工车间; 76.91; 100; 10; 217; 178. 表4-6 项目噪声源到各侧厂界的噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间(dB(A). 贡献值; 现状值; 预测值. 1; 东厂界; 22; 60; 60. 2; 南厂界; 33; 50; 50. 3; 西厂界; 47; 49; 51. 4; 北厂界; 29; 58; 58. 建设单位夜间不生产，在采取厂房隔声、基础减振的措施后，再经过距离衰减，本项目产噪设备对各厂界噪声贡献值范围是22~47dB（A），与各厂界噪声现状值叠加后，厂界噪声预测值范围是50~60dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求：昼间65 dB(A)。 4、噪声监测计划 表4-7 噪声污染源监测计划一览表 要素; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 排放标准. 噪声; 厂界; 连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 四、固体废物 本项目产生的固废主要为一般工业固体废弃物和危险废物。 - 1、一般工业固体废弃物 - 一般工业固体废弃物包括铜线镀锡过程产生的废锡0.02t/a，机加工产生的废焊丝，锡焊过程产生的废锡条、废锡丝、废锡膏等0.01t/a，包装过程产生的废弃包装袋、废弃包装纸0.1t/a。 - 2、危险废物 （1）本项目产生的危险废物基本情况 ①废胶桶产生量为1t/年，危险废物编号为HW49（900-041-49），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ②含油金属屑产生量为0.2t/a，危险废物编号为HW49（900-249-08），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ③废润滑油产生量为0.05t/a，危险废物编号为HW08（900-214-08），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ④废乳化液产生量为0.1t/a，危险废物编号为HW08（900-006-09），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ⑤废油桶产生量为3个/a，危险废物编号为HW08（900-249-08），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ⑥废活性炭产生量为0.8t/a，危险废物编号为HW49（900-039-49），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 ⑦二氯甲烷废液产生量为0.495t/a，危险废物编号为HW06（900-401-06），依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理。 本项目危险废物产生量及处置情况见下表。 表4-8 危险废物特征表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废胶桶; HW49; 900-041-49; 1; 原料拆包; 固态; 环氧树脂; 环氧树脂; 1a; T; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 含油金属屑; HW49; 900-249-08; 0.2; 机加工; 固态; 矿物油; 矿物油; 1a; T、I; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; T、I; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 废乳化液; HW08; 900-006-09; 0.1; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1a; T、I; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 废油桶; HW08; 900-249-08; 3个/年; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1a; T、I; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.8; 活性炭吸附装置; 固态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 0.5a; T; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. 二氯甲烷废液; HW06; 900-401-06; 0.495; 设备清洗; 液态; 二氯甲烷; 二氯甲烷; 1a; T、I; 依托汇中仪表股份有限公司现有危废间暂存，委托有资质单位进行处理. （2）危险废物贮存环境影响分析 汇中仪表股份有限公司在厂区内建有1座8m2危废间，已履行环评手续并通过了竣工环境保护验收（唐高环验[2015]13号、14号），危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定，危废间主要储存锌灰、废油、废乳化液、污水站污泥等。 结合危废产生种类、产生量及现有危废间基本情况可知，本项目产生的各项与现有工程危险废物性质相容；现有危废间大小能够容纳本项目危废产生量；运输过程不涉及厂外转运，可达性良好。因此，本项目产生的危险废物依托现有工程贮存不会对周围环境产生二次污染。 （3）危险废物包装、收集、暂存、运输要求 本项目产生的危险废物暂存于现有危废间内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及相关法律法规，应采取如下安全措施： ①本项目产生的危险废物应按时收集，分类、分区暂存于危废间内，收集和厂内转运过程中应小心谨慎，防止危险废物沾染至身体或遗洒。 ②危险废物储存于性质相容的密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分区存放；危险废物选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于危废间内，远离火种、热源，危废间有专门人员看管；贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具。 ③危废暂存间地面应按照要求进行耐腐蚀硬化处理，且表面无裂痕，具备防风、防雨、防晒和防渗的功能，所使用材料与危险废物相容； ④建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度； ⑤危废间内的危险废物及时清运，交由有资质的单位进行处理。清运过程做好防护措施，确保危险废物稳固牢靠，不滑落，不泄露，不抛撒，并做好相关记录。 企业危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 表4-9 危险废物贮存场所基本情况表 场所名称; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 位置; 占地面积：m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废间; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 检定车间西侧; 8; /; 5t; 1年. 含油金属屑; HW49; 900-249-08; 箱装; 10箱; 1年. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 2t; 1年. 废乳化液; HW08; 900-006-09; 桶装; 2t; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 20个; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 2t; 1年. 二氯甲烷废液; HW06; 900-401-06; 桶装; 10个; 1年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 本项目固体废物产生情况汇总表 编号; 产生源; 废物名称; 属性; 类别及编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 储存方式; 利用处置方式; 去向; 利用量t/a; 处置量t/a. 1; 铜线镀锡; 废锡; 一般工业固体废弃物; 900-999-99; 固; /; 0.02; 暂存于车间内; 委托利用; 委托专业单位处理; 0.02; 0. 2; 包装; 废包装袋、废包装纸; 一般工业固体废弃物; 900-999-99; 固; /; 0.1; 暂存于车间内; 委托利用; 0.1; 0. 3; 机加工焊接、锡焊; 废焊丝、废锡条、废锡丝、废锡膏; 一般工业固体废弃物; 900-999-99; 固; /; 0.01; 暂存于危废间; 委托处置; 0.01; 0. 4; 原料拆包; 废胶桶; 危险废物; HW49，900-041-49; 固; T，I; 1; 暂存于危废间; 委托处置; 定期送有危废资质单位处理; 0; 1. 5; 机加工; 含油金属屑; 危险废物; HW49，900-249-08; 固; T，I; 0.2; 箱装，暂存于危废间; 委托处置; 0; 0.2. 6; 设备维护; 废润滑油; 危险废物; HW08，900-214-08; 液; T，I; 0.05; 桶装，暂存于危废间; 委托处置; 0; 0.05. 7; 废乳化液; 危险废物; HW08，900-006-09; 液; T，I; 0.1; 桶装，暂存于危废间; 委托处置; 0; 0.1. 8; 废油桶; 危险废物; HW08，900-249-08; 固; T，I; 3个/年; 暂存于危废间; 委托处置; 0; 3个/年. 9; 活性炭吸附; 废活性炭; 危险废物; HW49，900-039-49; 固; T，I; 0.8; 桶装，暂存于危废间; 委托处置; 0; 0.8. 10; 设备清洗; 二氯甲烷废液; 危险废物; HW06，900-401-06; 液; T，I; 0.495; 桶装，暂存于危废间; 委托处置; 0; 0.495. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 五、土壤、地下水 本项目可能造成土壤、地下水污染的设备在既有车间内安装、使用，车间地面均已进行了硬化、防渗处理，在正常状况下不会发生二氯甲烷、矿物油、废矿物油等入渗土壤造成污染的情况。在加强日常检查的基础上，可有效避免非正常状况下二氯甲烷、矿物油、废矿物油入渗造成土壤污染，可将土壤累计影响控制在占地范围内同等水平。 重点防渗区：现有工程已有危废间已通过环保验收，地面、裙脚等均按要求进行了防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：本项目生产车间为砖混结构，防渗性能良好，防渗系数≤10-7cm/s。因此，正常工况下，本项目不会对周围土壤、地下水造成环境影响。。 六、环境风险 1、环境风险识别 本项目风险物质为二氯甲烷、矿物油（润滑油、乳化液）、废矿物油（废润滑油、废乳化液），风险单元为生产车间、危废间，风险类型主要为二氯甲烷、矿物油、废矿物油遇明火发生火灾。建设项目环境风险识别情况见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险识别表 生产 工序; 危险单元; 涉及风险物质及储存量; 环境风 险类型; 事故触发因素; 环境影响途径. 设备清洗、设备维护; 生产车间; 二氯甲烷0.495t/a、矿物油（润滑油、乳化液）0.01t/a; 有毒有害、易燃; 二氯甲烷泄露，大量二氯甲烷挥发；矿物油遇明火燃烧; 二氯甲烷挥发扩散；燃烧产物无组织扩散. 设备维护; 危废间; 废矿物油（废润滑油、废乳化液）0.01t/a; 易燃; 废矿物油遇明火燃烧; 燃烧产物无组织扩散. 2、风险防范措施及应急要求 （1）环境风险分析 根据本项目涉及的原料特性，二氯甲烷为有毒有害物质且易挥发，可能导致泄露事故，对人及大气环境产生影响；矿物油（润滑油、乳化液）、废矿物油（废润滑油、废乳化液）为易燃物质，可能导致泄漏、火灾事故，主要对大气环境产生影响。 （2）风险防范措施 ①根据贮存物质特性和生产车间条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员； ②按规范划分危险区，保证防火防爆距离； ③避免电气和静电火花。设备等都采用工业静电接地措施；建、构筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。 （3）应急处置要求 由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。 ①泄漏应急处置： 厂区制定风险应急措施，当发生二氯甲烷泄漏时，根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。 当发生矿物油（润滑油、乳化液）、废矿物油（废润滑油、废乳化液）泄漏时，及时采取措施:泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用泡沫覆盖泄露物，减少挥发。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 ②设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。针对厂内危险物质的使用、储存、处置设置专门的规程，确保所有危险物质的使用、储存、处置的全过程处于安全可控状态。对安全专用设施和设备(如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等)以及劳防用品，有专人维修和管理，确保设施、设备正常运行和有效使用；专人监督检查各防护装置的运行操作及备品备件的情况，发现问题及时解决。 ③防护措施：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防毒物渗透工作服。手防护:戴防化学品手套。 3、环境风险分析结论 采取相应风险防范措施后，可将该项目有毒有害物质泄露概率，发生火灾、爆炸的概率降至最小，对外环境的影响降至最低，使该项目的建设从环境风险的角度可以达到可接受的程度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 排污环节 |  | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 机加工 | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩（0.5m×1.8m）/集气管道+烟尘净化器+一根24m高排气筒（12000m3/h） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求 |
|  |  |  | 打磨 |  |  |  |
|  | DA002 | 锡焊 |  | 颗粒物 | 集气管道+电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱+一根24m高排气筒（10000m3/h） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中排放限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1的浓度限值 |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  | 涂覆三防漆 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 灌封固化 |  |  |  |  |
|  | DA003 | 锡焊 |  | 颗粒物 | 集气管道+电子烟尘净化器+U型活性炭过滤箱+一根24m高排气筒（25000m3/h） |  |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  | 灌封固化 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、锡及其化合物、二氯甲烷 |  |  | 车间封闭 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) |
| 地表水环境 | 生产废水 | / |  |  | / | / |
|  | 生活污水 | / |  |  | / | / |
| 声环境 | 焊机、打标机、加工中心、切管机等设备 | 噪声 |  |  | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  |  | / | / |
| 固体废物 | 本项目建成后，产生的固废主要为一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要由包装过程产生废包装袋、废包装纸，铜线镀锡过产生的废锡，锡焊过程产生的废焊锡丝、废焊锡条、废焊锡膏及机加工焊接工序产生的废焊丝，一般固体废物送专业单位进行处理；危险废物主要有机加工工序产生的含油金属屑，废活性炭，废矿物油，废油桶，废胶桶，二氯甲烷废液等暂存危废间，定期送有危废处理资质单位处理 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面硬化处理，车间做防渗处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①根据贮存物质特性和生产车间条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员； ②按规范划分危险区，保证防火防爆距离； ③避免电气和静电火花。设备等都采用工业静电接地措施；建、构筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 （2）排污口规范化管理并立标建档： ①废气排气筒规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 2、环境影响评价制度与排污许可证衔接 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)，企业属于“三十五、仪器仪表制品业40-91通用仪器仪表制造401-其他”，属于登记管理，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

汇中仪表股份有限公司投资3000万元建设的超声测流仪表工艺提升技术改造项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.0058 |  |  | 0.0157 | 0.0058 | 0.0157 | +0.0099 |
|  | SO2（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NOx（t/a） | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0 |  |  | 0.1531 |  | 0.1531 | +0.1531 |
|  | 锡及其化合物（t/a） | 1.1×10-6 |  |  | 0.63×10-3 | 1.1×10-6 | 0.63×10-3 | +6.3×10-4 |
| 废水 | COD（t/a） | 0.795 |  |  | 0 |  | 0.795 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.00035 |  |  | 0 |  | 0.00035 | 0 |
| 一般工业固体废弃物 | 废包装袋、废包装纸（t/a） | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废锡（t/a） | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  | 废焊丝、废锡条、废锡丝、废锡膏（t/a） | 0 |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | +0.8 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0 |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废乳化液（t/a） | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶个/年 | 0 |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  | 含油金属屑（t/a） | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废胶桶（t/a） | 0 |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 二氯甲烷（t/a） | 0 |  |  | 0.495 |  | 0.495 | +0.495 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①