唐高行审环表〔2026〕2号

唐山高新技术产业开发区行政审批局

关于河北昊和电气科技有限公司电气成套设备研发制造基地项目环境影响报告表的批复

河北昊和电气科技有限公司：

你公司所报《河北昊和电气科技有限公司电气成套设备研发制造基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

项目位于唐山市高新区京唐智慧港经五路东侧、纬四路北侧，项目总投资12800万元，其中环保投资200万元。项目占地面积33.61亩，总建筑面积2.11万平方米，主要建设4座车间。购置PEF数控全电折弯机、PBEH数控折弯中心、DE激光切割、ES300数控冲床等相关设备20台(套)，搭建智能生产线。本项目建成后，年产输配电控制设备10000套，其中高压中置式开关柜KYN28柜1000套，低压固定式开关柜GGD 3000套，小三箱5000套，不锈钢箱柜1000套。

根据你公司所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

本项目无生产废水产生，生活污水经市政管网排入京唐智慧港污水处理厂处理，废水污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及京唐智慧港污水厂进水水质要求。

（三）严格落实大气环境保护措施。

下料切割、固定工位焊接、打磨废气经各自集气罩收集后引入1套脉冲布袋除尘器处理，处理后通过1根18m排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中相关限值；喷塑工序废气经粉末回收装置（旋风除尘器+布袋除尘器）处理，处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值；固化工序有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后，通过1根18m高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）中相关限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工业涂装绩效分级指标B级排放限值。

非固定工位焊接经移动式焊烟净化器收集处理，该焊接废气及其余未被收集的废气于车间内无组织排放。颗粒物无组织排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中相关限值，非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）和《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/6187-2025）中相关限值。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目选用低噪声设备，采取减振、隔声降噪等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发环境事件应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目建成后污染物排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你公司应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新技术产业开发区行政审批局

2026年2月2日