# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目

建设单位（盖章）：唐山陆凯科技有限公司

编制日期：        2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-130273-89-01-675763 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡彪 | 联系方式 | 18730180626 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 118.009000°，39.707538° |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511 矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 33500 | 环保投资（万元） | 400 |
| 环保投资占比（%） | 1.19 | 施工工期 | 36 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 73419.62（110.13亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 唐山空港城开发区位于唐山市中心城区西北方向，距唐山市区约8公里，距高新区（行政区划）约10公里，距丰润城区20公里，距北京中心城区180公里。为适应环渤海地区新的发展形势和唐山城市长远发展需要，发挥空港城空中通道的优势，优化资源配置，协调城乡建设，实现社会、经济、人口、资源、环境的可持续发展，原唐山空港城开发区管理委员会组织编制了《唐山空港城开发区总体规划（2011-2020）》。为进一步落实该规划，规范空港开发区的规划建设管理，合理利用该区土地资源，管委会组织编制《唐山空港城开发区控制性详细规划》。2016年6月，唐山空港城开发区被确立为省级经济开发区，名称定为唐山空港城临空经济开发区。随着新一轮唐山市总体规划对园区提出更高的建设要求，为适应唐山高新区新的发展形势和未来发展需要，优化土地资源配置，加速城市化建设，实现社会、经济、人口、环境的可持续发展，2017年4月，唐山高新区管委会撤销河北唐山空港城临空经济开发区管理机构，将其并入唐山高新技术产业开发区管委会，并将空港城临空经济开发区更名为唐山高新区京唐智慧港（以下简称京唐智慧港）。2019年12月，京唐智慧港规划建设服务中心组织编制了《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035年）》文本。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：唐山市生态环境局 审查文件名称：唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函 文号：唐环评函[2020]42号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与园区规划符合性分析 唐山高新区京唐智慧港是在唐山空港城起步区基础上进行扩区，重新调整规划，由原来5.27平方公里扩大为15平方公里。 规划范围：北起滨河道，南至规划纬八路，西起规划经一路，东至规划经二十一路，总面积1500公顷（共15km2），其中高新技术产业用地315公顷，现代物流业用地74公顷，公共服务设施用地302公顷，现代服务业用地167公顷，现代化新型社区用地642公顷。 发展定位：发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。 功能区主要为高新技术产业、现代物流业、现代服务业、现代新型社区，其中高新技术产业规划行业主要为机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等；现代物流业规划行业主要为供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等；现代服务业规划行业主要为生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业；现代化新型社区主要以居住、公服配套为主要功能。 规划目标：坚持环保优先、科技为本的思想，基于集中先进、规范管理的工业体系，使产业园入驻企业排污控制在合理的范围内，实现产业园的可持续发展、高质量发展，打造环保、绿色、高端的特色产业园，成为唐山市经济高质量发展的新的增长点。通过优化产业布局，培育产业集群，错位产业融合发展，形成“要素集聚、链条延伸、特色鲜明、充满活力”的经济发展新区，成为推动唐山经济腾飞的产业引擎，促进区域合作的切入点，成为冀东地区的高新技术产业中心。 近期至2025年，京唐智慧港初步形成规模，重点建设完成基础备套设施，初步形成高新技术产业集聚区，工业产值达到88.02亿元。 远期至2035年，进一步加大招商引资，推动符合产业定位的项目加快集聚，形成高质量、高发展、高效益的高新技术产业集聚区。形成相关基础设施配套完备、区域环境优美、人才、高新技术汇聚、唐山中心城区重要增长点，周边经济带动作用显著，工业产值达到183.04亿元。 唐山高新区京唐智慧港发展定位情况见下表： 表1-1 京唐智慧港发展定位情况表 功能分区; 规划行业; 面积 （hm2）; 位置. 高新技术产业; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等; 315; 分布于产业园南部区域的北部、中西部和东南部. 现代物流业; 供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等; 74; 分布于产业园南部区域的西部. 现代服务业; 生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业; 167; 分布于产业园南部区域的中部和东北部. 现代化新型社 区; 以居住、公服配套为主要功能; 642; 分布于产业园南部区域的南部和东部，以及产业园北部区域. 公共设施; 包括绿地、机场、高铁站、道路、供水、排水等; 302; /. 总规划面积; /; 1500; /. 本项目位于唐山高新区京唐智慧港高新技术产业区。根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，高新技术产业主要发展机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等。 本项目属于专用设备制造业，符合唐山高新区京唐智慧港高新技术产业规划要求，符合园区发展定位要求，符合园区规划要求。 二、与园区分区划定符合性分析 根据空港城开发区总体规划要求，将开发区划定四区，分为禁建区、限建区、适建区和已建区。 禁建区：作为保障城市生态安全的重要地带及生态建设的首选地，原则上禁止任何建设，严格遵守国家、省、市有关法律、法规和规章。 限建区：原则上保护优先、限制开发，执行严格的限制建设条件，应科学确定开发模式、项目性质和规模及强度，制订相应的生态补偿措施，并依据限制型要素的不同严格遵守国家、省、市及相关的法律、法规和规章。 适建区：是城市发展优先选择的地区，但仍需根据环境与资源禀赋条件，合理确定开发模式、规模和强度。明确划定规划建设用地范围，加强城市规划和城镇规划的执行力度，各级城镇的规划建设必须严格控制在城镇建设区范围之内，严格控制用地规模，高效集约利用土地，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。 已建区：对空港城开发区内至2011年已经建成的区域，实施有机更新，逐步完善配套系统。 规划区禁建区为机场用地和绿化用地，占地面积约655亩，分别位于机场南侧和规划区的东北侧。限建区位于规划区东北侧，占地面积约370亩。 本项目未在禁建区、限建区范围内，项目建设符合园区总体规划要求。 三、与规划环境影响评价结论符合性分析 规划环境影响评价结论：综上所述，在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，京唐智慧港规划与上层规划、相关环境保护规划以及其他规划基本协调，京唐智慧港发展目标、空间布局、产业定位等不存在重大环境影响。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行调整、并严格落实本评价提出的优化调整建议、各项环境影响减缓措施后，该规划在环境保护方面是可行的。 本项目符合京唐智慧港规划、上层规划、相关环境保护规划以及其他规划要求，严格执行各项环境标准，采取相应的环境保护措施，本项目在环境保护方面可行。 四、本项目与园区审查意见的函符合性分析 唐山市生态环境局2020年6月10日出具了《关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》 (唐环评函[2020]42号)。 表1-2 项目与园区审查意见符合性分析一览表 序号; 园区审查意见; 本项目; 结论. 1; （一）强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持工业区建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，确保产业发展方向与循环经济产业链延伸相协调。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类项目，同时不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》中限制类和淘汰类，项目符合规划环评中空间管控和生态环境准入清单的要求；本项目与敏感点保持足够的防护距离；本评价已对项目工程分析、环保措施可行性等内容进行了详细说明与论证。因此，本项目符合园区审查意见的要求。; 符合. 2; （二）加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》等文件规定要求，严格落实环评报告中空间管控和生态环境准入清单的要求。; 符合. 3; （三）加强空间管制，优化生产空间。控制工业区边界外居民点向开发区方向发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。工业区内建设禁止占用行洪河道、防护绿地等。; 符合. 4; 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。建设项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境管理和环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证、并关注工业区基础设施保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 1）河北省生态保护红线 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字[2018]23号）及河北省生态保护红线分布图，京唐智慧港范围内不涉及生态保护红线，本项目所在位置不属于生态保护红线范围内。因此项目建设符合生态红线要求。 2）京唐智慧港生态空间 根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14 号），《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中结合区域特征，从维护生态系统完整性的角度，识别并确定京唐智慧港内需要严格保护的生态空间，京唐智慧港内无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，京唐智慧港生态空间主要包括京唐智慧港内部的绿地广场等，总面积为1.27km2。 ②环境质量底线 根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》要求，确定本项目的环境质量底线为： 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。 水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。 本项目生活污水均经污水管网进入园区污水处理厂处理，废气、噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》要求，加强企业及项目的资源能源节约，同时新引入的企业在资源能源消耗方面应达到清洁生产国内先进水平以上。 本项目建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。采取上述措施，企业在资源能源消耗方面能够达到清洁生产国内先进水平以上。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 Ⅰ、环境准入要求 ①规划导向。京唐智慧港所有新上项目必须符合《唐山市“十三五”总体规划》、《唐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、以及市县城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和园区产业定位要求，不得新上不符合规划布局和产业定位的项目。 本项目符合规划导向要求，符合园区规划布局和产业定位。 ②用地导向。坚持集约节约用地原则，提高投入产出的强度，科学配置土地资源，提高土地集约节约利用水平。对列入国家、省、市规划但未达到投资规模和强度的项目、战略性新兴产业项目、传统主导产业补链项目，实行“一事一议”。对禁止发展的产业项目，一律不得供地。 本项目用地符合用地导向要求。 ③工艺和装备导向。提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收率，减少污染物产生量。 入园区企业须按“清污分流、雨污分流、分类处理、循环用水”的原则优化设置排水系统，提高工业用水重复利用率，满足水重复利用率75%以上的要求。 积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的废气集中收集与处理系统。 本项目采用先进自动化生产工艺，提高产品收率，减少污染物产生量；本项目无生产用水。本项目所有产污节点均采用可靠的废气收集措施并引入相应的废气处理系统。 ④环保导向。严格执行行业环境准入标准以及环境影响评价制度、“三同时”制度、排污总量控制制度、排污许可证制度。凡未进行环评或环评未经审批的建设项目，一律不得开工建设。严格执行国家及省有关固定资产投资项目节能评估和审查办法，产业项目采用的技术、装备必须符合有关节能标准，主要产品单耗或综合能耗水平须达到行业先进水平。产业项目清洁生产水平须达到国内清洁生产领先水平，引进国外工艺设备的，必须达到国际清洁生产先进水平。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 企业严格执行行业环境准入标准以及环境影响评价制度、“三同时”制度、排污总量控制制度、排污许可证制度。企业采用的技术、装备符合有关节能标准，主要产品单耗或综合能耗水平须达到行业先进水平。项目清洁生产水平达到国内清洁生产领先水平。本项目严格实施污染物排放总量控制要求。 Ⅱ、产业发展负面清单 规划区域应提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放。规划区域全面推行制造行业绿色改造升级，促进产业绿色低碳发展，引进符合工业园生态产业链要求（生产型、消费型）的企业，引进属于新型材料新型产品的企业。本次制定的产业发展负面清单是按照国家、河北省和唐山市现行的产业政策法规制定，后续发展过程中，可按照国家、河北省和唐山市最新的产业政策法规动态更新。《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》制定京唐智慧港的生态环境准入清单。本项目与生态环境准入清单对比分析如下： 表1-3 京唐智慧港产业准入负面清单 类别; 准入要求; 本项目; 是否符合准入要求. 污染物排放; 入驻企业污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求；区域环境质量达到规划目标; 本项目污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求; 符合. 产业定位; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业、现代物流业、现代服务业及现代化新型社区; 本项目属于装备制造产业，符合产业定位; 符合. 禁止引入类项目; 高新技术产业; 1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业； 2、禁止引入不符合相关行业准入要求的产业或工艺。; 本项目不属于禁止引入类项目; 符合. 3、高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目；; 符合. 4、化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业；; 符合. 5、新能源产业中禁止引入电池原材料的生产项目；; 符合. 6、生物技术研究与应用产业中禁止引入生物化工项目；; 符合. 现代物流业; 1、禁止危险化学品储运企业入园; 本项目不涉及; 符合. 其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 不属于禁止引入类项目; 符合. 限制引入类项目; 1、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目； 2、限制发展与主导产业相配套，但主体工艺属于高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目； 3、限制建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目。; 不属于限制引入类项目; 符合. 空间管制要求; 1、遵循“优地优用、成片集聚”的原则，同质性高的产业布局在同一片区，相容性高的产业相邻布局，实行远近结合、统一规划； 2、产业园严禁占用绿地等生态用地，保障产业区生产和生活的安全；道路两侧预留一定宽度的绿化带。 3、机场、高铁周边建设符合防护距离要求；机场周边建筑高度符合规范要求，不影响机场运营及安全。; 满足空间管制要求; 符合. 环境风险防控; 重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017 年）》项目；产业区及各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。; 项目建成后，企业应编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案; 符合. 二、与唐山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》唐政字[2021]48号符合性分析 根据唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见(唐政字(2021)48号)，本项目选址位于重点管控单元，要求： 表1-4 管控要求符合性分析 三线一单; 《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48号）要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 生态环境准入; 总体管控要求; 突出唐山市发展与生态环境保护战略要求，强化生态系统保护和环境污染治理，加强生态空间分区管控。严格燕山一太行山生态涵养区和海岸海域生态防护区等生态保护；统筹水生态、水环境、水资源系统化管控，有序推进重点河流和重要河口环境整治；加大产业结构、能源结构和交通运输结构调整力度，加强挥发性有机物与氮氧化物协同控制；实施农用地分类管理和污染地块分用途管理，加强土壤、地下水污染风险管控；强化岸线开发管控，加强岸线生态修复。; 本项目位于高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧，属于重点管控单元中工业园区(工业集聚区)重点管控单元，本项目为新建项目，项目已在审批局备案，项目实施污染物总量控制，建成后落实了排污许可制度，强化了资源利用效率，不开采地下水。; 符合. 分类管控要求; 工业园区(工业集聚区)重点管控单元。严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。. 生态保护红线; 生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区空间布局约束，制定了上述区域的禁止类管控要求、限制类管控要求和允许可管控要求; 本项目不在上述区域; /. 陆域环境管控单元生态环境准入清单; 重点管控单元-京唐智慧港（空港城）ZH13027320002; 空间布局约束; - 农用地性质未调整前禁止建设项目布局; 本项目所占地块土地性质为工业用地; 符合. 污染物排放管控; - 加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。 - 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; - 企业加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。; 符合. 环境风险防控; - 用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。 - 2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; - 企业组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力; 符合. 资源利用效率要求; - 提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 本项目生产过程不用水，生活废水经园区污水处理厂处理后，回用于工业用水等; 符合. 唐山市环境管控单元分布图详见图1-1。 图1-1 唐山市环境管控单元分布图 综上分析，项目符合唐山市“三线一单”管控要求。 2、用地及规划符合性分析 本项目位于河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧，距离项目最近的敏感点为项目西北侧550m处的黄花港村。项目所在区域不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区，项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域，本项目位于园区内的三类工业用地。符合园区规划用地布局。 3、相关政策符合性 表1-5 相关政策符合性分析一览表 序号; 产业政策; 本项目; 结论. 1; 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(修正); 该文件中列举了鼓励类项目、限制类项目、淘汰类项目; 不在列表之内，为允许类项目; 属于允许类. 2; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》; 该文件中列举了限制类项目、淘汰类项目; 不在列表之内，为允许类项目; 符合. 因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 表1-6 项目与VOC污染防治相关政策符合性分析 政策文件; 文件相关要求; 项目情况; 符合性分析. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区; 项目位于河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧，园区已通过规划环评; 符合. 加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%; 项目有机废气收集效率90%; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理方案》; 推进建设适宜高效的治污设施; 项目采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理措施对废气进行处理，根据预测结果，可实现达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放，化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度; 本项目喷漆、喷涂等工艺在密闭间内进行，废气经“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放，减少无组织排放; 符合. 2019年“十项重点工作”工作方案唐办发（2019）3号; 喷漆、流平和烘干等工艺操作必须在密闭空间或设备中进行，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 喷漆、晾干等工艺在密闭操作间内进行，项目采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理措施对废气进行处理，根据预测结果，可实现达标排放; 符合. 关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知（唐气领办<2019>16号）; 重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。; 由于本项目产品为机械设备，喷涂面不规则，因此均采用人工喷涂，采用干湿组装方式处理漆雾。有机废气采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后经15m高排气筒排放; 符合. 《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》; VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目原料密封桶装储存在生产车间内的原料区; 符合. 遵循源头替代-无组织排放管控-有组织排放末端治理-涉VOCs企业监管的污染防治技术路线，在全市范围内严格控制VOCs 排放。; 项目原料使用原包料、车间封闭，采用采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理措施对废气进行处理后达标排放。符合当前技术要求。; 符合. 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）（表面涂装、橡胶行业）; 二、加强源头控制 1、提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。木质家具低VOCs涂料技术主要是使用水性涂料和UV固化涂料；金属家具多用电泳涂料、水性涂料和粉末涂料；胶粘剂则以水性或热熔型为主。工业涂装推荐使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等，替代溶剂型涂料类材料。 2、改进涂装工艺，以高效涂装工艺代替低效工艺。木质家具可采用往复式喷涂箱、机械手、静电喷涂等高效涂装技术；板式家具采用粉末静电喷涂、自动喷涂、辊涂等；辐射固化涂料采用辊涂、淋涂等；金属家具根据自身特性宜采用粉末静电喷涂技术。工业涂装采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装装备，替代手动空气喷涂技术。推广紧凑式涂装工艺，减少喷涂、烘干次数。; 项目所用喷涂原料均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品；项目采用高效涂装工艺，采用高压无气涂装装备; 符合. 三、加强过程控制 家具制造和工业涂装VOCs排放主要在调漆、涂装、喷胶和干燥等工段，从车间功能来看，集中在喷漆房（包括底漆、面漆、清漆）、调漆房、干燥房、喷胶房（主要针对软体家具）。为减少无组织排放，应最大限度的控制VOCs排放量，要严格做好有机废气收集工作。 1、含VOCs物料储存和输送管控要求。①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 2、涉VOCs物料调配管控及治理改造要求。①涂料和胶粘剂等调配要采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气必须有效收集排至VOCs废气收集处理系统；②无法密闭的，要采取局部气体收集，排至VOCs废气处理系统。③原辅料调配、转运与回收涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料原则上实行集中调配，转运宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料应采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储。④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 3、生产工艺过程密闭及废气收集提升改造要求。①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）。②无法在密闭空间操作的，对产生VOCs排放的生产工艺和装置必须设立局部或整体废气收集系统和净化处理装置。如采取车间环境负压改造、安装吸风罩等高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。③工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次／h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。④喷漆房循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施，喷漆房控制风速（在操作人员呼吸带高度上与主气流垂直的端面平均风速）及相关安全技术要求应满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求。⑤喷涂工序应设置高效漆雾预处理设施，保证处理后的废气满足后续治理设施要求；⑥VOCs废气收集系统应先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑦废气收集系统材质应防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑧加强清洗操作管理。合理控制有机清洗剂的用量，少量多次清洗；集中清洗应在密闭装置或空间内进行，产生的VOCs废气应收集治理；废清洗剂应密闭回收；清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器。⑨挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 项目喷漆房、晾干房、喷涂间等均采用密闭操作间；原料盛装于密闭桶内，在车间内原料区储存，废油漆桶存放于危废暂存间内；喷漆、晾干等废气均引入相应的“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理后排放；涂装作业结束后将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储；喷漆间、喷涂室内换风次数取40次／h，晾干间内无人操作换分次数为20次/h；采用干湿组合方式处理漆雾；有机废气处理装置先于喷涂装置启动，由专人定期维护，建立管理制度，明确专人负责落实到位; 符合. 四、加强末端治理、监测及治理设施运行管理1、废气预处理要求：喷涂过程中会产生含漆雾的有机废气，若不经过预处理，所含树脂将固化成黏性固体颗粒物，影响末端治理设施的治理效率和寿命。喷漆室的漆雾应采取干湿组合高效漆雾预处理措施，去除效率应大于85%以上，颗粒物排出量<1mg/m3，目测见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色）。涂装废气进入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的25%以下。 2、末端治理技术要求：①家具制造开料、砂光等工序设置中央除尘系统，机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等工艺。②采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCs废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。③烘干废气宜采用燃烧技术单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧设施。调漆和清洗废气可与喷涂、流平、烘干废气一并处理。 3、废气治理设施风量匹配改造技术要求。采取车间环境负压改造、安装的高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。设计风速满足以下要求：①采用半密闭罩或通风橱方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于最低基准值（喷漆不小于0.9m/s，其余不小于0.6m/s）；②采用热态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.0m/s（热态指污染源散发气体温度≥60℃）；③采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s（冷态指污染源散发气体温度＜60℃）；④采用侧吸风罩方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.2m/s，且吸风罩离污染源远端距离不大于0.6m。⑤工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次／h。 4、废气处理设施处理能力要求。对因实施上述封闭改造，增加废气收集风量的，可在现有废气治理设施基础上，根据废气量的增加，进行科学设计，可并联增设新的VOCs废气处理设施，确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）控制要求，非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%；苯1mg/m3；甲苯与二甲苯合计20mg/m3。严禁废气治理设施以“小马拉大车”等敷衍应付。 5、监测要求。企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，有机废气排放口符合安装连续自动监测设备条件的，必须安装连续自动监测设备（FID），实现与市监控系统联网。 6、加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理，应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，并明确专人负责。 7、治理管控效果。无组织 VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；厂区内：生产车间门或窗口、或生产设备外1m,距离地面1.5 m以上位置大气污染物浓度限值，非甲烷总烃4.0mg/m3,苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。; 采用干湿组装方式处理漆雾；项目切割下料、打磨等工序均设置相应除尘设备；采用催化燃烧装置处理有机废气；项目采用自然晾干，不设烘干间；按照相应技术规范设置集气罩等，控制风速1.2m/s，；喷漆间、喷涂室内换风次数取40次／h，晾干间内无人操作换分次数为20次/h；按照要求设置监测平台，加强有机废气治理措施的运行维护与管理，确保排气筒污染物及厂界污染物达标排放; 符合. 加强源头控制 1、原辅料替代。……橡胶制品应使用低或无VOCs的清洁生产工艺和具有环境标志产品的原辅材料，生胶应符合GB8081的规定，胶粘剂VOCs无组织排放量不超过溶剂使用量的25%。 橡胶制品行业：①选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量较小的生产工艺和装备。②通过优化炼胶配方，调整各工序操作温度，降低VOCs排放。如炼胶采用固体小料自动称量技术（适用于交联剂等固体小料）和液体小料自动称量技术（适用于软化增塑剂等液体小料）。③胶片冷却采用水冷技术等。; 项目使用符合国家标准的天然橡胶等原辅材料，涂胶位于密闭操作间内，减少无组织有机废气排放，固体小料称量采用固定工位，胶片采用自然冷却; 符合. 加强过程控制 1、加强原辅料储存VOCs排放控制。①VOCs原料存储于密闭的“容器、包装袋、储罐、储存库、料仓中”。②盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内。③盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。④橡胶制品行业储料库（半成品库）在日常保持严密封闭状态基础上，要设置废气收集系统，收集的废气送VOCs治理设施处理。封闭料库废气设计处理风量按储料库换风次数原则上不少于2次／h。 2、加强原辅料输运过程VOCs排放控制。①颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。②无法密闭投加的，必须在密闭空间内操作，或进行局部气体全部收集措施，收集废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统高效处理。 4、加强橡胶制品行业生产 工艺过程VOCs排放控制①炼胶工序采用密炼机混炼，废气必须确保全密闭收集；②密炼机投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集的，集气罩口控制风速应不低于0.8米/秒，废气排至废气收集处理系统。③ 炼胶车间和硫化车间封闭，设置废气收集系统，收集的废气送VOCs（臭味）治理设施处理。封闭车间废气设计处理风量按车间库换风次数原则上不少于2次／h。④无法封闭的采用局部气体收集措施，确保废气全部有效收集并排至VOCs收集处理系统，确保车间内无明显异味。 5、日用及医用橡胶制品制造使用的液体料采用密闭管道投加，粉体料手工投加，配料罐密闭；浸渍工序、氯洗工序、硫化工序在封闭空间（仅轨道进出口敞开）内操作，收集后的废气排至废气收集处理系统高效处理。 6、废吸附剂应采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。 7、以上管理要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 项目设置专用橡胶制品半成品库，保持密闭并设置废气收集系统，封闭料库换风次数按2次／h设计；固体粉料称量废气采用集气罩收集后引入脉冲布袋除尘器处理；采用密炼机混炼、硫化机等，集气罩口控制风速应不低于0.8米/秒，收集有机废气采用催化燃烧装置处理；废活性炭等属于危险废物，严格按照危废相关要求储存、转运，并建立储存、处置台账；以上管理要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位; 符合. 四、加强末端治理、监测及治理设施运行管理 1、加强炼胶废气预处理。炼胶过程使用炭黑、碳酸钙、硫磺等原辅材料，导致炼胶废气中存在大量粉尘，如果不对其进行预处理将影响废气治理设施的处理效果。宜采用袋式除尘、滤筒/滤芯除尘治理预处理工艺。 2、科学选择适宜废气处理技术。…… ②炼胶、硫化工序和日用及医用橡胶制品制造配料、浸渍工序产生的VOCs废气可采用喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、等离子体、低温等离子体、UV光催化/光氧化、生物法组合技术；胶浆制备、刷胶浆工序产生的废气经收集后宜采用吸附法、燃烧法工艺处理。 加强橡胶制品行业废水处理站臭气处理。污水站调节、水解酸化、缺氧等工序废气必须采取有效措施收集并经喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法等组合技术治理。 4、确保废气处理设施处理能力。对因实施封闭改造，增加废气收集点和收集风量的，可在现有废气治理设施基础上，根据废气量的增加，进行科学设计，可并联增设新的VOCs废气处理设施，确保满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）控制要求。严禁废气治理设施以“小马拉大车”等敷衍应付。 5、治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转。治理设施应有详细的设计方案、工艺参数等。因治理设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 6、监测要求。企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于40000m3/h的重点工业固定排放源，安装VOCs在线监测设施（FID）并联网，推进VOCs在线监测设施安装联网情况纳入排污许可管理。 7、治理管控效果。无组织VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3。 8、加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理。应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，并明确专人负责。; 固体粉料投料废气采用脉冲布袋除尘器处理；炼胶、硫化废气采用催化燃烧装置处理；本项目无生产废水产生；项目经过治理后，无组织VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求; 符合. 关于印发《唐山市2023年第一季度大气污染综合治理工作方案》的通知（唐气领办〔2023〕1 号）; 2. 全面加强源头替代。重点涉VOCs企业实施低 VOCs 含量原辅材料替代，其中木制家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到80%；钢结构、船舶制造使用比例达到50%；房屋建筑和市政工程全部使用低VOCs含量涂料和胶黏剂。; 项目所用喷涂原料均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 符合. 4.建设适宜高效的治污设施。排查辖区内是否存在使用低效治理设施的企业，对使用单一低温等离子、光催化、光氧化以及非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等低效治理设施的，依据废气排放浓度、组分、风量以及生产工况等，选择适宜高效治理技术，实施提标改造。; 本项目有机废气采用“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧设备”的处理工艺进行处理; 符合. 根据《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》，新上涉气建设项目绩效评级达到B及以上水平。本项目对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“三十九 工业涂装”绩效分级指标B级情况如下。 表1-7 工业涂装绩效分级指标 差异化指标; B 级企业; 企业情况; 符合情况. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（ GB 38469-2019）、 《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目使用低挥发性有机化合物含量的涂料，含量均小于420g/L，属于低挥发性有机化合物含量涂料，满足B级要求要求; 符合. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有 害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求; /; /. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、 自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；油漆为桶装，置于油漆库内，本项目调漆、喷漆、晾干在喷漆房内进行，喷漆方式为干式喷漆，喷涂方式为高压无气喷涂方式，不涉及废清洗剂，满足要求; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 喷漆房的漆雾采取干湿组合高效漆雾预处理措施，废气经过“喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧设备”处理设施处理后达标排放，“活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”对有机物处理效率大于85%; 符合. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施; /; /. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVO为50-60mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目为新建项目，根据预测数据排放浓度，非甲烷总烃最大排放浓度可满足B级以上限值要求，无组织非甲烷总烃最大落地浓度能够满足监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3要求; 符合. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行; /; /. 监测监控 水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018） 以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 本项目自行监测要求按文件规定执行，本项目不在重点排污单位之列，安装自动控制系统记录治理设施主要参数，数据保存一年以上，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 符合. 环境管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目实施后企业按照相关要求进行环保档案存档; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目实施后按要求记录台账; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设有环保部门，配有专职环保人员; 符合. 运输方式; 1 、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2 、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3 、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 公路运输、厂内运输以及厂区内非道路移动机械使用均按要求进行; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 设有门禁系统及电子台账; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 - （1）项目名称：唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目 （2）建设单位：唐山陆凯科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设内容和规模：项目总占地约110.13亩，总建筑面积48327.61m2，建设数字化工厂以及筛分工艺实验车间，其中数字化工厂包括下料车间、机加车间、筛网车间、组装车间、调试车间等生产车间及办公附属设施；选矿工艺实验车间包括研发车间、中试车间等。项目建成后，年产量达到1000自然台细粒分级设备和300自然台中、粗粒筛分设备。年产值3亿元。项目分二期进行建设。 表2-1 本项目主要产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产品产量. 1; 细粒分级设备; 自然台/年; 1000. 2; 中、粗粒筛分设备; 自然台/年; 300. （5）工作制度：本项目实行两班制工作制度，一班8小时，全年工作300天。 （6）劳动定员：项目劳动定员500人。 （7）项目建设内容一览表见表2-2、2-3。 表2-2 项目一期工程主要建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 数字化工厂; 一层，砖混+单层彩钢，墙体砖混、顶棚彩钢，内含原料区、库房、下料区、机加工区、组装区、焊接区、调试区、抛丸区、喷漆间、晾干间、喷涂间、粘胶间、筛网车间等. 辅助工程; 办公区; 生产车间内设5层办公楼1座，用于员工办公、食堂；. 储运工程; 原料区; 用于原料型材的存储，位于生产车间. 库房; 用于成品的存储，位于生产车间. 危险品库房; 用于存储油性漆及润滑油等，地面及裙角进行防腐防渗，位于生产车间内. 危废间; 用于存放生产过程产生的危险废物，地面及裙角防腐防渗，位于生产车间内. 一般工业固废暂存间; 用于存放生产过程产生的一般固体废物，位于生产车间内. 公用工程; 供水系统; 园区供水管网. 排水系统; 园区排水管网. 供电系统; 园区供电管网. 供暖系统; 生产过程采用电加热，车间不需供暖，办公区采用空调. 环保工程; 废气处理; （1）激光切割机产生的废气经集气罩+1#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P1排放； （2）等离子切割机产生的废气经集气罩+2#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P2排放； （3）固定工位焊接废气+2台焊接机器人废气经封闭间+3#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P3排放； （4）3台焊接机器人经移动式集气罩+4#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P4排放； （5）抛丸过程产生的废气经封闭间+旋风除尘器+5#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P5排放； （6）喷漆、晾干废气经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+6#催化燃烧+15m排气筒P6排放； （7）喷涂废气经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+7#催化燃烧+15m排气筒P7排放排放； （8）打磨胶板废气经封闭间+8#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P8排放； （9）粘胶工序产生的废气经活性炭吸附/脱附+9~10#催化燃烧+15m排气筒P9~10排放（共两套）； （10）打磨废气经过移动式烟尘净化器（五套）处理之后车间内无组织排放； （11）粉料配料、捏炼、开炼废气经集气罩+11、12#脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒P11、12排放（共二套）； （12）硫化过程废气经集气罩+13~15#活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒P13~15排放（共三套）； 职工食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 废水; 食堂废水经隔油池处理后，汇同其他生活污水排入园区污水处理厂；喷淋塔废水循环使用，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，采用厂房隔声、基础减振等措施. 固废; 一般固体废物集中收集，外售相关企业； 职工生活垃圾由环卫部门统一处理； 危险废物暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的公司进行处置。. 表2-3 项目二期工程主要建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 辅助工程; 综合楼; 办公楼1座，用于员工办公、食堂、员工休息等；研发楼及中试楼各一座，包含产品设计研发、产品展示. 展示大厅; 两座，包含产品展示、参观等. 公用工程; 供水系统; 依托一期园区供水管网. 排水系统; 依托一期园区排水管网. 供电系统; 依托一期园区供电管网. 供暖系统; 车间不需供暖，办公区采用空调. 环保工程; /; 二期项目不涉及生产，无污染物排放. 表2-4 建构筑物一览表 序号; 建(构)筑物名称; 尺寸（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 数字化工厂; 西侧部分长149.34m，宽120m，建筑高度10.3m；东侧部分长149.34m，宽66m，建筑高度15.3m; 31319.99; 1层，砖混+单层彩钢，一期建设. 生产车间中单独封闭间; 喷涂间1; 8×8×7; 64; 彩钢封闭. 喷涂间2; 8×8×7; 64. 喷漆间; 15×8×6.5; 120. 晾干间; 12×8×6.5; 96. 黏胶间1; 24×8×5; 192. 黏胶间2; 24×8×5; 192. 胶片打磨间; 6×5×3; 30. 刷胶间; 3×6×3; 36. 2; 综合楼; 73.7×20×25.95; 7548.34; 5层，砖混，一期建设. 3; 展示大厅1; 64.7×46.1×10.35; 4533.9; 2层，砖混，二期建设. 4; 展示大厅2; 64.7×46.1×10.35; 3671.06; 2层，砖混，二期建设. 5; 门卫; /; 111; 3个门卫室，砖混，一期建设. 6; 地下车库; /; 2865.64; 砖混，二期建设. 7; 合计; /; 50164.99; /. 本项目实施后原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料; 单位; 数量; 备注. 1; 钢板; 吨/a; 7360; 外购，汽运. 2; 圆钢; 吨/a; 35; 外购，汽运. 3; 钢管; 吨/a; 2780; 外购，汽运. 4; 型钢、角钢、槽钢等; 吨/a; 2645; 外购，汽运. 5; LHHL耐磨防腐材料A组分; 吨/a; 3.853; 桶装，220kg/桶，最大储存量0.44t，危险品库房暂存. 6; LHHL耐磨防腐材料B组分; 吨/a; 3.853; 桶装，200kg/桶，最大储存量0.4t，危险品库房暂存. 7; 环氧磷酸锌底漆; 吨/a; 0.807; 桶装，18kg/桶，最大储存量0.054t，危险品库房暂存. 8; 脂肪族聚氨酯面漆; 吨/a; 0.510; 桶装，20kg/桶，最大储存量0.04t，危险品库房暂存. 9; 耐磨橡胶粘合剂; 吨/a; 20.6; 桶装，5升/桶，最大储存量0.8t，危险品库房暂存. 10; 铸件; 吨/a; 249; 外购，汽运. 11; 电器元件; 套/a; 1300; 外购，汽运. 12; 铜线; 吨/a; 6; 外购，汽运. 13; 混合气体; 瓶; 7940; CO2保护焊用，钢瓶装，12kg/瓶. 14; 乳化液; 桶; 90; 18升/桶. 15; 液压油; 吨/a; 2.72; 长城46#（170kg/桶）. 16; 齿轮油; 吨/a; 1.04; 长城润滑油. 17; 焊丝; 吨/a; 14.4; φ1.2，神钢，机器人用. 18; 焊丝; 吨/a; 9.6; φ1.2，机器人用. 19; 不锈钢焊丝; 吨/a; 90; φ1.2，304. 20; CO2焊丝; 吨/a; 62; φ1.2. 21; 钢丸; 吨/a; 10; 抛丸用. 22; 天然胶; 吨/a; 1365; 块状，外购，储存于原料库，最大储存量10t. 23; 白炭黑; 吨/a; 300; 固态粉末，25kg/袋，储存于配料间，最大储存量1t. 24; 钢制埋件; 件/a; 20000; 外购经过机加工、打磨之后成品，储存于原料库. 25; 炭黑; 吨/a; 120; 固态粉末，25kg/袋，储存于配料间，最大储存量为2.5t. 26; 硫磺; 吨/a; 3.5; 固态粉末，25kg/袋，储存于配料间，最大储存量为0.2t. 27; 氧化锌; 吨/a; 15; 固态粉末，25kg/袋，储存于配料间，最大储存量为0.3t. 28; 开姆洛克; 吨/a; 0.24; 外购，桶装，主要种类为225/205，储存于原料库，最大储存量为0.1t. 29; 电; 万kw.h/a; 1302; 园区供电管网. 30; 水; m3/a; 15079.5; 园区供水管网. 表2-6 原辅材料理化性质 原料种类; 理化特性; 毒理学资料. LHHL耐磨防腐材料A组分; 外观与性状：淡黄色透明液体；pH值：7；熔点（℃）：-30；相对密度（水＝1）：1.15；沸点（℃）：大于166；闪点（℃）：无资料；引燃温度（℃）：大于600；溶解性：易溶于乙醚；主要用途：作为聚脲反应的A组分； 稳定性：常温下稳定；聚合危害：不聚合；禁配物：水、醇类、强碱、胺类、酸类、强氧化剂；避免接触的条件：极端的温度、潮湿空气及雨水；分解产物：暴露于高温处可能会产生危险的分解物如CO、CO2、烟、氮的氧化物。; 急性中毒：LD50940mg/kg（大鼠经口）；7130mg/kg（兔经皮）；LC50：无资料；刺激性：过度接触蒸气会刺激眼睛和呼吸系统，溅入眼睛将会引起不适。. LHHL耐磨防腐材料B组分; 外观与性状：液体，颜色随颜料的变化而不同；pH值：7；熔点（℃）：无资料；相对密度（水＝1）：1.02；沸点（℃）：大于275℃；；闪点（℃）：大于200℃；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、热苯；主要用途：作为聚脲反应的B组分。稳定性：常温下稳定；聚合危害：不聚合；禁配物：强氧化剂；避免接触的条件：避免与潮气、酸、强氧化剂接触；分解产物：暴露于高温处可能会产生危险的分解物如CO、CO2、烟、氮的氧化物。; 急性中毒：无资料；LC50：无资料；刺激性：本品属于实际无毒等级化学品，几乎无刺激性。溅入眼睛将会引起不适。. 环氧磷酸锌底漆; 外观与性状：灰色；相对密度（水=1）：1.5；闪点（℃）：27；溶解性（℃）：可混溶于有机溶剂。稳定性：稳定；禁配物：氧化剂、酸类、碱类；避免接触的条件：高温，火种；聚合危害：不能发生；分解产物：一氧化碳，二氧化碳，NOX等有毒物质。; 环氧树脂（24969-06-0）：大鼠经口LD50：11400mg/kg。 二甲苯（1330-20-7）：人经口LDL0：50 mg/kg。大鼠经口LD50：4300mg/kg。小鼠经口LDL0：6mg/kg。兔经皮LD50：＞1700mg/kg。本品对皮肤粘膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用；工业品中常含有苯、甲苯等杂质，可同时出现杂质的毒作用。 锌粉（7740-66-6）大鼠经口LD50：4360 mg/kg。吸入LC50：24240 mg/m。兔经皮LD50：3400 mg/kg。 聚酰胺树脂（3416-89-3）大鼠经口LD50：484mg/kg。大鼠吸入LC50：200ppm，4小时. 脂肪族聚氨酯面漆; 外观与性状：各色；相对密度（水=1）：1.2；闪点（℃）：25；溶解性（℃）：可混溶于有机溶剂。稳定性：稳定；禁配物：氧化剂、酸类、碱类；避免接触的条件：高温，火种；聚合危害：不能发生；分解产物：一氧化碳，二氧化碳，NOX等有毒物质。; 丙烯酸树脂树脂（9003-01-4）大鼠经口LD50：11400 mg/kg。 二甲苯（1330-20-7）人经口LDL0：50mg/kg；大鼠经口LD50：4300 mg/kg；小鼠经口LDL0：6mg/kg；兔经皮LD50：＞1700mg/kg；本品对皮肤粘膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用；工业品中常含有苯、甲苯等杂质，可同时出现杂质的毒作用。 颜料粉（1328-53-6）大鼠经口LD50：4360mg/kg；吸入LC50：24240mg/m；兔经皮LD50：3400 mg/kg。. 耐磨橡胶粘合剂; 外观与性状：红色粘稠液体；PH值：6－7；熔点(℃)：无资料；相对密度(水=1)：无资料；闪点(℃)：无资料；溶解性：溶于丙酮、甲苯、丁酮；稳定性：稳定；避免接触的条件：暴露在高温环境下导致产溶剂挥发；禁配物：强氧化剂; 急性毒性：LD50：大鼠经口LD50(mg/kg):11400. 天然 橡胶; 天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。一般为片状固体，相对密度0.94，折射率1.522，弹性模量2～4MPa，130～140℃时软化，150～160℃粘软，200℃时开始降解。常温下有较高弹性，略有塑性，低温时结晶硬化。有较好的耐碱性，但不耐强酸。不溶于水、低级酮和醇类，在非极性溶剂如三氯甲烷、四氯化碳等中能溶胀。; /. 炭黑; 轻松而极细的无定型炭粉末，色黑。不溶于各种溶剂。相对密度 1.8-2.1。 危险品分类：4.2—易自燃物质。包装分类：Ⅲ类—危险性较小的物质标志：易自然物质 4。; 吸入和吞食有害，对呼吸道有刺激。. 白炭黑; 白炭黑是白色粉末状 X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO 2 ·nH 2 O表示，其中nH 2 O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。; 吸入和吞食有害，对呼吸道有刺激。. 硫磺; 原子量 32.06，不溶于水，微溶于苯、甲苯、乙醇、乙醚，熔点 112.8℃-120℃，沸点 444.6℃，闪点 207℃。易于着火，可燃固体。粉尘或蒸汽于空气形成爆炸混合物，燃点 232℃，在 112℃时熔融。接触氧化剂形成爆炸混合物。; 危险品分类 4.1—易自燃物质。包装分类：Ⅲ类—危险性较小的物质。对人眼有刺激，燃烧的硫磺可生成有毒的二氧化硫气体。. 氧化锌; 分子量81.37，白色粉末、无臭、无味、无砂性。微溶于水和醇，溶于酸、碱、氯化铵和氨水中。熔点 1975℃。与镁、亚麻籽油发生剧烈反应。; 与氯化橡胶的混合物加热至 215℃以上可能发生爆炸。大量氧化锌粉尘和阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹、湿疹。LD 50 7950mg/kg（小白鼠经口）。. 开姆洛克; 开姆洛克（Chemlok）粘合剂是美国 LORD 洛德公司于 1956 年专门研发一种热硫化型粘合剂产品，它是一种聚合物、有机化合物和矿物填料在有机溶剂体系内溶解或分散形成的混合物。 外观：底胶（Chemlok 205，207）是灰色闪点：34℃稀释剂：底涂使用酮类（丁酮、甲基异丁基酮），面胶使用苯类（甲苯、二甲苯）溶剂：二甲苯、三氯乙烯；储存期：未开启容器(25℃) ，不同胶粘剂贮存期不相同，从 6 个月~24个月。甲基异丁基酮成分 65%，二甲苯成分 10%，二氯化钛成分 10%，乙苯成分 10%，丙二醇甲醚 5%。开姆洛克胶除溶剂（甲苯、二甲苯）为发挥性外，其余高聚物、化合物都为非挥发性物质。因此，本项目在涂胶过程当中不会产生含氯废气。; 工作场所防火通风，防止长期吸入或长期皮肤接触. 表2-7 项目用漆VOC含量情况表 序号; 项目; VOC含量(g/L); 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相关要求; 是否符合要求. 1; 环氧磷酸锌底漆; 油漆; 164; ≤420; 符合. 2; 脂肪族聚氨酯面漆; 油漆; 204; ≤480; 符合. 3; 耐磨防腐材料; 涂料; 2; ≤60; 符合. 项目主要生产设备见表2-8。 表2-8 主要设备设施一览表 序 号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 金属带锯床; 台; 1; CD4028B. 2; 金属带锯床; 台; 1; GD4240. 3; 车床; 台; 1; C620-1. 4; 车床; 台; 1; CA6140. 5; 车床; 台; 1; CA6140. 6; 马鞍车床（加长）; 台; 1; CW6280C. 7; 车床; 台; 1; CW6163B/φ600×3000. 8; 车床; 台; 1; CA6140A/φ400×1500. 9; 数控车床; 台; 1; CAK6150Di/φ500×890. 10; 数控车床; 台; 1; CAK6150Dj/φ500×1390. 11; 数控车床; 台; 1; BRT4065. 12; 数控车床; 台; 1; BRT5085（主轴孔82). 13; 立式升降台铣床; 台; 1; XA5032. 14; 台式钻床; 台; 1; Z4116. 15; 台式钻床; 台; 1; Z4116. 16; 立式钻床; 台; 1; A5132A. 17; 气动攻丝机; 台; 1; 孔-804. 18; 立式炮塔型铣床; 台; 1; KTM-4H. 19; 万能升降台铣床; 台; 1; XA6132. 20; 数控线切割机床; 台; 1; DK7763. 21; 数显卧式铣镗床; 台; 1; TX6111C/3. 22; 摇臂钻床; 台; 1; Z3050×16/1. 23; 冲床; 台; 1; /. 24; 开式可倾压力机; 台; 1; J23-100. 25; 剪板机; 台; 1; Q11-3×1300. 26; 压力机; 台; 1; LK125T. 27; 液压板料折弯机; 台; 1; WC67Y-40/2200. 28; 液压板料折弯机; 台; 1; WC67Y-40/2200. 29; 液压摆式剪板机; 台; 1; QC12Y-6×2500. 30; 液压摆式剪板机; 台; 1; QC12Y-16×3200. 31; 压轴机; 台; 1; /. 32; 数控折弯机; 台; 1; WS67K-400/5000. 33; 数控折弯机; 台; 1; 532032. 34; 矫板机; 台; 1; WB43M-8*1500. 35; 焊接机器人; 台; 1; /. 36; 焊接机器人; 台; 1; /. 37; 焊轴机; 台; 1; /. 38; 交流电焊机; 台; 5; /. 39; 二氧化碳保护焊机; 台; 20; 45KW. 40; 碳弧气刨机; 台; 1; /. 41; 螺杆式空气压缩机; 台; 1; /. 42; 打毛机; 台; 2; /. 43; 移动式焊烟净化器; 台; 7; /. 44; 柴油叉车; 台; 3; /. 45; 聚脲喷涂机; 台; 2; /. 46; 高压无气喷涂机; 台; 1; /. 47; 3050钻床; 台; 2; 3040钻床. 48; 3080钻床; 台; 2; 3050钻床. 49; 激振器试验平台; 台; 1; /. 50; 激振器组装平台; 台; 1; /. 51; 平面钻床; 台; 1; TPM14045 高速数控平面钻. 52; 数控角钢生产线; 台; 1; TADM2532-2高速角钢钻孔生产线. 53; 折弯机; 台; 1; 540032折弯机. 54; 折弯机; 台; 1; 540050折弯机. 55; 数控龙门镗铣床; 台; 3; /. 56; 激光切割机; 台; 1; 25120交换平台. 57; 抛丸机; 台; 1; QH6945抛丸机. 58; 等离子切割机; 台; 1; ProCut 6000 数控火焰/精细等离子切割机. 59; 机器人焊接系统; 台; 2; 法兰焊接系统. 60; 机器人焊接系统; 台; 1; 主梁直缝焊接系统. 61; 数控双柱立式车床; 台; 1; CK5225E×15、20、25/20（最大车销直接2500mm）. 62; 数控双柱立式车床; 台; 1; CK5235E×20、25/20（最大车销直接3500mm）. 63; 数控双柱立式车床; 台; 1; CK5240E×20、25/20（最大车销直接4000mm）. 64; 数控落地镗铣床; 台; 1; DVT630×30/60P-NC（最大回转6300mm、加工高度3000mm、最大工件重量60t）. 65; 数控镗铣床; 台; 1; /. 66; 螺杆式空气压缩机; 台; 1; /. 67; 转运车; 台; 3; /. 68; 高速锯床; 台; 1; /. 69; 注射机; 台; 1; 700*700，1#耐磨件生产线. 70; 硫化机; 台; 1; 1300*2500，1#耐磨件生产线. 71; 注射机; 台; 1; 700*700，2#耐磨件生产线. 72; 硫化机; 台; 1; 1300*2500，2#耐磨件生产线. 73; 捏炼机; 台; 1; 35L，耐磨件生产线共用. 74; 开胶机; 台; 1; 16寸，耐磨件生产线共用. 75; 硫化机; 台; 1; 400*400，耐磨件生产线共用. 76; 硫化机; 台; 1; 2500*500，耐磨件生产线共用. 77; 硫化机; 台; 1; 600*600，耐磨件生产线共用. 78; 硫化机; 台; 1; 800*800，耐磨件生产线共用. 79; 硫化机; 台; 1; 1600*2200，耐磨件生产线共用. 80; 硫化机; 台; 1; 1300*650，耐磨件生产线共用. 81; 硫化机; 台; 1; 1000*1000，1#筛网线. 82; 硫化机; 台; 1; 1000*1000，1#筛网线. 83; 硫化机; 台; 1; 1000*1000，2#筛网线. 84; 硫化机; 台; 1; 800*800，2#筛网线. 85; 捏炼机; 台; 1; 75L，筛网线共用. 86; 开胶机; 台; 1; 18寸，筛网线共用. 87; 开胶机; 台; 1; 16寸，公用. 88; 脉冲布袋除尘器; 台; 12. 89; 有机废气处理设施; 台; 9. （8）工程投资：项目总投资33500万元，环保投资为300万元，占总投资的0.90%。 （9）项目位于河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧，中心坐标为118.009000°，39.707538°。厂区北侧为纬三路、西侧为空地，南侧、东侧隔经七路为（震安科技）唐山智能化减隔震产品研发及生产基地。厂区四周敏感点分布为：西北距黄花港村550m。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 （10）给排水 1）给水 本项目用水由园区供给。项目总用水量为50.265m3/d（15079.5m3/a），主要包括生产用水和职工生活用水。 项目劳动定员500人，厂区内设置食堂、宿舍等，根据《河北省用水定额》（DB13/T5450.1-2021）及项目实际用水情况，用水量按100L/人·d计算，则新鲜水用量为50m3/d； 生产过程用水为配置切削液用水和喷淋塔循环用水补水，配置切削液时将乳化液与水按照2:98的比例配置切削液，乳化液用量为1.62m3/a，则配置切削液所需水量为79.38m3/a（0.265m3/d）；项目使用喷淋塔处理漆雾，水箱容积1m3，运行过程中产生损失，需要新水补充，日平均补水量为0.1m3/d（30m3/a），循环使用，不外排。 2）排水 项目生活污水产生量40m3/d，食堂废水经隔油池处理后，汇同其他生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂统一处理； 配置切削液用水在生产过程中损耗或进入废切削液，喷淋塔用水循环使用，无生产废水产生。 表2-9 给排水平衡一览表（单位：m3/d） 项目; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 循环水量; 耗损量; 废水量; 备注. 职工生活; 50; 50; 0; 0; 10; 40; 排入园区污水处理厂. 配置切削液; 0.265; 0.265; 0; 0; 0.265; 0; /. 喷淋塔补水; 0.1; 0.1; 0; 1; 0.1; 0; /. 合计; 50.365; 50.365; 0; 0; 10.365; 40; ——. 图2-1 水量平衡图 （m3/d） （11）供电：项目建成后，全厂用电量1302万kWh/a，由园区电网供给。 （12）供热：生产过程采用电加热，职工生活取暖采用空调。 （13）用漆量计算 本项目的产品根据客户需求大致分为两种，第一种为出口产品，约占总产能50%，出口产品对表面处理工艺要求较高，喷漆及喷涂工艺在本厂进行；剩余50%为国内销售产品，为提高生产效率，这部分产品喷漆及喷涂工艺委托其他厂家进行。 本项目的喷漆工件尺寸均根据客户要求设计，无统一尺寸，因此本次评价油漆用量按照产品产量、原材料用量以及企业提供的经验数据进行估算。 表2-10 喷涂工件重量计算 产品种类; 总台套数; 重量t/台; 喷涂防腐耐磨材料零部件重量t/台; 喷涂油漆零部件重量t/台; 喷涂台套数; 喷涂防腐耐磨材料零部件总重量t; 喷涂油漆零部件总重量t. 细粒分级设备; 1000; 2; 0.4; 0.4; 500; 200; 200. 中、粗粒筛分设备; 300; 3.9; 0.6; 0.8; 150; 90; 120. 合计; 1300; 5.9; 1.0; 1.2; 650; 290; 320. 工作漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—漆用量（t）；ρ—漆密度，单位：g/cm3；δ—涂层厚度（μm）；s—涂装面积（m2）； NV—体积固体份（%）；ε—上漆率。 项目工作漆用量及计算参数详见表2-11。 表2-11 项目喷涂参数一览表 喷漆种类; 喷涂数 量t/a; 单吨产品喷涂面积 m2/t; 总喷涂面积m2; 干漆膜 厚度μm; 漆膜比重t/m3; 漆膜重量t/a; 附着率%; 固体组分总重t/a; 油漆固体组分比例%; 用漆量t/a; 固化剂中固体组分比%; 固化剂量t/a; 稀释剂用量t/a. 环氧磷酸锌底漆; 320; 10.000; 3200.000; 100.000; 1.500; 0.480; 0.700; 0.686; 0.800; 0.807; 0.250; 0.161; 0.161. 脂肪族聚氨酯面漆; 320; 10.000; 3200.000; 80.000; 1.200; 0.307; 0.700; 0.439; 0.800; 0.510; 0.300; 0.064; 0.102. 防腐耐磨AB料; 290; 10.000; 2900.000; 1500.000; 1.085; 4.720; 0.700; 6.743; 0.875; 7.706; 0.000; 0.000; 0.000. 合计; 930; —; 9300.000; —; —; 5.507; —; 7.867; —; 9.023; —; 0.225; 0.263. 根据企业提供资料，防腐耐磨AB料为AB组分混合喷涂，不需要固化剂和稀释剂；油性漆和稀释剂比例为4:1；油性漆与固化剂比例为4:1。 根据计算，本项目年消耗环氧磷酸锌底漆0.807t/a，脂肪族聚氨酯面漆0.510t/a，防腐耐磨AB料7.706t/a，固化剂0.225t/a，稀释剂0.263a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目产品为矿石采选所用筛分设备，分细粒分级设备和中、粗粒筛分设备两种。其中中、粗粒筛分设备主要包括后背板、激振器、侧板、支撑座、梁、筛网等几部分，细粒分级设备包括侧板、梁、激振器、筛网或耐磨橡胶件等几部分。 其中，后背板、侧板、支撑座、梁在厂内进行机加工工序；筛网或耐磨橡胶件厂内自行制作；激振器为外购铸件在厂内组装；各部分部件准备好后组装成为成品，在厂内粘胶板、密封、调试之后即为成品待售。 本项目的产品根据客户需求大致分为两种，第一种为出口产品，约占总产能50%，出口产品对表面处理工艺要求较高，喷漆及喷涂工艺在本厂进行；剩余50%为国内销售产品，为提高生产效率，这部分产品喷漆及喷涂工艺委托其他厂家进行。 两种设备生产工艺大致相同，主要包括原料储运、机加工工序、表面处理工序、组装工序、调试工序、粘胶板、外售。 一、原料储运 本项目生产所需的板材、钢材、胶板、筛网、油漆、防腐耐磨涂料、液压油等通过汽车运入厂区，板材、钢材、胶板、筛网通过叉车卸至原料区储存备用，桶装油漆、防腐耐磨涂料、液压油由人工卸至危险品库房。 二、机加工工序 后背板、侧板、支撑座、梁需要在厂内进行加工。 ①下料工序 按照产品要求对所需原料下料（钢板等使用激光切割机、等离子切割机下料，槽钢、角钢、钢管等使用带锯床进行切割）得到所需尺寸规格，切割产生的颗粒物收集后引入脉冲布袋除尘器处理。带锯床使用切削液润滑冷却，切削液为乳化液：水=2:98配置而成，设备自带切削液箱内循环利用，定期清渣。 本工序污染源主要为：激光切割机废气G1、等离子切割机废气G2，激光切割机、等离子切割机、带锯床设备噪声N1~N3；固体废物主要为切割过程中产生的边角料S1、含油金属屑S2、机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油S3、废切削液S4及废油桶S5，布袋除尘器除尘灰S6。 ②机加工工序 通过折弯机将产品按照所需规格进行折弯处理；按照设计要求将原料进行机加工处理后得到所需工件形状。 机加工工序主要包括车床加工、铣床加工、钻床加工、镗床加工等工艺过程。所用设备为普通车床、数控车床、立式升降台铣床、台式钻床等。生产时将需要加工的工件通过叉车运至加工工序，按照图纸设计要求，利用机加工将工件加工成所需要的尺寸及规格。 为防止机加工设备泄漏润滑油、液压油，项目在机加工设备下方设置托盘，用于收集泄漏的润滑油、液压油。 本工序污染源主要为：折弯机、车床、铣床、钻床设备噪声N4~N7；固体废物主要为机加工过程中产生的边角料S1、机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油S3及废油桶S5。 ③组对、焊接工序 经过机加工之后的零部件部分使用高强螺栓组装，部分采用二氧化碳保护焊、焊接机器人（二保焊）等设备进行焊接（15个焊接平台，5台焊接机器人）。 本工序污染源主要为二保焊产生的废气G3、焊接机器人产生的废气G4；焊接过程中产生的噪声N8；固体废物主要为布袋除尘器除尘灰S6、焊接过程中产生的废焊丝S7。 三、激振器组装 项目所用激振器原料为外购铸件、轴承、齿轮等。在外协厂家已经按照产品要求规格尺寸进行制作。进厂后仅需人工使用角磨机将毛边打磨后，使用高强螺栓进行组装。 本工序污染源主要为打磨粉尘G5；角磨机噪声N9；固体废物主要为打磨过程产生的金属屑S1。 四、表面处理工序 经过组装之后的工件，准备进入表面处理工序，其中底梁为喷涂防腐耐磨材料，其余后背板、侧板、支撑座、激振器需要进行喷漆。 本项目的产品根据客户需求大致分为两种，第一种为出口产品，约占总产能50%，出口产品对表面处理工艺要求较高，喷漆及喷涂工艺在本厂进行；剩余50%为国内销售产品，为提高生产效率，这部分产品喷漆及喷涂工艺委托其他厂家进行。 ①抛丸工序 用抛丸机对工件表面进行清理。清除工件表面的污染物，提供一个增加涂层的附着力表面轮廓，以保证后续喷漆质量。 抛丸是用电动机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用，将不锈钢丸抛向工件的表面，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。 本项目抛丸使用1台抛丸机，为通过式抛丸机。通过式抛丸机是将工件吊放在输送辊道上，辊道将工件向前输送，当工件进入清理室时，抛丸器开始顺序工作（抛丸机进出口设有橡胶挡板，减少粉尘外溢）。经过抛丸处理后，钢材表面的氧化皮、污物及其它附着物被清理干净。抛丸机的工作方式是连续循环进行，抛丸时间达到要求后，抛丸器自动停止工作。抛丸器抛出的丸粒经过循环处理系统收集、处理，继续供抛丸器使用。循环系统的工作方式为：散落的弹丸经过下部纵向螺旋输送机和横向螺旋输送机输送至斗式提升机，斗式提升机将丸料及杂物提升至清理室上部，由上横向螺旋输送机输送至高效BE分离器，经过BE分离器处理后，灰尘和杂物与好的丸料分离，好的丸料进入储料斗储存，待供抛丸器使用。为了处理抛丸除锈时产生的大量粉尘，抛丸机自带1套除尘器。抛丸机产生的粉尘经自带旋风+布袋除尘器处理后再经脉冲布袋除尘器除尘，通过15m高排气筒排放。 本项目抛丸设备使用不锈钢丸，平均约一个月补充1次钢丸，一次补充钢丸量为1000kg，年补充钢丸量10t。抛丸设备内设有分离器，将破损的钢丸分离，符合要求的钢丸继续使用。 本工序污染源主要为：抛丸废气G6；抛丸机噪声N10；抛丸过程产生的废金属屑S1、除尘器除尘灰S6、废钢丸S8。 ②喷漆工序 后背板、侧板、支撑座、激振器经过抛丸之后运至喷漆间内进行喷漆。 由于部件为较大型的工件，利用天车起吊工件落于喷漆房的预留工位，喷漆房为密闭式，喷漆房尺寸为15m×8m×6.5m，喷涂工艺采用高压无气喷涂法，高压无气喷涂法是使用高压柱塞泵，直接将油漆加压，形成高压力的油漆，喷出枪口形成雾化气流作用于物体表面的一种喷涂方式，高压无气喷涂法具有涂装效率高、涂料粘度适应性广、涂膜质量好等优点。 喷漆房采用顶部送风、下部排风的通过式喷漆方式，其基本原理是顶部设送风机送入的新鲜空气，把扬起的喷漆雾进行下压，同时在漆房的下部，通过回风机用气体层流压抑的方式使漆雾自工件周围落入下面地坪格栅板，通过排风系统将喷漆过程中产生的喷漆雾带到地面格栅下的T型空气导流室，然后通过管道进入喷淋塔+过滤棉，废气最后进入活性炭吸附装置，吸附有机废气，脱附产生的废气进入催化燃烧装置，吸附净化后的废气和燃烧产生的废气混合后经排气筒排放。 送入风量略小于排风量，漆房内部微负压。 本工序污染源主要为：喷漆工序的主要排污节点为喷漆废气G7、主要污染物为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯；漆渣S9、喷漆设备噪声N11。 喷漆之后工件由工位小车送入晾干间（12m×8m×6.5m），在自然条件下晾干，不需烘干。 本工序污染源主要为：晾干废气G8，主要污染物苯、甲苯、二甲苯。 底漆喷涂完毕晾干之后，地面链带动工位小车上摆渡车返回喷漆房，对工件进行面漆喷涂，喷涂工艺与底漆完全相同。面漆喷涂完毕之后工件送入晾干间自然晾干。 本项目调漆在各自的漆喷涂室进行，不单设调漆间。 喷枪需每天清洗，油性漆喷枪清洗溶剂为稀释剂，清洗完喷枪的溶剂用作油漆调漆，不外排，喷枪清洗在喷漆房内进行。 ③喷涂 底梁经过抛丸之后运至喷涂间内进行喷涂防腐耐磨涂料。设置两个喷涂间，尺寸为8m×8m×7m。 防腐耐磨涂料为AB型涂料。外购A料和B料分别置于原料桶内，储存于原料堆存区，生产前将两种原料桶内的原料通过上料泵分别加到混料机内，通过自动化控制，将两种原料按比例加到2000L保温罐内。通过电加热的方式加热混料，加热温度约为60℃。保温罐配有温控装置，以保证保温罐的温度。将加热掺混好的防腐耐磨涂料通过输送管输送到喷枪内，由喷枪喷涂于工件底梁上，人工控制喷涂位置和喷敷厚度，待涂料涂层自然凝固后，进入下一工序。喷涂间采用侧向送风、侧向排风的废气收集方式，将喷涂有机废气收集至废气处理装置。 本工序污染源主要为：喷涂废气G9、主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯；漆渣S9、喷涂设备噪声N12。 五、制作筛网或耐磨橡胶件 项目使用天然橡胶制作筛网或耐磨橡胶件，制品全部用于本厂内矿山机械设备组装配件，不单独外售。筛网和耐磨胶件有关橡胶工序生产工艺相同，区别在于筛网内部辅设钢制埋件，项目所用钢制埋件为外购成品，不在厂内加工。 橡胶、炭黑、硫磺、氧化锌等原料均由汽车运至厂区生产车间内，存于配料间内。本项目使用的固态原料均在密闭的配料室进行称量配料。采用手动称量的方式，由人工利用不同规格的舀子将包装袋中粉料慢慢转移至高压聚乙烯塑料袋中，在电子称上称量，称量完毕后系好袋子，备用。称量完成的块状天然橡胶，人工拿到切胶机处，切成较小的块状，之后放入捏炼机中进行捏炼，并将已经称量完成的粉料（主要为炭黑、白炭黑、氧化锌、硫磺等粉状原料）连同高压聚乙烯塑料袋一同直接放入捏炼机中进行捏炼，捏炼过程中使粉料和橡胶在捏炼机内充分搅拌，使混合剂均匀地分散在生胶中，形成混炼胶。捏炼温度为110℃，捏炼时间为10min。为防止捏炼温度过高，捏炼机冷却采用内循环水冷。 捏炼完成的混炼胶由人工放入开胶机中，并向开炼机中人工加入硫磺，然后进行开炼，通过开炼机的机械挤压和摩擦力的作用，将块状的原料由高弹性状态转变为可塑状态，完成生胶的塑炼过程。开炼温度为55℃左右，开炼时间为20min。为防止开炼温度过高，开胶机冷却采用内循环水冷。 开炼完成的混炼胶由人工转移至晾片、晾卷区，进行晾置，晾置时间为16-24h。晾置完成的混炼胶运至开炼机处再次进行精炼，精炼时需要添加硫磺，精炼温度为 55℃左右，精炼时间为20min。精炼完成后即为塑性橡胶。为防止精炼温度过高，设备冷却采用风冷。 精炼完成的胶由挤出机进行挤出，挤出温度为70℃~80℃，挤出成片状的塑性橡胶，运至硫化机处待用。将塑性橡胶放入相应的橡胶件模具或胶板模具内，借助成型的阴阳模具、热压成型，保温一定时间后，完成塑性橡胶的熟化，得到高弹耐磨的橡胶件或橡胶胶板。将外购的骨架涂开姆洛克胶（涂胶工序位于刷胶间内）后放入相应的筛板模具内，然后再填充塑性橡胶，使塑性橡胶均匀的包裹在骨架外部，借助成型的阴阳模具、将塑性橡胶与骨架压制成一体，将模具加热保温一定时间后，完成塑性橡胶的熟化，得到高弹耐磨的橡胶筛板。 产排污节点：配料、捏炼、开炼、精炼产生的废气G13、捏炼机运行过程中产生的噪声N17，开炼、精炼、挤出过程中产生的噪声N18、19，硫化过程产生的废气G14，硫化机产生的噪声N20。 六、粘胶工序 经过调试合格之后的产品，进入粘胶工序，将设备内部后期使用时需要与物料接触的部分粘橡胶板，提高设备耐磨性能。在胶板打磨间内（6m×5m×3m）内，首先使用小型电动气动设备先将外购的橡胶板进行打磨增加其比表面积，之后将橡胶板送入粘胶板间（2座，每座尺寸为24m×8m×5m），将外购的粘合剂、固化剂、活化剂等按比例调和后，人工涂抹在粘合侧的表面将橡胶板与设备表面进行粘接。粘好橡胶板的工件放在粘胶板间自然晾干。 本工序污染源主要为：打磨胶板产生的颗粒物G10，粘胶工序产生的废气G11（主要污染物为VOCs（含苯、甲苯、二甲苯）），打磨噪声N14。 七、组装工序 经过表面处理工序之后的半成品工件由人工进行组装，组装方式为高强螺栓或铆钉，经过组装之后即为半成品。 八、调试 组装之后对产品振动等性能进行测试，合格产品进入下一步工序，不合格产品重新进行组装。 本工序污染源主要为：调试设备噪声N13。 九、组装工序 经过粘胶工序之后的产品，向齿轮中加入齿轮油，与外购各配件组装成智能化细粒分级装备，智能化中、粗粒筛分装备成品，并入库待销。 图2 生产工艺及排污节点图 辅助工段排污节点为：环保设备风机噪声N15、空压机噪声N16，废气治理设备产生费废布袋S10、废活性炭S11、废催化剂S12、废过滤棉S13，食堂油烟G12，生活垃圾S14；生活污水W1。 表2-10 主要污染源及排污点一览表 类别; 序号; 污染源; 主要污染物; 防治措施; 排放特征. 废气; G1; 激光切割机; 颗粒物; 集气罩+1#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P1排放; 连续. G2; 等离子切割机; 颗粒物; 集气罩+2#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P2排放; 连续. G3; 焊接废气（二保焊机固定工位）; 颗粒物; 集气罩+3#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P3排放; 连续. G4; 焊接废气（焊接机器人）; 颗粒物; 移动式集气罩+4#移动式焊接烟尘净化器+车间内无组织排放; 连续. G5; 打磨粉尘; 颗粒物; 移动式集气罩+5#移动式焊接烟尘净化器+车间内无组织排放; 连续. G6; 抛丸废气; 颗粒物; 封闭间+旋风除尘器+6#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P4排放; 连续. G7; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+7#催化燃烧+15m排气筒P5排放; 连续. G8; 晾干废气; 苯、甲苯、二甲苯; 连续. G9; 喷涂废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+8#催化燃烧+15m排气筒P6排放; 连续. G10; 打磨胶板废气; 颗粒物; 封闭间+9#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P7排放; 连续. G11; 粘胶工序产生的废气; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 共两套：活性炭吸附/脱附+10~11#催化燃烧+15m排气筒P8~9排放; 连续. G12; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 间断. G13; 配料、开炼、精炼、挤出; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 集气罩+11~12#脉冲布袋除尘器+15m排气筒P11排放; 连续. G14; 硫化; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 集气罩+13~15#活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒P13~15排放; 连续. 噪声; N1; 激光切割机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N2; 等离子切割机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N3; 带锯床; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N4; 折弯机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. N5; 车床; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. N6; 铣床; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. N7; 钻床; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. N8; 焊接; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 间断. N9; 角磨机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N10; 抛丸机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N11; 喷漆设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N12; 喷涂设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N13; 调试设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N14; 胶板打磨; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N15; 风机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N16; 空压机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N17; 捏炼机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N18; 开炼机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N19; 挤出机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. N20; 硫化机; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 连续. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; 通过管网排入园区污水处理厂处理; 间断. 固废; S1; 下料、打磨; 废料; 一般固废区暂存，统一外售; 间断. S2; 下料; 含油金属屑; 含油金属屑通过甩油机甩油后，静置无滴漏，金属屑和滤出切削液分别放置不同容器中；暂存危废间，金属屑定期外售铸造厂用于金属冶炼，滤出切削液委托有资质单位定期收集处置。; 间断. S3; 设备检修; 废润滑油; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S4; 下料; 废切削液; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S5; 废油桶; 废油桶; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S6; 除尘器; 除尘灰; 一般固废区暂存，统一外售; 间断. S7; 焊接; 废焊丝; 一般固废区暂存，统一外售; 间断. S8; 抛丸; 废钢球; 一般固废区暂存，统一外售; 间断. S9; 喷漆、喷涂漆渣; 漆渣; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S10; 废气治理设备; 废布袋; 一般固废区暂存，统一外售; 间断. S11; 废活性炭; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S12; 废催化剂; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S13; 废过滤棉; 危废间暂存，委托有资质单位处理; 间断. S14; 办公生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据唐山市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声3类区。 （1）空气环境质量现状 ①达标区判定及区域环境质量现状 根据《2021年唐山市环境状况公报》，2021年全市优良天数256天，同比增加7天，达标天数比例为70.1%，同比提高2.1个百分点。重度污染以上天数8天，占比2.2%，同比减少1天。全市空气质量综合指数为5.00，同比下降14.8%。 表3-1 2021年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; CO日均值第95百分位浓度 mg/m3; O3（日最大8小时平均第90百分位浓度） μg/m3. 2021平均值; 10; 39; 79; 43; 1.9; 161. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; —; —. 超标百分数; —; —; 12.9%; 22.86%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 达标情况; —; —; —; —; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; —; —; —; 6.25%. 2020年与上年相比; 下降44.4%; 下降15.2%; 下降10.2%; 下降12.2%; 下降24%; 下降11.5%. 由表3-1可知，项目所在区域一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时浓度值、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价对项目所在区域附近例行监测点常规污染物监测数据进行了统计分析。 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法进行统计，统计结果见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状一览表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准(μg/m3); 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标倍数; 超标频率（%）; 达标情况. 高新区环境空气质量例行监测点（监测点坐标2116，-2404）; SO2; 年平均质量浓度; 60; 20.4; 34.06; -; -; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 53.0; 35.33; -; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 2742.8; 68.57; -; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 45.2; 113.08; 0.13; -; 超标. 24小时平均第98百分位数; 80; 97.6; 122.00; 0.22; 5.6. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 160; 194.6; 121.63; 0.22; 10.06; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 115.8; 165.36; 0.65; -; 超标. 24小时平均第95百分位数; 150; 234.4; 156.27; 0.56; 18.21. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 62.8; 179.46; 0.79; -; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 166.6; 222.13; 1.22; 20.23. 由上表可知，唐山市高新区环境空气例行监测点年评价指标中SO2年均值及24小时平均第98百分位数值、CO 24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准及修改单(环境保护部公告2018年第29号)要求；NO2年均值及24小时平均第98百分位数值、PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》(GB3095－2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准要求，O3、NO2、PM10、PM2.5为超标因子。 ②其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目生产过程涉及排放的有环境空气质量标准限值的特征污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、TSP。 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、TSP环境质量现状检测数据委托唐山市冀唐德普环境检测有限公司于2022年5月10日-2022年5月12日在本项目厂址进行监测，数据有效。 表3-3 其他污染物环境质量现状检测结果 检测 点位; 检测点坐标（m）; 污染物; 类别; 监测值 (mg/m3); 标准值 (mg/m3); 标准指数; 达标情况. X; Y. 厂区; -1; -10; TSP; 24小时平均; 0.07~0.138; 0.3; 0.233~0.46; 达标. 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.52~0.76; 2.0; 0.26~0.38. 苯; 1小时平均; 未检出; 0.11; /. 甲苯; 1小时平均; 未检出; 0.2; /. 二甲苯; 1小时平均; 未检出; 0.2; /. 注：以项目厂区中心为坐标原点。 监测期间监测点TSP的24小时平均浓度标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准：2.0mg/m3；苯、甲苯、二甲苯1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中标准：苯110μg/m3、甲苯200μg/m3、二甲苯200μg/m3。 （2）声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，声环境质量较好。 （3）地表水 项目所在区域地表水环境质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2020年唐山市环境状况公报》中地表水环境质量数据。 唐山市境内共有大小河流70余条。其中共有国家和河北省控制河流6条，分别为陡河、滦河、黎河、淋河、沙河、还乡河，共设有（国、省控）河流监测断面9个。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行。国控断面采用国家地表水采测分离监测数据进行评价；省控断面采用河北省唐山生态环境监测中心监测数据进行评价。 陡河设置一个监测断面为涧河口，还乡河设置一个监测断面为丰北闸，全年各断面水质监测结果见下表。 表3-4 还乡河及陡河各监测断面水质类别一览表 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均; 水质目标. 陡河; 涧河口; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 还乡河; 丰北闸; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅴ; Ⅴ; -; 劣Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ. 由上表可知，监测断面丰北闸年均水质为Ⅳ类水质，达到还乡河目标水质要求；涧河口年均水质为Ⅳ类水质，达到陡河目标水质要求。 （4）地下水环境 本项目润滑油、切削液、液压油、漆料等均为桶装，且储存时油桶下设铁质托盘，储存区地面进行硬化、防腐防渗处理。废润滑油等危险废物储存在危废间内，使用专用容器承装，下设铁质托盘；危废间地面及裙角进行硬化、防腐防渗处理；使用润滑油等油类物质的设备，定期巡检，避免跑冒滴漏现场发生，油类使用区域下方设铁质托盘，车间地面进行硬化、防腐防渗处理。 综上所述，本项目无地下水环境污染途径，且无地下水环境保护目标，故不开展地下水环境质量现状调查。 （5）生态环境 项目所在区域内生态环境以城市环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。 （6）土壤环境 本项目润滑油、切削液、液压油、漆料等均为桶装，且储存时油桶下设铁质托盘，储存区地面进行硬化、防腐防渗处理。废润滑油等危险废物储存在危废间内，使用专用容器承装，下设铁质托盘；危废间地面及裙角进行硬化、防腐防渗处理；使用润滑油等油类物质的设备，定期巡检，避免跑冒滴漏现场发生，油类使用区域下方设铁质托盘，车间地面进行硬化、防腐防渗处理。 综上所述，本项目无土壤环境污染途径，且无土壤环境保护目标，故不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ①厂区周边500m范围内主要为厂房、空地、耕地，项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区；②厂界外50m范围内无声环境保护目标；③根据现场踏勘，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；④本项目位于产业园区内，不涉及生态环境保护目标。 表3-5 环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人口/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度(°); 纬度(°). 地下水; 厂区周围地下水; —; —; —; 地下水; —; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017）III类标准; —; —. 噪声; 厂界; —; —; 厂界外1m; —; —; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类标准; —; —. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期废气污染物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）排放限值要求；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，见表3-6、表3-7。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 执行时段 标准类别; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 表3-7 施工期扬尘污染物排放标准 类别; 控制 项目; 监测点浓度限值*（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）; 执行标准. 施工 扬尘; PM10; 80; ≤2; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. - 2、废气 下料、抛丸、打磨、焊接工序产生的颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）轧钢工序标准要求；喷漆、晾干及喷涂、粘胶工序产生的有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值（表面涂装业）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放限值要求（排放浓度小于 2.0mg/m 3，去除率大于75%）；橡胶捏炼、开炼、挤出、硫化过程产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中的排放浓度限值相关要求：颗粒物12mg/m3 ，非甲烷总烃10mg/m3，H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：H2S：15m排气筒排放速率0.33kg/h。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 相关要求：臭气浓度：2000。 厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂界无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）限值要求； - 表3-8 运营期大气染物排放标准 类别; 排污节点; 污染物; 标准限值; 执行标准. 有组织废气; 下料、抛丸、打磨、焊接工序; 颗粒物; 10 mg/m3; 参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢工业标准. 喷漆、晾干、喷涂、粘胶; 颗粒物; 1mg/m3; 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）. 甲苯与二甲苯合计; 20mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准. 苯; 1mg/m3. 非甲烷总烃; 60mg/m3，最低去除效率70%. 配料; 颗粒物; 12mg/m3; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5. 捏炼、开炼、挤出、硫化; 颗粒物; 12mg/m3. 非甲烷总烃; 10mg/m3. 硫化氢; 15m排气筒排放速率0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 臭气浓度; 2000. 食堂; 油烟; 2.0mg/m3 ，净化措施最低去除效率75%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中的中型规模标准要求. 无组织废 气; 厂界; 颗粒物; 1.0 mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5厂界标准. 苯; 0.1mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1，同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯; 0.6mg/m3. 二甲苯; 0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； - 3类：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) 4、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。标准限值见下表。 表3-9 废水排放标准 污染物; 《污水综合排放标准》; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 园区污水处理厂的收水水质标准; 单位; 本项目废水执行标准. pH; 6～9; 6.5-9.5; 6.5-8.5; 无量纲; 6.5-8.5. COD; 500; 500; 350; mg/L; 350. BOD5; 300; 350; 300; mg/L; 300. SS; 400; 400; 250; mg/L; 250. 氨氮; -; 45; 35; mg/L; 35. 总氮; -; 70; 40; mg/L; 40. 总磷; -; 8; -; mg/L; 8. 5、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 （1）废气 项目生产过程全部为电加热，不涉及燃料使用，无SO2、NOx：排放；根据预测可知，特征因子预测排放量为颗粒物1.833t/a，非甲烷总烃7.539t/a，苯0.0011t/a，甲苯与二甲苯合计0.259t/a，硫化氢0.395t/a。 （2）废水 项目无生产废水外排，职工生活污水经污水管网排入园区污水处理厂统一处理。因此，COD、氨氮总量均为0t/a。 综上所述计算，建议本项目污染物核算总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要为建筑材料及地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的二次扬尘和车辆运输进出工地所产生的二次扬尘。 在工程施工中，地基挖掘产生的弃土将临时贮存在施工现场周围，地基浇注完毕后，大部分用于回填地基，其余用于厂区平整。临时堆存过程中，在一定风力条件下，易产生一定量的二次扬尘。 从多家施工现场管理经验可知，施工期扬尘大小，与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，本评价根据施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表4-1和表4-2列出了北京环科所和石家庄市环境监测中心对不同施工场地扬尘情况的实测数据。 表4-1 北京建筑施工工地扬尘监测结果 单位：mg/m3 监测位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速 2.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表4-2 石家庄市施工现场扬尘监测结果 单位：mg/m3 距工地距离(m); 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由表4-1和表4-2以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在2.5m/s时，主要影响范围在150m范围内。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。 为降低扬尘产生量，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）及《关于印发<河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》(冀建质安函[2022]149号)，本次环评对施工扬尘提出具体的治理措施如下： （1）施工单位在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）拆除建筑物、构筑物时，四周使用围挡封闭施工，并采取喷雾、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷雾或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 （19）施工工地扬尘防治“六个百分之百”即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 在采取上述措施的前提下，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度。建设单位在落实上述扬尘防治达标措施前，不得开工建设。 采取上述措施后，颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的要求，不会对环境空气造成明显的影响。 项目占地73419.62m2，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）在施工现场设置不少于4个施工场地扬尘监测点，监测点位优先设置于车辆进出口及工地下风向处，剩余监测点沿围挡内侧均匀设置。 总之，施工期间，通过对施工单位加强管理，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖蓬布等措施，通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。经类比，预计厂界扬尘浓度0.5mg/m3，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）排放限值要求，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。 2、施工噪声影响分析 施工期机械噪声主要为装载机、挖掘机、运输车辆等机械噪声。施工机械选用低噪设备，其噪声源强见表4-3。 表4-3 施工期主要施工机械噪声表 施工机械名称; 装载机; 挖掘机; 推土机; 运输车辆. 噪声源强dB(A); 75; 90; 80; 70. （1）预测计算 本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lro-20lg(r/ro) 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)； r ——预测点与声源的距离，m； ro——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表4-4。 表4-4 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号; 机械; 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)]. 40m; 50m; 60m; 100m; 200m; 300m; 400m. 1; 装载机; 42.9; 41.02; 39.4; 35.5; 29.42; 25.5; 23.0. 2; 挖掘机; 57.9; 56.02; 54.4; 50.5; 44.42; 40.5; 38.0. 3; 推土机; 47.9; 46.02; 44.4; 40.5; 34.42; 30.5; 28.0. 4; 运输车辆; 37.9; 36.02; 34.4; 30.5; 24.42; 15.5; 18.0. 叠加值; 58.48; 56.6; 54.98; 51.08; 45; 41.05; 38.58. 2、影响分析 由预测可知，昼间距工地40m，夜间距工地60m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 根据项目平面布置及周边关系，距项目最近的环境敏感点为西北侧550m黄花港村。为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： (1)建设单位应要求施工单位选用低噪声机械设备，在施工中有专人对其进行维护保养，并对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 (2)尽可能利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备移至距敏感点相对较远的位置。 (3)严禁在施工现场设置拌合站和混凝土搅拌站。 (4)在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 (5)运输车辆按照指定路线行驶，避开敏感点，减少对敏感点的交通噪声影响。 (6)在22:00-6:00和12:00-14:00禁止施工。 采取以上措施后可有效控制噪声对周围环境的影响，不会对周围声环境质量产生影响。 3、施工期废水影响分析 施工期废水主要为施工人员盥洗废水。施工期高峰时施工人员20人，每人每天产生的盥洗废水量按20L计算，则盥洗废水产生量0.4m3/d，排水水质COD、BOD、SS、氨氮浓度低、水质简单，且水量较小，泼洒场地抑尘，对水环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 工程施工过程中产生的固体废物主要为场地平整及地基挖掘产生的弃土，施工过程中产生的固体废物属第Ⅰ类一般工业固体废物，除用于地基回填，其余全部用于厂区内平整，不外运，不会对周围环境产生不良影响。 5、施工期生态影响分析 (1)影响分析 施工期主要生态影响途径包括： ①施工期的生态影响主要体现在土地占用、破坏植被、景观影响、水土流失方面。 ②生产车间会压占土地，减少区域植被覆盖率，影响周围景观；施工过程增加土地的扰动，会加重水土流失。 (2)防治措施 针对可能引发的生态环境问题，项目在建设过程中采取如下生态保护措施： ①加强施工管理，控制施工作业区域、选择合理的运输线路，减小对地表的扰动。 ②建筑垃圾及时清运处置，减小在施工场地的堆存时间。 ③施工结束后对厂区进行非硬即绿化，最大限度的减少项目施工造成的植被损失。 ④地面施工过程中，要避开在大风暴雨天气下作业，减少因施工扰动产生的水土流失量。 ⑤加强对施工人员环保意识教育，严禁在规定的施工作业范围外随意破坏植被。 采取上述生态防治措施后，项目建设对生态环境影响是可接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目废气主要为激光切割机废气、等离子切割机废气、固定工位焊接废气、焊接机器人、打磨废气、抛丸废气、喷漆晾干废气、喷涂废气、打磨胶板废气、粘胶工序废气以及职工食堂油烟。 - （1）激光切割废气 本项目利用激光切割机对钢板等进行下料，在切割过程中由于金属熔化与高速气体碰撞瞬间产生大量的烟尘，烟尘主要是颗粒物，参考国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中04下料工段表可知，等离子切割过程颗粒物产生系数为1.10千克/吨-原料，项目需要使用激光切割机切割原材料为3680t/a，则切割过程颗粒物产生量为4.048t/a，切割作业年工作时间为2400h。 本项目设激光切割机1台，切割设备有外壳封闭，并自带下吸风收集系统（收集系统尺寸为2m×1.8m），且后侧设有排气口，激光切割废气经排气口集气管道引入1#脉冲布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放（P1），排气口与集气管道相连，收集效率按100%计算，去除效率为95%。 本项目激光切割废气所需风量计算公式为：集气罩面积×设计风速×3600s/h×风损；设计风速根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“采用半密闭罩或通风橱方式收集的……其余不小于0.6m/s”，本项目取0.8m/s；风损取值1.2，根据计算可知，激光切割废气所需风量为12441.6m3/h，除尘器配备风量为13000m3/h，可以满足需求。 则经过除尘器处理之后，激光切割废气排放量为0.202t/a，排放速率为0.084kg/h，排放浓度为6.487mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 （2）等离子切割机废气 本项目使用1台等离子切割机对钢板等进行下料。切割工序进行时，等离子切割机产生高度电离气体，火焰切割机产生高温火焰，带来的高热量使工件局部熔化并吹掉，金属原材料融化氧化过程中产生金属及其氧化物的粉尘和烟尘。本项目所用等离子切割机操作平台两侧各设置一个集尘口（尺寸为1m×1.6m），集尘口上方覆盖板，刀头移动时带动下方盖板开启产生的烟尘被收集至2#脉冲布袋除尘器处理后通过15m高的排气简（P2）排放。根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中04下料工段表可知，等离子切割过程颗粒物产生系数为1.10千克/吨-原料，项目需要使用等离子切割机切割原材料为3680t/a，则切割过程颗粒物产生量为4.048t/a，切割作业年工作时间为2000h。 本项目等离子切割废气所需风量计算公式为：集气罩面积×设计风速×3600s/h×风损；设计风速根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“采用侧吸风罩方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.2m/s”，本项目取1.2m/s；风损取值1.2，根据计算可知，激光切割废气所需风量为16588.8m3/h，除尘器配备风量为18000m3/h，可以满足需求。 等离子切割废气收集效率在95%以上，除尘器风量为18000m3/h，净化效率约为95%。则经处理后等离子切割废气无组织排放量为0.202t/a（0.101kg/h），有组织排放量为0.192a，排放速率为0.096kgh，排放浓度为5.341mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 - （3）固定工位焊接废气+2台焊接机器人废气 - 焊接过程中会产生烟尘，该烟尘是在由金属在过热条件下产生的蒸汽，经氧化和冷凝而形成的。本项目焊接工序主要采用二氧化碳气体保护焊机进行焊接。焊接工序工作时间依据订单而定，平均年工作2000h。 本项目共有，20个二保焊机、1台焊轴机、1台碳弧气刨机，共设置15个焊接平台，与2台焊接机器人共用一台3#脉冲布袋除尘器。焊接平台上方设置集气罩（尺寸为φ0.7m）收集焊接废气，焊接机器人焊接机器人焊接臂上方设置1×1.3m集气罩收集焊接废气。 焊接废气所需风量计算公式为：集气罩面积×设计风速×3600s/h×风损；设计风速根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s”，本项目取0.8m/s；风损取值1.2，根据计算可知，焊接废气所需风量为28925.86m3/h，除尘器配备风量为30000m3/h，可以满足需求。 本项目固定焊接工位焊接使用焊丝量为152t/a，2台焊接机器人使用焊丝9.6t，共161.6t，均为实芯焊丝。根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中09焊接-实芯焊丝产污系数9.19千克/吨-原料，本项目固定工位焊接过程产生颗粒物为1.485t/a。 - 固定工位焊接废气+2台焊接机器人废气引入一套3#脉冲布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放（P3），每个集气罩收集效率按90%，颗粒物去除效率为95%。 根据计算可知，经处理后焊接废气无组织排放量为0.149t/a（0.074kg/h），有组织排放量为0.067a，排放速率为0.033kgh，排放浓度为1.114mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 - （4）焊接机器人焊接烟尘 本项目另设有3台焊接机器，焊接工序工作时间依据订单而定，平均年工作1000h。焊接机器人焊接臂上方设置1×1.3m集气罩收集焊接废气，3台焊接机共用一台4#脉冲布袋除尘器。 焊接废气所需风量计算公式为：集气罩面积×设计风速×3600s/h×风损；设计风速根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s”，本项目取0.8m/s；风损取值1.2，根据计算可知，焊接废气所需风量为13478.4m3/h，除尘器配备风量为15000m3/h，可以满足需求。 3台焊接机器人使用焊丝量为14.4t，根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中09焊接-实芯焊丝产污系数9.19千克/吨-原料，本项目焊接机器人焊接过程产生颗粒物为0.132t/a。 - 集气罩收集效率按90%，颗粒物去除效率为90%。根据计算可知，经处理后焊接废气无组织排放量为0.013t/a（0.007kg/h），有组织排放量为0.012a，排放速率为0.006kgh，排放浓度为0.397mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 （5）角磨机废气 本项目激振器组装工序采用人工手持角磨机对铸件毛边进行打磨，打磨工序平均年工作2000h。由于工位不固定，采用可移动集气罩（φ0.5m）收集打磨废气，经移动式焊接烟尘净化器（风机风量2000m3/h，共2套）处理后车间内无组织排放。根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中06预处理-干式预处理件（打磨）产污系数2.19千克/吨-原料，项目所需打磨铸件量为249t，则打磨过程产生颗粒物为0.545t/a。 集气罩收集效率按90%，颗粒物去除效率为90%。根据计算可知，经处理后打磨废气无组织排放量为0.104t/a（0.052kg/h）。 （6）移动式焊接废气 本项目另设有5台交流电焊机进行补充焊接，用于一些边角补充焊接以及不方便进入焊接工位的工件焊接。补充焊接工序平均年工作1000h。采用可移动集气罩（φ0.5m）收集焊接废气，经移动式焊接烟尘净化器（风机风量2000m3/h，共5套）处理后车间内无组织排放。 5台焊接机器人使用焊丝量为4.4t（每台使用焊丝量为0.88t），根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中09焊接-实芯焊丝产污系数9.19千克/吨-原料，本项目焊接机器人焊接过程产生颗粒物为0.040t/a。 集气罩收集效率按90%，颗粒物去除效率为90%。根据计算可知，经处理后焊接废气无组织排放量为0.008t/a（0.008kg/h）。 （7）抛丸机废气 由于钢材表面一般在出厂后都有浮锈，在构件加工完后成，涂装之前，用抛丸机进行抛丸处理，抛丸就是将钢珠用抛丸机打向钢材表面，这样可以除掉浮锈。本项目工件表面除锈在1台密闭的抛丸机内进行，工件抛丸清理过程产生一定量的颗粒物。抛丸工序工作时间依据订单而定，平均年工作2000h。 抛丸机抛丸时整体封闭，进出口设置软帘，抛丸机上方设置管道，抛丸废气经上方管道收集后经风机（风量30000m3/h）引至脉冲布袋除尘器（综合处理效率按95%计） 抛丸废气所需风量计算公式为：抛丸机体积×换风次数×风损；本项目抛丸机体积为15×8×7m，换风次数取30次/h，满足《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h”，本项目风损取值1.2，根据计算可知，抛丸废气所需风量为30240m3/h，除尘器配备风量为30000m3/h，可以满足需求。 根据国家生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）中附表1中33-37，431-434机械行业系数手册中06预处理-干式预处理件（打磨）产污系数2.19千克/吨-原料，项目所需要抛丸的工件量为603.75t，则颗粒物产生量为1.322t/a，采用5#布袋除尘器处理后经15m排气筒（P5）排放。 布袋除尘器颗粒物去除效率为95%。根据计算可知，经处理后抛丸废气有组织排放量为0.066a，排放速率为0.033kgh，排放浓度为1.102mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 （7）喷漆、晾干废气 喷漆产生的主要污染物为漆雾、VOCs（含苯、甲苯、二甲苯），项目采用高压无气喷涂法，喷涂效率按70%计算，则喷漆过程中约有30%的涂料固份转以漆雾的形式排出（20%在喷漆车间内沉降，形成落地漆渣；10%形成漆雾与有机废气一起排放）。晾干间产生的主要污染物为有机废气，油漆中挥发性有机物（VOCS）按在喷漆间、晾干间全部挥发计。 本项目建设1个喷漆间（15m×8m×6.5m），1个晾干间（12m×8m×6.5m）；喷漆间、晾干间整体密闭，采用间歇性换风的方式进行废气收集。根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次／h。”本项目喷漆间换风次数取40次/h，晾干间换风次数取20次/h，满足文件中要求。根据计算可知，喷漆、晾干废气所需风量为51264m3/h，喷漆、晾干废气治理措施配备风量为52000m3/h，可以满足需求。 喷淋塔+过滤棉除漆雾装置除漆雾效率按90%计，活性炭收集处理效率按90%计，催化燃烧效率按95%计。工作时间为4800h。 根据物料平衡和油漆平衡可知，漆雾中颗粒物产生量为0.054t/a，非甲烷总烃产生量为0.397t/a，苯产生量为0.002t/a，甲苯和二甲苯合计产生量为0.199t/a。 喷漆、晾干废气经喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+6#催化燃烧+15m排气筒P6排放。 活性炭性质见表4-1，环保设施参数见表4-2。 表4-1 活性炭性质 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 碘吸附值; mg/g; 800. 2; 亚甲基蓝吸附率; mL/0.1g; 9.4. mg/g; 141. 3; 粒度; 2.0mm-0.80mm; 95%. 0.80mm以下; 5%. 4; 强度; %; 95.8. 5; 表观密度; g/mL; 0.47. 6; 灰份; %; 2.1. 7; 水分; %; 8.1. 8; pH值; -; 6.5. 表4-2 环保设施参数 序号; 设备名称; 数量; 尺寸（长宽高m）; 备注. 1; 活性炭箱; 2; 1.5×1×1; 活性炭填充量1t，蜂窝状活性炭层. 2; 催化燃烧装置; 1; /; /. 3; 吸附系统的风机风量; 52000; /; /. 4; 脱附系统的风机风量; 2000; /; /. 根据设计单位提供资料，本项目脱附方式为在线脱附。活性炭吸附和催化燃烧装置运行时分为两种工况，其中工况1∶活性炭吸附装置只进行吸附；工况2∶活性炭吸附装置进行脱附，脱附废气进入催化燃烧装置净化后排放。活性炭每六天脱附一次，一次脱附时间为24h。不同工况下源强具体核算结果见表4-3。 表4-3 项目喷漆、晾干废气排放口污染物情况一览表 工况; 污染物; 产生情况; 污染治理设施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 工作时间. 吸附; 非甲烷总烃; 0.397; 0.1; 2.54; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附，风机风量52000; 90; 0.040; 0.010; 0.254; 4114. 颗粒物; 0.054; 0.01; 0.35; 90; 0.005; 0.001; 0.035; 4114. 苯; 0.002; 0.0005; 0.01; 90; 0.0002; 0.00005; 0.001; 4114. 甲苯与二甲苯合计; 0.199; 0.05; 1.27; 90; 0.020; 0.005; 0.127; 4114. 脱附; 非甲烷总烃; 0.357; 0.26; 130.21; 活性炭脱附+催化燃烧，风机风量2000; 95; 0.018; 0.026; 13.021; 686. 苯; 0.002; 0.001; 0.66; 95; 0.00009; 0.0001; 0.066; 686. 甲苯与二甲苯合计; 0.179; 0.13; 65.27; 95; 0.009; 0.013; 6.527; 686. 根据计算，项目喷漆、晾干废气经治理设施处理后，漆雾（颗粒物）排放浓度满足《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）中“颗粒物排出量<1mg/m3”；甲苯和二甲苯合计、苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；苯1.0mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%，非甲烷总烃同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“三十九 工业涂装”绩效分级B级指标相关要求。 （8）喷涂废气 喷涂防腐耐磨材料产生的主要污染物为漆雾、VOCs（含苯、甲苯、二甲苯），项目采用高压无气喷涂法，喷涂效率按70%计算，则喷漆过程中约有30%的涂料固份转以漆雾的形式排出（20%在喷漆车间内沉降，形成落地漆渣；10%形成漆雾与有机废气一起排放）。涂料中挥发性有机物（VOCS）按在喷涂间全部挥发计。 本项目建设2个喷涂间（8m×8m×7m），喷涂间整体密闭，采用间歇性换风的方式进行废气收集。根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h”本项目喷涂间换风次数取40次/h，满足文件中要求。根据计算可知，两个喷涂间废气所需风量为43008m3/h，喷涂废气治理措施配备风量为45000m3/h，可以满足需求。 喷淋塔+过滤棉除漆雾装置除漆雾效率按90%计，活性炭收集处理效率按90%计，催化燃烧效率按95%计。工作时间为4800h。 根据物料平衡和油漆平衡可知，漆雾中颗粒物产生量为0.692t/a，非甲烷总烃产生量为0.989t/a，苯产生量为0.005t/a，甲苯和二甲苯合计产生量为0.495t/a。 2座喷涂间废气共用1套喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+7#催化燃烧+15m排气筒P7排放。 活性炭性质见表4-4，环保设施参数见表4-5。 表4-4 活性炭性质 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 碘吸附值; mg/g; 800. 2; 亚甲基蓝吸附率; mL/0.1g; 9.4. mg/g; 141. 3; 粒度; 2.0mm-0.80mm; 95%. 0.80mm以下; 5%. 4; 强度; %; 95.8. 5; 表观密度; g/mL; 0.47. 6; 灰份; %; 2.1. 7; 水分; %; 8.1. 8; pH值; -; 6.5. 表4-5 环保设施参数 序号; 设备名称; 数量; 尺寸（长宽高m）; 备注. 1; 活性炭箱; 2; 1.5×1×1; 活性炭填充量1t，蜂窝状活性炭层. 2; 催化燃烧装置; 1; /; /. 3; 吸附系统的风机风量; 45000; /; /. 4; 脱附系统的风机风量; 3000; /; /. 根据设计单位提供资料，本项目脱附方式为在线脱附。活性炭吸附和催化燃烧装置运行时分为两种工况，其中工况1∶活性炭吸附装置只进行吸附；工况2∶活性炭吸附装置进行脱附，脱附废气进入催化燃烧装置净化后排放。活性炭每六天脱附一次，一次脱附时间为24h。不同工况下源强具体核算结果见表4-6。 表4-6 项目喷涂废气排放口污染物情况一览表 工况; 污染物; 产生情况; 污染治理设施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 工作时间. 吸附; 非甲烷总烃; 0.989; 0.24; 9.62; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附，风机风量45000; 90; 0.099; 0.024; 0.962; 4114. 颗粒物; 0.692; 0.17; 6.73; 90; 0.069; 0.017; 0.673; 4114. 苯; 0.0050; 0.001; 0.05; 90; 0.0005; 0.0001; 0.005; 4114. 甲苯与二甲苯合计; 0.495; 0.12; 4.81; 90; 0.050; 0.012; 0.481; 4114. 脱附; 非甲烷总烃; 0.890; 0.65; 216.25; 活性炭脱附+催化燃烧，风机风量3000; 95; 0.045; 0.065; 21.625; 686. 苯; 0.005; 0.003; 1.09; 95; 0.000; 0.0003; 0.109; 686. 甲苯与二甲苯合计; 0.446; 0.32; 108.24; 95; 0.022; 0.032; 10.824; 686. 根据计算，项目喷涂废气经治理设施处理后，漆雾（颗粒物）排放浓度满足《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）中“颗粒物排出量<1mg/m3”；甲苯和二甲苯合计、苯、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；苯1.0mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%，非甲烷总烃同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“三十九 工业涂装”绩效分级B级指标相关要求。 （9）粘胶板有机废气 项目使用耐磨橡胶粘合剂将耐磨胶板粘结在设备内表面，涂胶过程产生的主要污染物为非甲烷总烃、甲苯，项目采用人工涂胶，粘合剂中挥发性有机物按在粘胶间全部挥发计。 本项目建设2个粘胶间（24m×8m×5m），每个粘胶间配备一套活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置处理各自废气。粘胶间整体密闭，采用间歇性换风的方式进行废气收集。根据《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h”本项目粘胶间换风次数取40次/h，满足文件中要求。根据计算可知，每个粘胶间废气所需风量为46080m3/h，粘胶板废气治理措施配备风量为48000m3/h，可以满足需求。 活性炭收集处理效率按90%计，催化燃烧效率按95%计。工作时间为4800h。 项目使用耐磨橡胶粘合剂用量为20.6t，根据原料成分分析可知，其中非甲烷总烃占比为20%，甲苯占比为5%，则非甲烷总烃产生量为4.12t/a，甲苯和二甲苯合计产生量为1.03t/a。 活性炭吸附/脱附+9#催化燃烧和活性炭吸附/脱附+10#催化燃烧两套处理措施工艺参数及污染物产排污情况完全相同。 活性炭性质见表4-7，环保设施参数见表4-8。 表4-7 活性炭性质 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 碘吸附值; mg/g; 800. 2; 亚甲基蓝吸附率; mL/0.1g; 9.4. mg/g; 141. 3; 粒度; 2.0mm-0.80mm; 95%. 0.80mm以下; 5%. 4; 强度; %; 95.8. 5; 表观密度; g/mL; 0.47. 6; 灰份; %; 2.1. 7; 水分; %; 8.1. 8; pH值; -; 6.5. 表4-8 环保设施参数 序号; 设备名称; 数量; 尺寸（长宽高m）; 备注. 1; 活性炭箱; 2; 1.5×1×1; 活性炭填充量1t，蜂窝状活性炭层. 2; 催化燃烧装置; 1; /; /. 3; 吸附系统的风机风量; 25000; /; /. 4; 脱附系统的风机风量; 3000; /; /. 根据设计单位提供资料，本项目脱附方式为在线脱附。活性炭吸附和催化燃烧装置运行时分为两种工况，其中工况1∶活性炭吸附装置只进行吸附；工况2∶活性炭吸附装置进行脱附，脱附废气进入催化燃烧装置净化后排放。活性炭每六天脱附一次，一次脱附时间为24h。不同工况下源强具体核算结果见表4-9。 表4-9 项目粘胶废气排放口污染物情况一览表 工况; 污染物; 产生情况; 污染治理设施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 工作时间. 吸附; 非甲烷总烃; 2.060; 0.5; 20.03; 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附，风机风量25000，2套; 90; 0.206; 0.050; 2.003; 4114. 甲苯与二甲苯合计; 0.515; 0.13; 5.01; 90; 0.052; 0.013; 0.501; 4114. 脱附; 非甲烷总烃; 1.854; 1.57; 522.51; 活性炭脱附+催化燃烧，风机风量3000，2套; 95; 0.108; 0.157; 52.251; 686. 甲苯与二甲苯合计; 0.464; 0.39; 130.63; 95; 0.027; 0.039; 13.063; 686. 根据计算，项目粘胶废气经治理设施处理后，甲苯和二甲苯合计、非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%。 （10）橡胶板打磨粉尘 生产工艺中在设备外层粘接一层橡胶板以获得更好的减震性能和使用寿命。橡胶板在粘接前需打磨粘接面，增大其比表面积增加粘接强度。根据《粉尘的沉降性能及粒度分析》《长沙工业高等专科学校，何静著）表1中的粉尘在流体中的运行分析，粒径在10μm 以上的粉尘颗粒在操作工位附近可缓慢自然沉降∶粒径在 10μm以下的粉尘颗粒在大气中漂浮难以沉降，形成工业废气污染。本项目人工进行打磨，过程中产生悬浮的橡胶粉尘较少，其产生量类比同类项目约为原料量的1%，原料耐磨胶板用量为170t，则粉尘产生量为1.7t/a。 胶板打磨工序工作时间依据订单而定，平均年工作2000h。 打磨工序位于密闭打磨间内，上方设置管道，废气经上方管道收集后引至8#脉冲布袋除尘器（综合处理效率按95%计）处理后经15m排气筒排放。 废气所需风量计算公式为：胶板打磨间体积×换风次数×风损；本项目胶板打磨间体积为6×5×3m，换风次数取40次/h，满足《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件中要求“工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h”，本项目风损取值1.2，根据计算可知，胶板打磨废气所需风量为4320m3/h，除尘器配备风量为5000m3/h，可以满足需求。 布袋除尘器颗粒物去除效率为95%。根据计算可知，胶板打磨废气有组织排放量为0.085t/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为8.5mg/m3，满足参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）。 （11）粉料配料、捏炼、开炼废气 本项目在密闭的配料间内进行称重、配料。本项目采用手动称量的方式，由人工利用不同规格的舀子将包装袋中粉料慢慢转移至高压聚乙烯塑料袋中，在电子称上称量，称量完毕后系好袋子，备用。配料在专用配料工位进行，配料工位上方设置1m×1.25m集气罩。 捏炼、开炼过程中将配料完成的粉料，慢慢倒入捏炼机、开炼机中与天然橡胶进行捏炼、开炼，此过程中会产生颗粒物。捏炼、开炼、精炼、挤出过程温度较高，会产生非甲烷总烃、臭气浓度。本项目在捏炼机、开炼机上方设置集气罩+软帘，并配套引入脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置处理。 表4-10 项目橡胶废气收集情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 废气收集罩尺寸（长*宽，m）; 风速（m/秒）; 面积（㎡）; 排气量（m³）; 废气处理措施. 1; 配料工位; 个; 1; 1*1.25; 0.8; 1.25; 4320; 共用一套11#脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置+15m排气筒，风机风量35000. 2; 捏炼机; 台; 1; 1.3*1.3; 0.8; 1.69; 5840.64. 3; 捏炼机; 台; 1; 1.3*1.3; 0.8; 1.69; 5840.64. 4; 注射机; 台; 2; 1.3*2; 0.8; 5.2; 17971.2. 5; 开胶机; 台; 1; 1.8*2; 0.8; 3.6; 12441.6; 共用一套12#脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置+15m排气筒，风机风量38000. 6; 开胶机; 台; 2; 1.8*2; 0.8; 7.2; 24883.2. 项目橡胶制品中各污染物排放浓度类比《陆凯新材料（唐山市丰南区）有限公司》自行监测报告（YFJC-2022-06052）中数据，陆凯新材料（唐山市丰南区）有限公司与本公司属于同一总公司，生产橡胶制品原料、生产工艺、废气处理措施完全相同，类比可行。根据监测报告可知，橡胶制品污染物排放浓度为颗粒物2.2mg/m3，非甲烷总烃7.7mg/m3，臭气浓度977无量纲，硫化氢0.47mg/m3。满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中的排放浓度限值相关要求：颗粒物12mg/m3，非甲烷总烃10mg/m3的要求，硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：H2S：15m排气筒排放速率0.33kg/h。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 相关要求：臭气浓度：2000。 （12）硫化废气 硫化过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、H2S。本项目在硫化机上方设置集气罩+软帘，并配套引入活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置处理。 表4-10 项目硫化废气收集情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 废气收集罩尺寸（长*宽，m）; 风速（m/秒）; 面积（㎡）; 排气量（m³）; 废气处理措施. 1; 硫化机; 台; 3; 1.5*2; 0.8; 9; 31104; 共用一套13#活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置+15m排气筒，风机风量35000. 2; 硫化机; 台; 1; 1*1; 0.8; 1; 3456. 3; 硫化机; 台; 1; 3*1; 0.8; 3; 10368; 共用一套14#活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置+15m排气筒，风机风量37000. 4; 硫化机; 台; 1; 0.8*0.8; 0.8; 0.64; 2211.84. 5; 硫化机; 台; 2; 1*1; 0.8; 2; 6912. 6; 硫化机; 台; 1; 2.4*2; 0.8; 4.8; 16588.8. 7; 硫化机; 台; 2; 1.5*2.5; 0.8; 7.5; 25920; 共用一套15#活性炭吸附/脱附#催化燃烧装置+15m排气筒，风机风量35000. 8; 硫化机; 台; 1; 1.7*1; 0.8; 1.7; 5875.2. 9; 涂胶间; 座; 1; 3*6*3; /; /; 2160（按换气次数40次/h计算）. 项目橡胶制品中各污染物排放浓度类比《陆凯新材料（唐山市丰南区）有限公司》自行监测报告（YFJC-2022-06052）中数据，陆凯新材料（唐山市丰南区）有限公司与本公司属于同一总公司，生产橡胶制品原料、生产工艺、废气处理措施完全相同，类比可行。根据监测报告可知，硫化废气中非甲烷总烃7.7mg/m3，臭气浓度977无量纲，硫化氢0.47mg/m3。满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中的排放浓度限值相关要求：非甲烷总烃10mg/m3的要求，硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：H2S：15m排气筒排放速率0.33kg/h。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：臭气浓度：2000。 （13）食堂油烟 本项目设食堂，供应三餐，以天然气为原料，项目劳动定员500人。 本项目食堂共设3个灶头，属于中型食堂。食堂使用清洁能源作为燃料，主要为电和天然气。厨房内的炉灶工作时产生的高温油烟废气，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物。《中国居民膳食指南（2016）》指出，对于成年人脂肪提供能量应占总能量的30%以下，每天烹调油摄入量为25-30克，本项目最大用餐人数为200人，本项目食用油消耗系数按3kg/100人•d（指三餐）计，则食堂日消耗食用油6kg。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量总占耗油量的2%。经核算，本项目日油烟产生量为0.12kg/d，烹饪时间按6h/d计算，本项目每个灶头油烟产生速率为6.67g/h，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求，本项目采用油烟净化器对厨房油烟废气进行净化处理后经预留烟道于食堂所在楼顶排放，油烟净化排气风机的风量在6000m3/h（3个灶头，每个灶头风量2000m3/h）左右，油烟产生浓度为3.33mg/m 3 。经处理后通过内置专用烟道于楼顶排放，油烟去除率应大于75%，按75%计，则油烟排放浓度0.83g/m 3 ，年排放量为0.027t/a。油烟排放浓度小于 2.0mg/m 3 ，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放限值要求。 表4-11 项目废气排放口情况一览表 排气筒编号; 名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. P1; 激光切割; 15m; 0.6; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P2; 等离子切割; 15m; 0.6; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P3; 固定工位焊接; 15m; 1; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P4; 焊接机器人; 15m; 0.6; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P5; 抛丸; 15m; 1; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P6; 喷漆; 15m; 1; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每半年1次. P7; 喷涂; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每半年1次. P8; 打磨胶板; 15m; 0.2; 20℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物; 每年1次. P9; 粘胶1; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 非甲烷总烃、甲苯; 每半年1次. P10; 粘胶2; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 非甲烷总烃、甲苯; 每半年1次. P11; 配料、捏炼、开炼1; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P12; 配料、捏炼、开炼2; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P13; 硫化1; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P14; 硫化2; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P15; 硫化3; 15m; 0.8; 60℃; 有组织; 排气筒出口; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. （12）废气排放环境影响分析 项目所在区域环境空气质量不达标。项目生产在封闭车间内进行，废气处理后达标排放，经预测，厂界浓度满足标准限值。项目废气全部达标排放，对区域大气环境影响较小。 （13）倍量削减 项目所在区域为环境质量不达标地区，项目处于大气环境二类功能区，距离周围环境敏感目标比较远，本项目采取了完善的环境治理措施/设施，污染物满足排放标准要求，项目颗粒物排放量为1.833t/a、有机废气排放量为7.539t/a，因此，项目需倍量削减颗粒物3.666t/a、有机废气15.078t/a，对区域环境空气的影响可接受。 表4-12 本项目有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 6.487; 0.084; 0.202. 2; P2; 颗粒物; 5.341; 0.096; 0.192. 3; P3; 颗粒物; 1.114; 0.033; 0.067. 4; P4; 颗粒物; 0.397; 0.006; 0.012. 5; P5; 颗粒物; 1.102; 0.033; 0.066. 6; P6; 非甲烷总烃; 13.021; 0.026; 0.058. 颗粒物; 0.035; 0.001; 0.005. 苯; 0.066; 0.0001; 0.0003. 甲苯与二甲苯合计; 6.527; 0.013; 0.029. 7; P7; 非甲烷总烃; 21.625; 0.065; 0.144. 颗粒物; 0.673; 0.017; 0.069. 苯; 0.109; 0.0003; 0.0008. 甲苯与二甲苯合计; 10.284; 0.032; 0.072. 8; P8; 颗粒物; 8.5; 0.043; 0.085. 9; P9; 非甲烷总烃; 52.251; 0.157; 0.314. 甲苯; 13.063; 0.039; 0.079. 10; P10; 非甲烷总烃; 52.251; 0.157; 0.314. 甲苯; 13.063; 0.039; 0.079. 11; P11; 颗粒物; 2.2; 0.077; 0.370. 非甲烷总烃; 7.7; 0.270; 1.294. 硫化氢; 0.47; 0.016; 0.079. 臭气浓度; 977; /; /. 12; P12; 颗粒物; 2.2; 0.084; 0.401. 非甲烷总烃; 7.7; 0.293; 1.404. 硫化氢; 0.47; 0.018; 0.086. 臭气浓度; 977; /; /. 13; P13; 非甲烷总烃; 7.7; 0.270; 1.294. 硫化氢; 0.47; 0.016; 0.079. 臭气浓度; 977; /; /. 14; P14; 非甲烷总烃; 7.7; 0.285; 1.368. 硫化氢; 0.47; 0.017; 0.083. 臭气浓度; 977; /; /. 15; P15; 非甲烷总烃; 7.7; 0.270; 1.294. 硫化氢; 0.47; 0.016; 0.079. 臭气浓度; 977; /; /. 有组织排放合计. 有组织排放合计; 颗粒物; 1.469. 非甲烷总烃; 7.484. 硫化氢; 0.406. 苯; 0.0011. 甲苯与二甲苯合计; 0.259. 表4-12 本项目无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m³）. 1; —; 未被集气罩收集; 非甲烷总烃; 封闭车间、设置集气罩加强废气收集; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值; 2.0; 0.055. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1规定的限值; 6.0（厂房外监测点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 2; —; 颗粒物; 车间抑尘后无组织排放，车间内定期清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.364. 无组织排放总计（t/a）. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.055. 颗粒物; 0.364. 表4-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 1.833. 2; 非甲烷总烃; 7.539. 3; 苯; 0.0011. 4; 甲苯与二甲苯合计; 0.259. 5; 硫化氢; 0.406. 2、废水 项目产生废水主要为生活污水。 项目生产过程用水仅为配置切削液用水，这部分用水在生产过程中损耗或进入废切削液，无生产废水产生。 项目设置食堂、宿舍，厕所为水冲厕，生活污水产生量40m3/d，其中COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为250mg/L，SS浓度为200mg/L，总氮浓度为30mg/L，氨氮浓度为25mg/L，总磷浓度为5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及园区污水处理厂进水水质要求。 - 唐山空港城开发区污水处理厂远期设计规模为10万立方米/日，计划分三期建设完成，污水处理工艺为格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+活性炭砂滤池+消毒+污泥处理，现状已建成处理规模为1万立方米/日的污水处理厂，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入泥河。中期扩建污水处理厂规模至6.15万立方米/日，远期扩建规模至10万立方米/日，污水处理规划用地15.05公顷。 - 综上，本项目对地表水体无影响。 3、噪声 本次项目主要噪声源为风机等设备生产过程中产生的噪声，噪声源强在70~95dB(A)。未采取减振降噪措施时，主要高噪声污染源在离设备1米处噪声源强见下表。 表4-14 项目主要噪声源及噪声源强 序号; 设备地点; 噪声源; 产生强度/dB(A); 数量（台）; 降 噪 措 施; 排放强度dB(A); 排放时间. 1; 生产车间; 激光切割机; 90; 1; 基础减振，单层彩钢厂房隔声，可综合降噪降噪15dB(A); 75; 2400. 2; 等离子切割机; 90; 1; 75; 2400. 3; 带锯床; 85; 2; 70; 2400. 4; 折弯机; 85; 2; 70; 2400. 5; 车床; 85; 10; 70; 2400. 6; 铣床; 85; 3; 70; 2400. 7; 钻床; 90; 3; 75; 2400. 8; 焊接; 85; 5; 70; 2400. 9; 角磨机; 80; 5; 65; 2400. 10; 抛丸机; 85; 1; 70; 2400. 11; 喷漆设备; 80; 1; 65; 2400. 12; 喷涂设备; 80; 2; 65; 2400. 13; 调试设备; 70; 1; 55; 2400. 14; 捏炼机; 75; 2; 60; 2400. 15; 开炼机; 75; 2; 60; 2400. 16; 精炼机; 75; 1; 60; 2400. 17; 挤出机; 70; 2; 55; 2400. 18; 硫化机; 70; 12; 55; 2400. 19; 胶板打磨; 75; 1; 60; 2400. 20; /; 风机; 85; 10; 选用低产噪设备，基础安装减振垫，风机加装隔声罩，可综合降噪降噪15dB(A); 70; 2400. 21; /; 空压机; 95; 1; 80; 2400. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc－A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 （2）室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （4）预测值的计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见下表。 表4-15 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 44.2; 44.2; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 42.2; 42.2; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 47.8; 47.8; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 41.2; 41.2; 65; 55; 达标; 达标. 本项目建成后，厂界噪声贡献值经为41.2-47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准限值要求。 4、固废 结合工程分析，本项目固体废物主要为金属边角料、含油金属屑、废润滑油、废切削液、废油桶、废焊丝、废钢丸、脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，喷漆产生的废渣，更换的废过滤棉、废布袋、废活性炭、废催化剂、油漆的废包装桶，以及职工生活垃圾。根据《国家危险废物名录》(2021年)与《危险废物鉴别标准 通则》（GB50585.7-2019），判定本项目金属边角料、废焊丝、废钢丸、除尘灰、废布袋属于一般固体废物，其他均属于危险废物。 1）一般固废： 金属边角料：机加工过程产生的金属边角料人工袋装收集后，暂存一般固废暂存区，产生量为100t/a，定期外售； 废焊丝：焊接产生的废焊丝量为0.1t/a，人工袋装收集后，暂存一般固废暂存区，定期外售； 废钢丸：抛丸设备内设有分离器，将破损的钢丸分离，人工袋装收集后，暂存一般固废暂存区，废钢丸的产量为5t/a，定期外售； 除尘灰：本项目脉冲布袋除尘器收集的除尘灰量为10.50t/a，人工袋装收集后，暂存一般固废暂存区，定期外售； 废布袋：脉冲布袋除尘器破损更换下来的废布袋产生量约为0.1t/a，人工袋装收集后，暂存一般固废暂存区，定期外售。 2）生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾7.5t/a，统一收集后由环卫部门处理。 3）危废固废的收集 含油金属屑：机加工产生的的含油金属屑（0.2t/a）单独收集后含油金属屑通过甩油机甩油后，静置无滴漏，金属屑和滤出切削液分别放置不同容器中；暂存危废间，金属屑定期外售铸造厂用于金属冶炼，滤出切削液委托有资质单位定期收集处置。 废润滑油、废切削液、废油桶：设备维护过程中，废润滑油产生量0.1t/a，废切削液产生量0.1t/a，废油桶产生量0.01t/a，暂存于铁桶中，转移至危险废物暂存间，按GB15562.2的规定设置警示标志，定期交有资质单位处置。 漆渣：喷漆室设置地面格栅，格栅平面下方，漆雾分离模组之前设置有空气导流室。空气导流室总体呈T型，T型空气导流通道的内表面一般采用塑料薄膜覆盖，喷漆过程中产生的漆渣（0.1t/a）粘附在薄膜表面，定期将薄膜以及连同其上粘附固化的油漆一起揭下并盛放于带盖的桶中，转移至危废间暂存。 废过滤棉：废漆雾分离模组、过滤装置主要过滤油漆中的颗粒物，属于粘性物质，在漆雾通过分离模组的过程中部分漆雾在惯性力的作用下撞到并粘附于漆雾分离箱上；部分漆雾在离心力的作用流入预分离箱的中。定期将漆雾分离模组及其上粘附的油漆一起更换，产生量为0.2t/a，并盛放于带盖的桶中，转移至危废间暂存。 有机废气处理装置定期更换的废活性炭产生量为2t/a，废催化剂产生量为0.005t/a，暂存于铁桶中，转移至危险废物暂存间，按GB15562.2的规定设置警示标志，定期交有资质单位处置。 油漆废包装桶：项目产生的油漆、稀释剂、固化剂的废包装桶集中收集，为了节省储存空间，将空桶压瘪暂存于危废暂存间，产生量为0.61t/a，按GB15562.2的规定设置警示标志，定期交有资质单位处置。 项目危险废物情况见下表。 表4-16 危险废物产生、治理和排放情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含油金属屑; HW08; 900-249-08; 0.2; 切割设备; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I; 含油金属屑通过甩油机甩油后，静置无滴漏，金属屑和滤出切削液分别放置不同容器中；暂存危废间，金属屑定期外售铸造厂用于金属冶炼. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备 润滑; 液态; 废矿 物油; 废矿物油; 1年; T，I; 暂存于铁桶中，设置危险废物暂存间，按GB15562.2的规定设置警示标志，交有资质单位处置。. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 切割设备; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; /; 固态; 铁; 废矿物油; 1年; T，I. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 废气治理; 固态; 沾染毒性、感染性危险废物; 非甲烷总烃; 1年; T. 6; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.005; 废气治理; 固态; 1年; T. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 废气治理; 固态; 1年; T. 8; 漆渣; HW12燃料、涂料废物; 900-252-12; 0.1; 喷漆; 固态; 树脂; 非甲烷总烃; 1年; T/I. 9; 油漆废包装桶; HW49其他废物; 900-041-049; 0.61; 喷漆; 固态; 树脂、有机溶剂; 非甲烷总烃; 1年; T/In. 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防渗要求. 1; 危废间; 含油金属屑; HW08; 900-249-08; 生产车间内部; 20; 隔离围挡单独暂存于桶中; 0.2; 1年; 地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 1年. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1; 1年. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 隔离围挡单独储存; 0.01; 1年. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 隔离围挡单独暂存于桶中; 2; 1年. 6; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.005; 1年. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 1年. 8; 漆渣; HW12燃料、涂料废物; 900-252-12; 0.1; 1年. 9; 油漆废包装桶; HW49其他废物; 900-041-049; 隔离围挡单独储存; 1; 1年. 为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，本项目危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容采取措施。对于本项目危险废物处置，危险废物暂存于生产车间南侧的危废间内，面积20m2。应采取以下措施： 危险废物贮存器要求： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c、装载危险废物的容器必须完好无损。 d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不互相反应）。 e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ①项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗处理； ②危废间防风、防雨、防晒。 ③危废间按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。 表4-18 危废规范化表 说明：1、危险废物警告标志规格颜色形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色。 2、警告标志外檐2.5cm。3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色，尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。2、危险类别：按危险废物种类选择。3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色尺寸：20×20cm及10×10cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。2、危险类别：按危险废物种类选择。3、材料为印刷品。4、使用于：贴在危险废物包装物上的危险废物标签及系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. # 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 # ①危险废物运输过程的环境影响分析 # 危险废物运输单位应持有危险废物经营许可证，并获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部 令[2005]第9号）执行；运输车辆按GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志；工作人员应熟悉其危险特性，配备适当的个人防护装备，并设有收集槽和缓冲罐。 # 综上，危险废物运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求执行，危险废物运输控制措施可行。 # ②危险废物内部转运环境影响分析 # 危险废物内部转运作业必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施）相关规定执行，重点内容如下： # ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，应避开办公区和生活区。 # ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。 # ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 # 项目产生的危险废物经封闭容器收集后通过厂区道路运至危废间。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 # 由于废润滑油等不易挥发，且危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置渗漏收集措施；一旦发生泄漏事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。 # ③危险废物处置单位情况分析 # 项目签署协议的单位应获得由具有危险废物经营许可证，具有危险废物处置资格，同时应具有处理资格，且处理能力能够达到要求。项目与上述符合要求的危险废物处置单位签署处置协议后，项目危险废物可以得到合理处置。 # 因此，固体废物不会对环境产生不良影响。 5、地下水 项目实施后，对地下水的影响情况如下： 表4-19 建设项目地下水环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 危险品库房; 液态原料存储; 垂直入渗; NH3-N、COD等; NH3-N、COD; 事故状态下渗. 危废间; 危废暂存; 垂直入渗; 石油类等; 石油类; 事故状态下渗. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中地下水污染防渗分区参照表，项目防渗工程的设计标准应符合下列要求： (1)各设备、地下管道或建构筑物防渗的设计使用年限分别不低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限。 （2）分区防渗措施 项目对厂区进行了分区防渗处理，根据各区域可能泄漏至地面污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将厂区划分为：重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据项目各工序可能泄漏的污染物性质，确定项目各分区防渗措施如下： ①重点防渗区：项目危废间、喷漆间、喷涂间、粘胶间采用防渗技术要求需达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-10cm/s进行防腐防渗；生产车间、危险品库房等采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；危废间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）。 ②一般防渗区：车间其他生产区域采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的材料防渗。 ③简单防渗区：办公楼、食堂等其他非污染区，进行一般地面硬化。 采取上述防渗措施后，渗透系数满足各功能分区的防渗系数要求。不再布设地下水监测点位。 6、土壤 ①正常状况下，项目已按要求采取土壤污染防渗措施，危险品库房、危废间、喷漆间、喷涂间、粘胶间等均做防渗，减少对土壤的影响。项目土壤环境影响源及影响因子下表。 表4-20 项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染物; 污染途径; 备注. 危险品库房; NH3-N、COD; 垂直入渗; 事故工况. 危废暂存间; 石油类; 垂直入渗; 事故工况. 根据工程生产工艺、设备布置、物料输送、污染物产生、收集及处理、及危险废物存储等环节将厂区分为重点防渗、一般防渗区及简单防渗区。通过采取防渗措施后，项目对土壤影响很小。不再布设土壤跟踪监测点。 7、环境风险 (1)项目环境风险源调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放”并可能产生环境危害的源。 本项目风险源为储存于危废暂存间的废矿物油。 (2)环境风险潜势初判及评价等级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表4-21。 表4-21 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在 总量qn/t; 临界量 Qn/t; q/Q值; Q值划分. 1; 润滑油等油类物质; -; 5.38; 2500; 0.0022; Q＜1. 2; 废润滑油等油类物质; -; 0.2; 100; 0.002. 3; 油漆; -; 0.623; 100; 0.00623. 4; 防腐耐磨涂料; -; 7.912; 100; 0.079. 5; 粘合剂; -; 2.06; 100; 0.021. 6; 合计; -; -; -; 0.110. 由上表可知，本项目Q值划分为＜1。 以下为针对本项目风险物质制定的风险防范措施： ①润滑油、液压油：采用专用容器储存存放于原料堆存区内，润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内，润滑油托盘有效容积0.5m3，可容纳单个油桶全部泄露物料，禁止明火。 ②废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ③油漆、固化剂、稀释剂存储区采取分类、分区的隔离储存、隔开储存、分离储存方式，并有规范的化学品标识。油漆、稀释剂入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；油漆、固化剂、稀释剂存储区内需储存一定量的沙土等吸附剂，储存分区设有围堰，若发生泄露事故，泄露液在围堰中收集后用沙土等吸附剂吸收后送有关部门处置。 ④本项目根据防渗分区划分，生产车间属于一般防渗区，车间地面：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。危废间属于重点防渗区，地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂2mm厚高密度聚乙烯进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求进行建设。 - ⑤如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 - 根据要求，编制环境风险应急预案。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光切割 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量13000m3/h，1套 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）（颗粒物排放浓度≤10mg/m3） |
|  | 等离子切割 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量18000m3/h，1套 |  |
|  | 固定工位焊接+2台焊接机器人 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量30000m3/h，1套 |  |
|  | 3台焊接机器人 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量15000m3/h，1套 |  |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量30000m3/h，1套 |  |
|  | 喷漆、晾干 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量52000m3/h，1套 | 漆雾（颗粒物）排放浓度参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）；甲苯和二甲苯合计、苯、非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；苯1.0mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70% |
|  | 喷涂 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量45000m3/h，1套 |  |
|  | 打磨胶板 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒，风机风量5000m3/h，1套 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）（颗粒物排放浓度≤10mg/m3） |
|  | 粘胶1 | 非甲烷总烃、甲苯 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量48000m3/h，1套 | 甲苯和二甲苯合计、非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70% |
|  | 粘胶2 | 非甲烷总烃、甲苯 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量4000m3/h，1套 |  |
|  | 配料、捏炼、开炼1 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量35000m3/h，1套 | 橡胶捏炼、开炼、挤出、硫化过程产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中的排放浓度限值相关要求：颗粒物12mg/m3 ，非甲烷总烃10mg/m3，。H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：H2S：15m排气筒排放速率0.33kg/h。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 相关要求：臭气浓度：2000。 |
|  | 配料、捏炼、开炼2 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量38000m3/h，1套 |  |
|  | 硫化1 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量35000m3/h，1套 |  |
|  | 硫化2 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量37000m3/h，1套 |  |
|  | 硫化3 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 集气罩+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+15m排气筒，风机风量35000m3/h，1套 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+预留烟道于食堂所在楼顶排放，1套，风机风量6000m3/h | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放限值要求（排放浓度小于 2.0mg/m 3，去除率大于75%） |
|  | 角磨机 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器处理后车间内无组织排放，风机风量2000m3/h，5套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2厂区边界非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准（非甲烷总烃：厂房外监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3，厂房外监控点处任意一次浓度值20.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷等 | 食堂废水经隔油池处理后，汇同其他生活污水排入园区污水处理厂 | 外排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，同时满足园区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备、泵类风机等 | 连续等效A声级 | 厂房隔声、基础减振 | 厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废：金属边角料、废焊丝、废钢丸、除尘灰、废布袋暂存一般固废暂存区，定期外售。 危险固废：含油金属屑单独收集后含油金属屑通过甩油机甩油后，静置无滴漏，金属屑和滤出切削液分别放置不同容器中；暂存危废间，金属屑定期外售铸造厂用于金属冶炼，滤出切削液委托有资质单位定期收集处置；废润滑油、切削液、废油桶、废活性炭、废催化剂、废过滤棉、漆渣、废油漆包装桶暂存于危废间，定期交有资质单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 生活垃圾:收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区：项目危废间、喷漆间、喷涂间、粘胶间采用防渗技术要求需达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-10cm/s进行防腐防渗；生产车间、危险品库房等采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；危废间地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）。 ②一般防渗区：车间其他生产区域采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的材料防渗。 ③简单防渗区：办公楼、食堂等其他非污染区，进行一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对厂区进行绿化和硬化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①润滑油、液压油：采用专用容器储存存放于危险品库房内，润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内，润滑油托盘有效容积0.5m3，可容纳单个油桶全部泄露物料，禁止明火。 ②废润滑油、废液压油：采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。 ③油漆、固化剂、稀释剂存储区采取分类、分区的隔离储存、隔开储存、分离储存方式，并有规范的化学品标识。油漆、稀释剂入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；油漆、固化剂、稀释剂存储区内需储存一定量的沙土等吸附剂，储存分区设有围堰，若发生泄露事故，泄露液在围堰中收集后用沙土等吸附剂吸收后送有关部门处置。 ④本项目根据防渗分区要求进行建设。 - ⑤如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 根据要求，编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 一、环境管理 - （1）严格执行“环境保护措施监督检查清单”，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 - （2）加强企业环境管理的制度化、规范化，确保各类环保设施正常运行。 1、环境管理与监测计划 环境管理体系是企业生产管理体系的重要组成部分，建立环境管理体系可使企业在发展生产的同时提高清洁生产水平，控制污染物排放，减小对环境的影响，为企业创造良好的社会效益、经济效益和环境效益。公司设置专门的环保机构，负责项目的环境管理与环境监测工作。 （1）日常环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。 ③对环保设施的改进提出积极的建议。 ④建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： ①厂方应委托有资质单位定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； ②定期向环境管理部门上报监测结果； ③监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 监测点位、监测项目和监测频率见表5-1。 表5-1 环境监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 采样位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; P1; 排气筒; 颗粒物; 每年1次; 漆雾（颗粒物）排放浓度参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）标准要求（10mg/m3）；甲苯和二甲苯合计、苯、非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中“表面涂装业”标准：“甲苯与二甲苯合计”20mg/m3；苯1.0mg/m3；非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%. P2; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. P3; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. P4; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. P5; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. P6; 排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每半年1次. P7; 排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 每半年1次. P8; 排气筒; 颗粒物; 每年1次. P9; 排气筒; 非甲烷总烃、甲苯; 每半年1次. P10; 排气筒; 非甲烷总烃、甲苯; 每半年1次. P11; 排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中的排放浓度限值相关要求：颗粒物12mg/m3，非甲烷总烃10mg/m3的要求，硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：H2S：15m排气筒排放速率0.33kg/h。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 相关要求：臭气浓度：2000. P12; 排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P13; 排气筒; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P14; 排气筒; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. P15; 排气筒; 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 每半年1次. 厂界; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 废水; DW001; 污水排放口; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及园区污水处理厂进水水质要求. 噪声; 厂界; 厂界外1m; Leq(A); 每季1次（昼、夜）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 二、排污许可管理 跟据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于专用设备制造业，应按照要求申领排污许可证。 ### 三、排污口规范化 1、排污口规范化 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）排污口立标管理 企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-2 排放口规范化标志 序号; 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图形符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固废储存; 表示固废存储场所. 5; ## 危险废物储存; ## 表示危废暂存场所. |

# 六、结论

唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目位于河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧，项目符合产业政策、符合土地利用规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能；项目采取了风险防范及风险应急措施，环境风险可接受。在执行环保“三同时”制度和认真落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.833 |  | 1.833 | +1.833 |
|  | SO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NOx |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 7.539 |  | 7.539 | +7.539 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | +7.5 |
|  | 金属边角料 |  |  |  | 100 |  | 100 | +100 |
|  | 废焊丝 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | +10.5 |
|  | 废钢丸 |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废催化剂 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油金属屑 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 油漆废包装桶 |  |  |  | 0.61 |  | 0.61 | +0.61 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①