# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大宗固体废弃物综合利用项目

建设单位（盖章）：唐山晟航金属制品有限公司

编制日期：  2021年07月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大宗固体废弃物综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-130273-89-01-701417 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谷帅 | 联系方式 | 18631522555 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 唐山 市 高新区 县（区） 乡（街道）（李官屯村） |  |  |
| 地理坐标 | （118 度 4分 35.688 秒， 39 度 40 分 43.010 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 55石膏、水泥制品及类似制品制造业302-商品混凝土、56砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2020]120号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） | 15.75% | 施工工期 | 2021.8-2021.11 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”管控要求对照分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ⑴生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新区李官屯村，中心坐标为N39.678614°，E118.076580°，项目北侧隔小路为冀东水泥，东侧为冀东水泥，南侧为耕地，西侧为唐山市高新区宏发钢铁有限公司，项目最近敏感点为东北侧382m处的小城子村居民区。 本项目不在当地风景区、自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护区内，距离生态保护红线最近的位置是位于项目东北侧的陡河水库，距离约19595m，满足生态保护红线要求。项目与生态保护红线距离方位关系见附图4。 ⑵环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 项目对产生的噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5、O3及NO2存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 ⑶资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 根据建设单位提供的租赁协议及土地证（丰润集用2010第D-15号）可知，项目用地属于工业用地，本项目给水水源由自备水井供给，供电电源由当地电网供应，建设完成后年用电量为100万KWh。项目天然气由燃气管网供给。各项资源利用均未突破当地资源利用上线要求。 ⑷环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“四十三 环境保护与资源节约综合利用”中第25条“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”。项目所在区域无环境准入负面清单。 综上分析，本项目符合“三线一单”的要求。 2、选址合理性分析 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，根据建设单位提供的租赁协议及土地证（丰润集用2010第D-15号）可知，项目用地性质属于工业用地。 本项目位于大张刘庄饮用水水源地的东北侧，距离该水源地一级保护区600m，本项目与大张刘庄集中式饮用水水源地距离方位关系见附图3。本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、原料喷淋抑尘用水、洗车平台用水、设备冲洗用水，生产废水不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，直接泼洒地面抑尘。项目选址合理。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、现有工程概况 - （1）现有工程基本情况： 现有工程租赁宏发钢厂闲置厂区作为本项目生产场地，总占地面积30668.2m2（约合46亩），现有工程仅使用厂区南侧车间作为本项目生产车间，其他车间用于其他项目建设。现有工程建成后年加工扣件8000吨、轮扣/盘扣钢管6万吨。产品规模见表1。 表1 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 产品产量. 1; 扣件; t/a; 淋漆产品8000. 2; 轮扣钢管; t/a; 未淋漆产品10000，淋漆产品20000. 3; 盘扣钢管; t/a; 未淋漆产品10000，淋漆产品20000. （2）现有工程建筑构物见表2。 表2 项目主要建构筑物一览表 序号; 项目; 单位; 占地面积; 备注. 1; 淋漆房; m2; 105; 规格长15m、宽7米、高3m. 2; 车间; m2; 540; 规格长90m、宽60米、高8m. （3）现有工程主要原材料用量及能源消耗见表3。 表3 主要原材料用量及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 外购扣件（轮扣、盘扣）; t/a; 28000. 2; 钢管; t/a; 40000; 外购已切割好的钢管，本项目不设置切割工序. 3; ### 油漆; t/a; 3; 桶装，20kg/桶. 4; ### 稀释剂; t/a; 1.2; 桶装，20kg/桶. 5; ### 固化剂; t/a; 0.9; 桶装，20kg/桶. 6; ### 水性漆; t/a; 8; 桶装，20kg/桶. 7; ### 去离子水; t/a; 2.9; 桶装，20kg/桶. 8; ### 焊丝; t/a; 10; /. 9; 润滑油; t/a; 0.1; 用于设备维修. 10; 二氧化碳; t/a; 0.7; 外购，瓶装. 11; ### 氧气; t/a; ### 0.35; 外购，瓶装. 12; 水; m3/a; ### 45; 依托宏发钢铁现有水井. 13; 电; 万kWh/a; ### 5; 由当地电管网供给. 14; 活性炭; t/a; ### 1.2; 有机废气处理设备使用. 15; 催化剂; t/a; ### 0.2. （4）现有工程主要生产设备、设施见表4。 表4 主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 二保焊; 台; 5; 18kW，用四备一. 2; 淋漆房; 座; 1; 规格长15m、宽7米、高3m. 3; 淋漆机; 套; 1. 4; 手持角磨机; 台; 2. 5; 打包机; 台; 1. 6; 叉车; 辆; 1. 7; 操作平台; 个; 1. 8; 天车; 台; 1. 9; 干式过滤+吸附浓缩+催化燃烧; 台; 1; 20000m3/h. 10; 移动式滤筒收尘器; 台; 4; 3000m3/h. （5）现有工程给排水及供热： ①给排水 现有工程无生产用水，无生产废水产生及排放。 现有工程用水依托宏发钢铁现有水井，用水主要为职工日常饮用和盥洗用水，每天生活用水量按照10L/人，本项目生活用水量为0.15m3/d（45m3/d），生活污水量为0.12m3/d（36m3/d），本项目职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。 ②供热：本项目办公区取暖利用电能取暖；生产区不供暖。 - （6）现有工程生产工艺及产排污节点 本项目主要生产扣件、轮扣/盘扣钢管等产品，原材料为外购扣件、钢管，生产工艺简单，不涉及金属表面处理，加工后产品部分进行淋漆处理后外售，其余部分产品直接外售。建设单位根据市场需求，为节约成本，减少原备案中的开卷机、纵剪机、平板机、冲压机，直接外购扣件、钢管进行焊接组装、淋漆加工。 扣件： ①原料进厂：外购成品通过汽车运输至生产车间内原料库暂存； ②淋漆：由于扣件尺寸较小，项目拟采用淋漆的方式对扣件进行防腐防锈，项目设置一座12m×7m×3m的淋漆房，调漆、淋漆、烘干工序均在其中进行，废气引入同一套干式过滤+吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。淋漆后的扣件即为成品，置于成品库内待售。 淋漆原理：根据漆的粘度特性和流动力学的原理，用机械的方法使油漆/水漆产生瀑布式的漆膜，被涂到的物件以适当的速度从瀑布式的漆膜底下穿过，从而达到漆成膜的目的。本项目根据客户要求，选用水性漆或油漆进行淋漆，更换漆种类时，将漆斗更换即可。本项目购置1台淋漆机，配有两个漆斗，分别用于水性漆淋漆和油漆淋漆使用。 本项目设置封闭淋漆房一座，水性漆、油漆淋漆及烘干工序均在这座漆房内进行，淋漆及烘干工序不同时进行，工件进行淋漆工序前，由运输小车由地面轨道送至封闭漆房内，人工将工件挂至挂具上，涂料由循环泵送入淋头，流出的是均匀的漆幕，淋在由传送链带送来的被涂工件上，停滞1min后，工件上多余的涂料汇入漆槽（钢铁材料，置于地面上），并经过循环泵送入淋头循环使用。淋漆后在漆房内进行烘干，为电烘干。 产污节点：淋漆、烘干工序产生的废气；有机废气净化设施产生的废活性炭、废催化剂、废过滤棉；风机运行产生的噪声。 图1 扣件生产工艺流程图 轮扣/盘扣钢管： ⑴焊接：将钢管与轮扣/盘扣进行焊接。本项目购置的钢管已按照客户要求的尺寸切割好，本项目不设置钢管切割工序。 产污节点：焊接过程产生废气、废焊丝。 ⑵淋漆：项目部分轮扣/盘扣钢管需根据客户需求进行淋漆处理，利用扣件淋漆房对轮扣/盘扣钢管进行防腐防锈，处理完成后即为成品，本项目根据客户要求，选用水性漆或油漆进行淋漆；部分直接作为成品外售。 产污节点：淋漆、烘干过程产生废气；有机废气净化设施产生的废活性炭、废催化剂、废过滤棉；风机运行产生的噪声。 图2 轮扣/盘扣钢管生产工艺流程图 - 2本项目概况 - （1）项目名称：大宗固体废弃物综合利用项目 （2）建设单位：唐山晟航金属制品有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设内容和规模：项目占地7500m2，租用两座厂房，总建筑面积约7500m2。建设2条固体废弃物处理生产线（包括1条矿山废石加工生产线和1条烘干砂生产线）、1条商品混凝土搅拌站生产线。建成后年产建材骨料110万吨/a、商品混凝土35万吨/a。产品方案见表5。 表5 产品方案一览表 名称; 年产量（万t/a）; 规格; 储运方式. 石子; 24; 5-7mm; 散装，暂存于1#生产车间封闭成品间，成品间约1000m2，可堆存石子、沙子约5000t，可存放约2天的产生量. 石子; 24; 4-6mm. 机制砂; 28; 6目. 石粉; 4; 使用石粉仓储存. 烘干砂; 30; 粒径：0.25～0.35mm; 散装，暂存于2#生产车间封闭成品间. 商品混凝土; 35. （5）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，年工作300天，每天3班，每班8h。 项目建设内容一览表见表6。 表6 项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间; 总建筑面积5000m2，车间南侧布设1条矿山废石加工处理生产线、北侧布设1条商品混凝土搅拌站生产线. 2#生产车间; 总建筑面积2500m2，布设1条烘干砂生产线. 储运工程; 原料、成品堆存区; 每条生产线的原料、成品堆存均在相应生产线所在生产车间内的封闭原料间、成品间；水泥、矿粉、粉煤灰使用筒仓储存. 公用工程; 供热; 烘干砂生产线用热由天然气燃烧机供给，天然气由项目西侧唐山市高新区宏发钢铁有限公司天然气站通过管道供给. 供电; 本项目用电接自本地电网，可满足本项目用电需求. 供水; 由租赁厂区内自备井提供. 环保工程; 废气; 矿山废石加工生产线上料、破碎、筛分、转运、落料工序产生的颗粒物经1#脉冲布袋除尘器处理后经P1(15m高排气筒）排放；混凝土搅拌站4座筒仓入料产生的废气经2#脉冲布袋除尘器处理后，经P2(15m高排气筒）排放；混凝土搅拌站上料、计量、落料搅拌产生的废气经3#脉冲布袋除尘器处理后经P3(15m高排气筒）排放。 烘干砂生产线原料入地坑、筛分、转运落料工序产生的颗粒物经4#脉冲布袋除尘器处理后经P4(15m高排气筒）排放；燃烧机安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气、烘干工序产生的废气经烘干机尾气排气口引入5#脉冲布袋除尘器后经P5(15m高排气筒）排放。 原料、成品装卸、堆存在封闭原料间、成品间进行，采用雾炮抑尘。. 废水; 生产过程用水主要为原料间雾炮抑尘用水、混凝土搅拌站生产线用水、洗车平台用水、设备冲洗用水，项目无生产废水外排。项目不设宿舍、食堂及洗浴等生活设施，厕所为旱厕，生活废水主要为员工盥洗废水，泼洒地面抑尘。. 噪声; 项目选用低噪声设备，布置在封闭生产车间内，加装基础减振，风机设置软连接。. 固废; 一般工业固废：除尘灰集中收集作为产品外售；烘干砂生产线产生的不合格沙土外运填坑铺路；沉淀池底泥外运填坑铺路；员工生活垃圾交由环卫部门处理。危险废物：生产中产生废润滑油、废油桶暂存危废间，定期交由有资质单位处置。. 本项目构建筑物情况如下。 表7 建构筑物一览表 名称; 建筑面积（m2）; 规格; 结构形式; 备注. 1#生产车间; 5000; 200m×25m×10m; 单层钢结构; 南侧布设1条矿山废石加工处理生产线、北侧布设1条商品混凝土搅拌站生产线. 2#生产车间; 2500; 100m×25m×10m; 单层钢结构; 布设1条烘干砂生产线. 本项目原辅材料及能源消耗见表8。 表8 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 备注. 原料; 矿山废石生产线; 矿山废石; 112万t/a; 粒径50cm左右，汽车运输至1#生产车间封闭原料暂存间，原料间约1000m2，可储存4500t原料，约1.5天原料用量. 烘干砂生产线; 细砂; 31万t/a; 含水率约8%-10%，根据客户需求不同，部分细砂需进行烘干。汽车运输至2#生产车间封闭原料暂存间，原料间约1000m2，可堆存细砂约5000t，可存放约5天的用量. 商品混凝土生产线; 石子; 12.25万t/a; 自产，在1#生产车间成品间. 砂子; 17.5万t/a; 自产，在1#生产车间成品间. 水泥; 3.5万t/a; 罐车运输进厂，暂存水泥筒仓内. 粉煤灰; 0.75万t/a; 罐车运输进厂，暂存粉煤灰筒仓内. 矿粉; 1万t/a; 罐车运输进厂，暂存矿粉筒仓内. 燃料; 天然气; 3.5万m3/a; 天然气管道. 辅料; 润滑油; 0.5t/a; 桶装，170kg/桶. 水; 20340m3/a; 由自备井供给. 电; 100万kwh/a; 由国家电网提供. 项目主要生产设备见表9。 表9 主要设备设施一览表 类别; 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 矿山废石加工生产线; 1; 给料机; 1200*4500; 1; 台. 2; 颚式破碎机; 900*1200; 1; 台; 200t/h. 3; 三层双振动直线筛; 2400*6500; 2; 台; 100t/h. 4; 锤式破碎机; 200; 2; 台; 100t/h. 5; 直线振动筛; 1; 台; 80t/h. 6; 制砂机; 1; 台; 80t/h. 7; 皮带输送机; 4; 台. 8; 铲车; 1; 台. 9; 提升机; 1; 台. 10; 旋风收尘器; 1; 台; 用于收集直线振动筛后产出的石粉. 11; 石粉仓; 500m3; 1. 12; 脉冲布袋除尘器; 50000m3/h; 1; 台. 13; 空压机; 1; 台; 与布袋除尘器配套使用. 烘干砂生产线; 1; 铲车; 1; 台. 2; 烘干机; 20t/h; 1; 台. 3; 燃烧机; 840kw; 1; 台; 以天然气为燃料，安装低氮燃烧器. 4; 滚筒筛; 1.7m×5m; 1; 台. 5; 振动筛; 2m×5m; 1; 台. 6; 皮带输送机; 2; 台. 7; 脉冲布袋除尘器; 30000m3/h/20000m3/h; 2; 台; 两种型号各1台. 8; 空压机; 2; 台; 与布袋除尘器配套使用. 商品混凝土生产线; 1; 配料仓; 单个配料仓1.5m×2m; 3; 台. 2; 皮带输送机; 1; 台. 3; 搅拌机; WCZ600，功率150KW; 1; 台. 4; 水泥筒仓; Ø3.5m，H=12m，容量100t; 2; 座. 5; 矿粉筒仓; Ø3.5m，H=12m，容量100t; 1; 座. 6; 粉煤灰筒仓; Ø3.5m，H=12m，容量100t; 1; 座. 7; 铲车; 1; 台. 8; 斗式提升机; 1; 台. 9; 脉冲布袋除尘器; 20000m3/h; 1; 台; 骨料上料、计量、搅拌除尘. 10; 脉冲布袋除尘器; 3000m3/h; 1; 台; 筒仓上料除尘. 11; 空压机; 3; 台; 2台与布袋除尘器配套使用，1台为搅拌机出料控制. 12; 砂石分离机; 1; 台. 13; 沉淀池; 2m×2m×1.5m; 1; 座; 混凝土结构. 14; 水罐; 2m×2m×2m; 1; 个; 碳钢材质. 公用; 1; 出厂口车辆冲洗平台; 1座沉淀池及1座清水池，均为1.5m×1.5m×1m; 1; 套. （7）工程投资：项目总投资400元，环保投资为63万元，占总投资的15.75%。 （8）总图布置：本项目租赁唐山市高新区宏发钢铁有限公司2座闲置生产车间，主入口设在厂区北侧，总建筑面积约7500m2。项目整体占地呈L型，西侧布设1#生产车间（北侧为混凝土搅拌站生产线，南侧为矿山废石加工生产线）、2#生产车间（烘干砂生产线）。厂区总平面布置见附图2。 （9）建设地点：本项目位于唐山市高新区李官屯村，中心坐标为N39.678614°，E118.076580°，项目北侧隔小路为冀东水泥，东侧为冀东水泥，南侧为耕地，西侧为唐山市高新区宏发钢铁有限公司，项目最近敏感点为东北侧382m处的小城子村居民区。 （10）给排水 ⑴给排水 用水：本项目用水包括生产用水和生活用水，取自自备水井。生产用水主要为喷淋抑尘用水、商品混凝土搅拌用水、洗车平台用水、设备冲洗用水。项目不设职工食堂、设宿舍、浴室等，厕所为旱厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗用水。 ①根据建设单位提供数据，混凝土生产时搅拌过程用水量为60m3/d(18000m3/a)，其中新水用量为56m3/d(16800m3/a)，设备冲洗回用水量4m3/d(1200m3/a)。 ②运输车辆清洗用水为4m3/d（1200m3/a），洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，该过程水损耗量为0.5m3/d（150m3/a），定期补充新水量为0.5m3/d（150m3/a）。 ③喷淋抑尘用水量为10m3/d（3000m3/a）。 ④设备冲洗用水：项目生产过程中需要对搅拌机、混凝土罐车进行清洗，搅拌机、混凝土罐车每天清洗1次。冲洗用水5m3/d（1500m3/a）。 ⑤项目厂区内不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗旱厕，根据建设单位提供资料，项目新增工作人员30人，用水量按每人每天10L计，则本项目职工生活用水量为0.3m3/d(90m3/a)。 排水：混凝土生产时搅拌过程用水全部进入产品中，无废水产生；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后进入清水池循环使用，不外排；设备冲洗废水进入沉淀池沉淀后，上层清水泵至水罐，用于搅拌工序，不外排；职工生活废水产生量按总用水量80%计，则职工生活废水产生量为0.24m3/d(72m3/a)，生活废水产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘。 项目水平衡图如下： 图3 项目水平衡图 单位m3/d （11）供电：项目用电由当地电网供电，可满足本项目用电需求。项目年用电量为100万kWh。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目建设2条固体废弃物处理生产线（包括1条矿山废石加工生产线和1条烘干砂生产线）、1条商品混凝土搅拌站生产线。下面分别介绍每条生产线的生产工艺。 1、矿山废石加工生产线生产工艺 ①原料进厂：矿山废石汽车运输进厂后暂存于1#生产车间封闭原料暂存间。 产排污节点：原料卸料储存中产生的粉尘G1。 ②上料、粗破：使用铲车将原料送入地坑，物料通过地坑内皮带输送机输送至给料机，通过给料机给料至颚式破碎机进行粗破，粗破后物料粒径为10cm。 产排污节点：原料入地坑产生的粉尘G2、从皮带机落入给料机产生的颗粒物G3、物料落入颚式破碎机、粗破过程产生的粉尘G4，铲车、破碎机、给料机、皮带机产生的噪声N1、N2、N3、N4。 ③细破：粗破后物料通过封闭皮带机输送至2台并联的锤式破碎机，通过锤式破碎机对物料进行细破，破碎后物料（粒径≤7mm）通过溜槽进至三层双振动直线筛。 产排污节点：物料落入破碎机、锤式破碎工序产生的废气G5，锤破碎机、皮带机产生的噪声N5、N4。 ④筛分：筛分机进行筛分，筛上部分为粒径5-7mm石子，筛中为4-6mm石子，筛下为粒径<4mm的石子，筛下的石子落入地下料池，经封闭皮带输送机送至制砂机进一步加工，其余不同粒径石子分别通过封闭溜槽输送至1#车间封闭成品暂存区。 产排污节点：筛分工序产生的废气G6、不同粒径石子落料产生的废气G7，筛下石子落入料池产生的废气G8，筛分机、皮带机运行产生的噪声N6、N4。 ⑥机制砂：粒径<4mm的石子进入制砂机，受高速运动的锤头的打击、冲击、剪切、研磨作用而破碎成机制砂。 产排污节点：制砂机运行过程封闭，在制砂机入料口产生的废气G9、制砂机运行产生的噪声N7。 ⑦筛分：为保障机制砂质量，经制砂机加工后砂子从制砂机底部经封闭溜槽进入直线振动筛进行筛分，筛下<6目的砂子经封闭溜槽进入成品机制砂暂存间，筛上>6目的砂子经封闭皮带机返回制砂机进一步破碎制砂。 产排污节点：筛分工序产生的颗粒物G10、成品落料产生的废气G11、不合格粒径返回制砂机产生的废气G9，筛分机、皮带机运行产生的噪声N8、N4。 ⑧筛分废气处理：筛分工序产生的废气经风机引入一套旋风除尘器选出石粉，剩余废气经风机引入1#脉冲布袋除尘器。旋风除尘器选出的石粉从除尘器收尘斗经提升机送入石粉仓暂存待售。 产排污节点：石粉落入提升机产生的颗粒物G12、石粉入仓产生的废气G13，旋风除尘器、提升机运行产生的噪声N9、N10。 工艺流程及排污节点图详见图4。 图4 矿山废石加工生产工艺流程及排污节点图 2 烘干砂生产线工艺 ①原料进厂暂存：细砂通过汽车运输进厂后卸入2#生产车间封闭原料区。 产排污节点：细砂卸料、储存产生的粉尘G1。 ②给料：通过铲车将原料卸料至地坑，通过地坑内封闭皮带输送机送至振动筛分机。 产排污节点：原料落入地坑产生的废气G2，铲车、皮带机产生的噪声N1、N2。 ③振动筛分：物料进行初次筛分，将原料中粒径大于0.3mm的物料筛出，通过封闭溜槽送入封闭原料间。水份检测达到客户使用要求的物料经振动筛分后直接通过封闭溜槽送入封闭成品间暂存，水份检测不达标的需进行烘干。 产排污节点：原料落入筛分机、筛分工序产生的废气G3，筛出废品落料产生的废气G4，成品落料产生的废气G5，振动筛产生的噪声N3。 ④烘干：需烘干的物料通过封闭皮带输送机进入烘干机进行密闭烘干。砂料烘干由天然气燃烧机提供。 烘干机工作原理：细砂从进料箱进入筒体，被螺旋抄板推向后，由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，砂料逐渐被烘干。 产排污节点：天然气燃烧废气、烘干废气G6、烘干机、皮带机运行产生的噪声N4、N2。 ⑤筛分：烘干后的砂料经封闭皮带送至滚筒筛；筛分产生的废砂料（粒径＞0.25mm）通过封闭溜槽送入封闭原料间，作为建筑材料外售。筛下干砂经封闭溜槽落入封闭成品间。 产排污节点：烘干后物料落入皮带机产生的废气G7、物料落入滚筒筛、筛分产生的废气G8，成品、废品落料产生的废气G5、G4，滚筒筛产生的噪声N5。 工艺流程及排污节点图详见图3。 图5 烘干砂生产线工艺及排污节点图 3 混凝土生产工艺流程图 （1）原料运输 骨料：骨料（砂子、石子）自产，储存于1#生产车间封闭成品库砂子区、石子区。 水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运至厂区，经气力输送打入各自粉料仓贮存。 产排污节点：水泥入筒仓产生的废气G1，矿粉入筒仓产生的废气G2、粉煤灰入仓产生的废气G3。 (2)骨料：骨料库中的砂子、石子由铲车分别铲入配料仓（地下布置，尺寸1.5m×2m/个，共3个），然后由卸料门卸入受料斗下方各自计量斗（地下布置）中进行计量，该称量系统采用电子称量、配料仪控制、数字显示，计量好后由控制系统打开出料阀，卸至水平皮带（地下布置），再转运至斜皮带输送至搅拌机上部的待料斗（骨料中间仓）。 粉料：水泥由螺旋输送机输送至水泥计量斗中进行计量，粉煤灰及矿粉由螺旋输送机输送至粉煤灰、矿粉计量斗中进行计量，计量后直接落入搅拌机中，粉料配料系统为全封闭系统，计量斗设置回气装置，回气装置为布制软管，两端分别连接搅拌机组和计量斗上，起到平衡气压的作用，各计量斗和骨料中间仓均设有收尘管道与除尘器相连。 水：由管路系统泵送至计量斗中进行计量； 产排污节点：骨料落入配料仓产生的废气G4、骨料计量产生的废气G5、物料输送过程产生的废气G6、物料落入骨料中间仓产生的废气G7，铲车、皮带机、螺旋输送机、提升机、水泵运行产生的噪声N1、N2、N3、N4、N5。 （3）搅拌、出料：以上各物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令按设定比例开始顺次投料（先骨料后粉料）到搅拌机中进行搅拌(搅拌时间延时可调)，搅拌周期为1.6分钟。 搅拌完成后打开搅拌机的卸料门，出料口阀门由空压机控制。将混凝土经卸料门卸至混凝土罐车中外送，然后进入下一个工作循环。 项目搅拌机、混凝土罐车冲洗废水及进出车辆冲洗废水设有沉淀池沉淀处理。 产排污节点：骨料、水泥落入搅拌机产生的废气G8，设备冲洗产生的废水W1，搅拌机、空压机运行产生的噪声N6、N7。 主要工艺流程及排污节点见图4。 图6 混凝土生产线生产工艺流程及排污节点图 4 清洗废水处理工艺流程： 搅拌机、混凝土罐车定期进行清洗，设备清洗时新鲜水注入搅拌机内，搅拌机清洗完毕后注入混凝土罐车，混凝土罐车清洗完毕后将洗刷出来的砂石、泥浆水注入砂石分离机内，砂石分离机出来的砂石作为原料回用于生产，泥浆水进入沉淀池进行沉淀，设有1个沉淀池（2m×2m×1.5m），静置沉淀后上清液可以达到搅拌用水的要求，上清液流入水罐（2m×2m×2m），全部回用于搅拌用水，实现废水零排放。 排污节点：沉淀池泥砂S3。 5车辆冲洗废水收集、处理工艺流程 项目厂区门口设车辆清洗装置，主要包括洗车平台、四周集水沟、沉淀池、清洗池等，洗车平台四周设置集水沟，沟顶盖放置过车篦子，沟底向排水口方向设2%流水坡度，沉淀池设置在洗车平台一侧，洗车废水通过坡度自流进入沉淀池，废水在沉淀池内经沉淀后进入清水池循环使用，沉淀池污泥定期清运垃圾填埋场。 排污节点：沉淀池污泥S3。 固废 废水处理工艺流程及排污节点图见图6。 上清液 回用于搅拌 沉淀池 水 罐车清洗 砂石分离机 搅拌机冲洗 砂石回用于生产 固废 车辆冲洗平台 水 沉淀池 清水池 循环使用 图7 废水处理工艺流程及排污节点图 表10 污染物排放节点简况 污染类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; 矿山废石加工生产线; G1; 原料卸车及储存; 颗粒物; 间断; 封闭原料间+雾炮. G2; 原料入地坑; 颗粒物; 连续; 地坑周围设三面围挡，上方设集气罩; 收集的废气引入1#脉冲布袋除尘器+P1. G3; 原料入给料机; 颗粒物; 连续; 皮带机与给料机封闭连接，给料机设集气口. G4; 粗破碎; 颗粒物; 连续; 破碎机封闭，进出料口设集气管. G5; 细破碎; 颗粒物; 连续; 破碎机封闭，进出料口设集气管. G6; 筛分; 颗粒物; 连续; 筛分机封闭，进出料口设集气管. G7; 筛上成品石子落料; 颗粒物; 连续; 成品间封闭，落料点上方设集气口. G8; 筛下石子落入料池; 颗粒物; 连续; 料池上方设集气罩. G9; 物料入制砂机; 颗粒物; 连续; 进料口封闭，设集气管. G10; 筛分; 颗粒物; 连续; 筛分机封闭，进出料口设集气管. G11; 机制砂落料至成品间; 颗粒物; 连续; 成品间封闭，落料点上方设集气口. G12; 石粉入提升机; 颗粒物; 连续; 提升机封闭，设集气管. G13; 物料入石粉仓; 颗粒物; 连续; 仓封闭，设集气管. 烘干砂生产线; G1; 原料卸车及储存; 颗粒物; 间断; 封闭原料间+雾炮. G2; 上料至地坑; 颗粒物; 连续; 地坑周围设三面围挡，上方设集气罩; 收集的废气引入 4#脉冲布袋除尘器+P4. G3; 原料落入振动筛、筛分工序; 颗粒物; 连续; 筛分机封闭，进出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口. G4; 筛分废品落料; 颗粒物; 连续; 落入封闭原料间，落料点上方设集气口. G5; 成品落料; 颗粒物; 连续; 成品间封闭，落料点上方设集气罩. G7; 烘干后物料落入皮带机; 颗粒物; 连续; 出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口. G8; 物料落入滚筒筛、筛分; 颗粒物; 连续; 筛分机封闭，进出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口. G6; 天然气燃烧废气、烘干废气; 颗粒物、SO2、NOX; 连续; 燃烧机安装低氮燃烧器，烘干机为封闭设备，烘干机尾部设集气管; 收集的废气引入 5#脉冲布袋除尘器+P5. 混凝土生产线; G4-G8; 骨料上料至地下配料斗、计量、入中间仓、入搅拌机; 颗粒物; 间断; 封闭车间+配料斗封闭设集气罩，入料口设软帘、计量落料在封闭皮带通廊内，中间仓封闭，设集气管；搅拌机封闭，设集气管; 收集的废气引入3#脉冲布袋除尘器+P3. G1-G3; 水泥入仓、矿粉入仓、粉煤灰入仓; 颗粒物; 间断; 筒仓上方集气口收集废气; 收集的废气引入2#脉冲布袋除尘器+P2. 废水; W1; 设备清洗废水; SS; 间断; 回用于搅拌工序. W2; 车辆清洗废水; SS; 间断; 沉淀后回用于车辆冲洗. W3; 生活盥洗废水; COD、SS; 不外排; 泼洒抑尘. 噪声; 铲车、上料机、破碎机、振动筛、制砂机、皮带输送机、烘干机、滚筒筛、搅拌机、斗式提升机、风机、水泵、空压机等设备; A声级; 连续; 厂房隔声、基础减振、风机设置软连接. 固体废物; S1; 除尘器; 除尘灰; 间断; 收集作为产品. S2; 机械设备; 废润滑、废油桶; 间断; 委托有资质的单位处理. S3; 沉淀池; 污泥; 间断; 定期清理后，清运垃圾填埋场. S4; 烘干砂生产线筛分工序; 废品; 间断; 作为建筑材料外售. S5; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集，由环卫部门统一处理，不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况 本项目为扩建项目，现有厂区金属制品加工项目租赁宏发钢厂闲置厂区，占地30668.2m2，年加工扣件8000吨、轮扣/盘扣钢管6万吨。现有工程于2021年3月委托编制《唐山晟航金属制品有限公司金属制品加工项目环境影响报告表》，并于2021年4月27日取得唐山市高新技术产业开发区行政审批局批复（唐高行审环表[2021]9号）。目前改项目正在筹建中。根据现有工程环境影响报告表，现有工程污染物排放量见表11。 表11 现有工程污染物排放量一览表 项目分类; 污染物名称; 环评预测排放量. 废气; 苯; 0.0029. 甲苯与二甲苯合计; 0.0304. 非甲烷总烃; 0.1568. 一般工业 固体废物; 废焊丝; 1.2. 废水性漆桶; 0.2. 水性漆渣; 0.4. 废催化剂; 0.2. 危险废物; 废油桶; 0.01. 废润滑油; 0.01. 废活性炭; 1.2. 废过滤棉; 0.2. 废油漆桶; 0.1. 废稀释剂桶; 0.08. 废固化剂桶; 0.07. 油漆渣; 0.2. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据唐山市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声3类区。 （1）空气环境质量现状及存在的问题 ①达标区判定及区域环境质量现状 根据《2020年唐山市环境状况公报》，2020年唐山市开展环境空气质量监测366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。全年优良天数较上年增加28天，优天数增加12天，良天数增加16天。全年重度污染天数9天，严重污染天数0天。较上年污染天数减少27天，其中轻度污染、中度污染、重度污染及严重污染天数分别减少16天、9天、1天、1天。 2020年城市空气质量综合指数5.87，较2019年下降10.2%。 表12 2020 年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 指标; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; CO mg/m3; O3（μg/m3）（日最大8小时平均）. 2019平均值; 18; 46; 88; 49; 2.5; 182. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 超标. 超标百分数; —; 15%; 25.7%; 40%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 达标情况; —; —; —; —; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; —; —; —; 13.75%. 2019年与上年相比; 下降18.2%; 下降9.8%; 下降12.9%; 下降9.3%; 下降13.8%; 下降4.2%. 由表3-1可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；臭氧日最大8小时浓度值、二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 （2）污染物质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本项目基本染物环境质量现状数据使用唐山市雷达站例行监测点2019年常规污染物年均浓度以及在相应保证率下各个污染物的日均浓度的达标情况，结果见表13。 表13-1 雷达站2019年常规污染物年均值统计 污染物; 年评价指标; 年均值/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 20.46; 60; 34.10; 达标. NO2; 年均浓度; 46.57; 40; 116.43; 不达标. PM10; 年均浓度; 94.6; 70; 135.14; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 52.82; 35; 150.91; 不达标. 表13-2 雷达站2019年常规污染物保证率下日均值统计 污染物; 有效值/个; 保证率%; 标准值/（µg/m3）; 浓度值/（µg/m3）; 占标率/%; 超标率%; 达标情况. SO2; 365; 98; 150; 53; 35.33; /; 达标. NO2; 365; 95; 80; 85; 106.25; /; 不达标. CO; 365; 95; 4000; 3000; 75.00; /; 达标. O3; 364; 90; 160; 191; 119.38; 20.88; 不达标. PM10; 365; 95; 150; 204; 136.00; 13.42; 不达标. PM2.5; 365; 95; 75; 130; 173.33; 18.08; 不达标. 由表7可知，2019年雷达站例行监测点常规污染物监测数据显示，SO2年均浓度达标，PM10、PM2.5、NO2年均浓度超标。评价指标中除SO2年均值及百分位24小时平均值、CO百分位24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，其他监测因子PM10、PM2.5、O3、NO2的年均值及百分位24（8）小时平均值均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ②其他污染物环境质量现状评价 本项目所在区域其他污染物（TSP）环境质量现状数据使用2020年7月29日～2020年8月5日河北蓝润环境监测有限公司对唐山荣川实业有限公司厂区进行环境质量现状检测，唐山荣川实业有限公司位于本项目东南侧1800m，在本项目评价范围内，监测数据的时效性及代表性满足导则相关要求。 TSP、非甲烷总烃监测结果见表14。 表14 其他污染物环境质量监测结果及评价表 污染物名称; 监测点名称; 标准值（μg/m3）; 检测值（μg/m3）; 标准指数. TSP; 唐山荣川实业有限公司厂区; 24h平均浓度300; 105-248; 0.35-0.83. 由上表可知，TSP监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准中限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表15。 表15 环境保护目标一览表 要素; 名称; 坐标（以厂区为圆点）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护级别. x; y. 大气环境; 小城子村; 454; 310; 居住区; NE; 382; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 烘干废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640—2012）其他炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：50 mg/m3、400 mg/m3、400mg/m3；同时要求满足生态环境部办公厅2019年7月1日关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号），重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求以及中华人民共和国生态环境办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中水泥制品绩效引领性指标：颗粒物、氮氧化物排放限值分别不高于10mg/m3、100mg/m3。 营运期各生产工序废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段要求及表2大气污染物无组织排放限值：颗粒物：水泥仓及其他通风生产设备10mg/m3；无组织排放限值0.5mg/m3。 标准限值见表16。 表16 大气污染物排放标准限值 污染源; 污染物; 级别; 标准值; 单位; 标准名称. 运营期; 矿山废石加工生产线、混凝土搅拌生产线有组织废气; 颗粒物; 有组织; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）. 厂界; 颗粒物; 无组织; 0.5. 烘干砂生产线; 颗粒物; 有组织; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）. 二氧化硫; 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640—2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中水泥制品绩效引领性指标. 氮氧化物; 100. 2 噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表13。 表13 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间; 标准名称. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3固废 本项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 ⑴废水：本项目生产过程中无废水排放，废水主要为生活废水，生活废水产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘。 ⑵废气量核算 项目烘干砂生产线设天然气加热炉，有SO2、NOX产生。项目烘干砂生产线燃烧天然气3.5万m3/a，产生的废气量为47.69万m3/a。 矿山废石加工生产线产生的废气经1#脉冲布袋除尘器处理后经P1（15m高排气筒）排放，废气排放量为30000万m3/a；烘干砂生产线燃烧机安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气及烘干废气经4#脉冲布袋除尘器处理后经P4（15m高排气筒）排放，废气排放量为960万m3/a；烘干砂生产线其他工序产生的颗粒物经5#脉冲布袋除尘器处理后经P5（15m高排气筒）排放，废气排放量为7200万m3/a；筒仓产生的废气经3#脉冲布袋除尘器处理后，经P3（15m高排气筒）排放，废气排放量为300万m3/a；混凝土生产线产生的废气经3#脉冲布袋除尘器处理后经P3（15m高排气筒）排放，废气排放量为12000万m3/a。 ⑶执行标准 废气：营运期烘干废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640—2012）其他炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：50 mg/m3、400 mg/m3、400mg/m3；同时要求满足生态环境部办公厅2019年7月1日关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号），重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求以及中华人民共和国生态环境办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中水泥制品绩效引领性指标：颗粒物、氮氧化物排放限值分别不高于10mg/m3、100mg/m3。该烘干废气与上料、筛分废气共用1根排气筒，故颗粒物排放同时要求满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段要求，水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m要求。 营运期其他生产工序废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段：颗粒物：水泥仓及其他通风生产设备10mg/m3。 ⑷核算项目总量 SO2总量=47.69万m3/a×200mg/m3×10-9=0.095t/a NOX总量=47.69万m3/a×100mg/m3×10-9=0.048t/a 颗粒物总量=（30000万+960万+7200万+12000万）m3/a×10mg/m3×10-9=5.016t/a 综合上述分析，全厂的总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0.095t/a，NOx：0.048t/a，颗粒物：5.016t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用现有闲置生产车间，不新增建筑物。施工期主要进行设备安装，施工期影响主要为安装设备产生的噪声，项目周边200m范围内无居民区，施工期持续时间短，对外界声环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目废气主要有矿山废石加工生产线上料、破碎、筛分、成品落料、制砂、散装成品落料、石粉收集等工序产生的废气；烘干砂生产线原料上料、筛分、落料工序产生的废气、烘干废气；混凝土生产线骨料料上料、计量、入中间仓、粉料入仓、搅拌工序产生的废气；各种散装原料卸料储存过程产生的废气。 - 1.1污染物产生及排放情况 - 项目主要污染物产生及预计排放情况见表17。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表17 废气有组织污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 未捕集(t/a); 排气筒信息. 核算方法; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 捕集效率; 风量 m3/h; 处理效率; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 排放量(t/a); 编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度(℃). X; Y. 矿山废石加工生产线; 颗粒物; 类比; 10; 200; 60; 95%; 5万; 98%; 0.19; 3.8; 1.14; 3; P1; 118.07658; 39.678614; 15.00; 1.0; 20.00. 烘干砂加工生产线烘干工序; 颗粒物; 污染系数手册; 3.4; 170; 1.632; 95%; 2万; 98%; 0.065; 3.23; 0.031; 0.082; P5; 118.07703; 39.677884; 15.00; 0.6; 80.00. 二氧化硫; 0.001; 0.05; 0.00048; /; /; 0.001; 0.05; 0.00048; /. 氮氧化物; 0.069; 3.44; 0.033; /; /; 0.069; 3.44; 0.033; /. 烘干砂其他工序; 颗粒物; 类比法; 6; 200; 14.4; 95%; 3万; 98%; 0.114; 3.8; 0.274; 0.72; P4; 118.077062; 9.678173; 15.00; 0.8; 20.00. 粉料筒仓; 颗粒物; 类比法; 0.6; 200; 0.6; /; 3000; /; 0.012; 2.85; 0.012; /; P2; 118.077105; 39.679692; 15.00; 0.25; 20.00. 混凝土生产线; 颗粒物; 类比法; 3; 150; 18; 95%; 2万; 98%; 0.057; 2.85; 0.342; 0.9; P3; 118.076816; 39.679494; 15.00; 0.70; 20.00. 表18 项目无组织废气产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 面源. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 措施; 效率; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 地理坐标; 海拔高度/m; 长度/m; 宽度/ m; 与正北夹角º; 有效排放高度/m. 经度; 纬度. 1#生产车间原料、成品; 颗粒物; 11; 喷淋雾炮+封闭厂房; 85%; 0.116; 0.833; 1#厂房; 118.076725; 39.678722; 24; 25.00; 200.00; 10; 10. 1#车间生产线未捕集; 颗粒物; 0.65; 3.9; 85%. 2#生产车间原料; 颗粒物; 1.55; 喷淋雾炮+封闭厂房; 85%; 0.065; 0.155; 2#厂房; 118.076939; 39.679663; 25; 25.00; 100.00; 10; 10. 2#车间生产线未捕集; 颗粒物; 0.47; 0.802; 85%. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算过程及达标排放情况 本项目废气主要有矿山废石加工生产线上料、破碎、筛分、成品落料、制砂、散装成品落料、石粉收集等工序产生的废气；烘干砂生产线原料上料、筛分、落料工序产生的废气、烘干工序废气；混凝土生产线骨料料上料、计量、入中间仓、粉料入仓、搅拌工序产生的废气；各种散装原料卸料储存过程产生的废气。 矿山废石加工生产线上料、破碎、筛分、成品落料、制砂、散装成品落料、石粉收集均在封闭的1#厂房内进行，该生产线设一个地坑、一台给料机、3台破碎机、3台筛分机、一台制砂机、一间封闭成品暂存间、1台输送石粉提升机，本项目输送物料的皮带通廊全封闭；地坑周围设置三面围挡，上方设置集气罩，仅留进料口入料；皮带机与给料机封闭连接，给料机设集气口；破碎机上方至落料点以上全封闭设集气管；筛分机封闭，进出料口与封闭皮带连接设集气管；成品暂存间封闭，落料点上方集气口；输送石粉的提升机封闭，设集气管；石粉仓封闭，设集气管；采用风量为50000m3/h的引风机将各集气装置收集的颗粒物引至1#高效脉冲布袋除尘器中进行处理，颗粒物捕集效率为95%，脉冲布袋除尘器净化效率为98%，处理后经P1(15m高排气筒)排放，未捕集的颗粒物经车间阻隔后无组织排放于外环境。该生产线年工作6000h。类比同类项目，颗粒物产生浓度为200mg/m3，则该生产线总粉尘产生速率为10kg/h，经脉冲布袋除尘器处理后，排放速率为0.19kg/h，排放浓度为3.8mg/m3，颗粒物排放量为1.14t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3）排气筒高度不低于15m的要求。 未捕集的颗粒物量为0.5kg/h（3t/a）。 ②烘干砂生产线天然气燃烧、烘干废气 项目原料为细砂，根据客户对砂子需求不同，少量细砂需要进行烘干，项目设一台处理能力为20t/h的烘干机，由燃烧机燃烧天然气，为烘干系统提供热风。根据企业提供资料，需烘干细砂量约为1万吨/a，天然气年消耗量为：3.5万m3/a。本项目烘干机小时消耗天然气量约为72m3，项目每天烘干约2小时，年工作240天。 表19 天然气成分表 CH4; C2H6; C3H8; CnHm; CO2; N2; O2; 总硫（以硫计）; 高位热值. 81.685%; 8.38%; 0.61%; 0.08%; 2.6%; 4.49%; 0.47%; 6.8mg/m3; 37.08MJ/m3. 根据“全国第一次污染源普查工业污染源产排污系数手册”可知，燃1万m3天然气废气量产生量为136259.17 m3，项目燃烧机安装低氮燃烧器，可使氮氧化物产生量减少50%，即NOx产生量为9.355kg/万m3天然气。则项目天然气燃烧产生的废气量为47.69万m3/a，烟气中NOx排放量为0.033t/a。 根据天然气成分可知，天然气中总硫含量为6.8mg/m3，项目锅炉年消耗天然气3.5万m3/a，则S产生量为0.00024t/a，根据硫元素守恒可得，SO2产生量为0.00048t/a。 根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃气，则本项目天然气燃烧产生的烟尘产生量为0.0016t/a，项目天然气燃烧烟气与烘干机产生的废气经风机（风量为20000m3/h）进入5#脉冲布袋除尘器除尘处理后经P5(15米排气筒)排放。类比同类数据，项目烘干产生的颗粒物浓度为170mg/m3，颗粒物产生量为1.632t/a，处理后颗粒物排放量为0.031t/a，排放浓度3.23mg/m3（排放速率0.065kg/h），SO2排放量0.00048t/a、排放浓度为0.05mg/m³（排放速率0.001kg/h），NOX（以NO2计）排放量0.033t/a、排放浓度为3.44mg/m³（排放速率0.069kg/h）。废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640—2012）其他炉窑颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值：50 mg/m3、400 mg/m3、400mg/m3；同时满足生态环境部办公厅2019年7月1日关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号），重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求。颗粒物排放同时满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段要求，水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m要求以及中华人民共和国生态环境办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中水泥制品绩效引领性指标：颗粒物、氮氧化物排放限值分别不高于10mg/m3、100mg/m3。 未捕集的颗粒物量为0.17kg/h（0.082t/a）。 ③烘干砂生产线原料上料、筛分、转运、落料工序产生的废气 地坑周围设置三面围挡，上方设置集气罩，仅留进料口入料；滚筒筛封闭，进出料口与输送设备封闭连接，设集气管；振动筛封闭，进出料口与输送设备封闭连接，设集气管；成品间、废品间均封闭，落料点上方设集气罩，废气引入4#脉冲布袋除尘器，除尘效率98%，风机风量30000m3/h，类比同类数据，项目上料、筛分、转运落料产生的颗粒物浓度为200mg/m3，颗粒物产生量为14.4t/a，处理后颗粒物排放量为0.274t/a，排放浓度3.8mg/m3（排放速率0.114kg/h），废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段要求，水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m要求。 未捕集的颗粒物量为0.3kg/h（0.72t/a）。 ④混凝土生产线粉料仓仓顶粉尘 向筒仓内风送粉状物料时，由于仓内大气压力大于外界气压，在向筒仓输送物料过程中均会有粉尘产生。项目混凝土生产线共设有水泥仓（2个）、粉煤灰仓（1个）、矿粉仓（1个），为控制筒仓粉尘排放，将上述入仓废气经风机引入2#脉冲布袋除尘器，处理后由P2（15m高的排气筒）排放。脉冲除尘器设计风量3000m3/h，除尘器净化效率98％，筒仓总上料时间约1000h。经类比相关资料可知，仓顶出气孔粉尘产生浓度约200mg/m3，粉尘产生量为0.6t/a，处理后粉尘排放浓度约2.85mg/m3（排放速率0.057kg/h），粉尘排放量为0.342t/a。采取除尘措施后，项目粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度中第Ⅱ时段要求，水泥仓及其他通风生产设备颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m要求。 ⑤混凝土生产线骨料上料、计量、转运落料、搅拌工序产生的废气 项目混凝土生产线骨料上料、计量、转运落料、搅拌等工序均在封闭的1#生产车间内进行，该生产线输送物料的皮带通廊全封闭，计量落料在封闭皮带通廊内，落料点设集气口；配料仓地下设置，周围设封闭围挡，进料口设软帘，围挡上方设置集气罩；物料计量落料点位于封闭皮带通廊内，落料点设集气口；物料落入搅拌机工序，搅拌机封闭，入料口设集气管道。采用风量为20000m3/h的引风机将各集气装置收集的颗粒物引至3#高效脉冲布袋除尘器中进行处理，颗粒物捕集效率为95%，脉冲布袋除尘器净化效率为98%，处理后经P5(15m高排气筒)排放，未捕集的颗粒物经车间阻隔后无组织排放于外环境。该生产线年工作6000h。类比同类项目，颗粒物产生浓度为150mg/m3，则该生产线总粉尘产生速率为3kg/h，经脉冲布袋除尘器处理后，排放速率为0.057kg/h，排放浓度为2.85mg/m3，颗粒物排放量为0.342t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3）排气筒高度不低于15m的要求。 未捕集的颗粒物量为0.15kg/h（0.9t/a）。 表20 项目有组织废气产生及排放情况一览表 点位; 污染物; 风量 m3/h; 产生情况; 捕集效率; 处理效率; 排放情况; 未捕集颗粒物(t/a). 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 矿山废石加工生产线; 颗粒物; 5万; 10; 60; 95%; 98%; 0.19; 1.14; 3. 烘干砂加工生产线烘干工序; 颗粒物; 2万; 3.4; 1.632; 95%; 98%; 0.001; 0.031; 0.082. 二氧化硫; 0.001; 0.00048; /; /; 0.001; 0.00048; /. 氮氧化物; 0.069; 0.033; /; /; 0.069; 0.033; /. 烘干砂生产线其他工序; 颗粒物; 3万; 6; 14.4; 95%; 98%; 0.114; 0.033; 0.72. 粉料筒仓; 颗粒物; 3000; 0.6; 0.6; /; 98%; 0.012; 0.012; /. 混凝土生产线; 颗粒物; 2万; 3; 18; 95%; 98%; 0.057; 0.342; 0.9. 表21 污染源非正常排放参数表 序号; 非正常污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 矿山废石加工生产线; 除尘器效率下降为90%; 颗粒物; 0.95; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. 2; 烘干砂加工生产线烘干工序; 除尘器效率下降为90%; 颗粒物; 0.325; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. 3; 烘干砂加工生产线其他工序; 除尘器效率下降为90%; 颗粒物; 0.57; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. 4; 粉料筒仓; 除尘器效率下降为90%; 颗粒物; 0.06; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. 5; 混凝土生产线; 除尘器效率下降为90%; 颗粒物; 0.285; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. 本项目各除尘器参数见表22。 表22 项目除尘器参数 生产工序; 集气方式; 设计风量（Nm3/h）; 总风机风量; 除尘器滤料材质; 除尘器参数; 除尘效率. 矿山废石 加工生产线; 原料入地坑; 地坑周围设三面围挡，上方设集气罩，集气罩1.2m×2m; 8000; 50000m3/h; 涤纶针刺毡覆膜; 过滤面积1042m2，滤袋数560条，过滤风速0.8m/min; 98%. 原料入给料机; 皮带机与给料机封闭连接，给料机设集气口; 3000. 粗破碎; 破碎机封闭，进出料口设集气管; 3000. 2台细破碎; 细破碎机封闭，进出料口设集气管; 单个3000. 3台筛分机; 筛分机封闭，进出料口设集气管; 3000. 制砂; 进料口封闭设集气管; 3000. 筛上成品石子落料; 成品间封闭，落料点上方设集气口; 6000. 筛下石子落入料池; 料池上方设集气罩; 3000. 机制砂落料至成品间; 成品间封闭，落料点上方设集气口; 3000. 石粉入提升机; 提升机封闭，设集气管; 2000. 物料入石粉仓; 仓封闭，设集气管; 1000. 烘干砂生产线; 上料至地坑; 地坑周围设三面围挡，上方设集气罩集气罩1.2m×2m; 10000; 30000m3/h; 涤纶针刺毡覆膜; 设集气管道过滤面积880m2，滤袋数580条，过滤风速0.8m/min; 98%. 原料落入振动筛、筛分工序; 筛分机封闭，进出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口; 6000. 筛分废品落料; 落入封闭原料间，落料点上方设集气口; 3000. 成品落料; 成品间封闭，落料点上方设集气罩; 3000. 烘干后物料落入皮带机; 出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口; 2000. 物料落入滚筒筛、筛分; 筛分机封闭，进出料口与输送皮带封闭连接，落料点处设排气口; 6000. 天然气燃烧废气、烘干废气; 燃烧机安装低氮燃烧器，烘干机为封闭设备，烘干机尾部设集气管; 20000; 20000m3/h; 涤纶针刺毡覆膜; 设集气管道过滤面积416m2，滤袋数274条，过滤风速0.8m/min; 98%. 混凝土生产线; 水泥入仓、矿粉入仓、粉煤灰入仓; 筒仓上方集气口收集废气设排气管; 单个集气口1000（2座水泥筒仓不同时上料）; 3000m3/h; 涤纶针刺毡覆膜; 封闭地坑，设集气管道过滤面积36m2，滤袋数30条，过滤风速0.8m/min; 98%. 骨料上料、计量、落入皮带机; 封闭车间+配料斗封闭设集气罩（1.5m×2m），入料口设软帘、计量落料在封闭皮带通廊内，落料点设集气口; 20000; 20000m3/h; 涤纶针刺毡覆膜; 封闭地坑，设集气管道过滤面积680m2，滤袋数450条，过滤风速0.8m/min; 98%. （2）无组织 项目散装原料卸料、储存过程、散装成品装车会产生颗粒物。 ①1#车间无组织： 矿山废石加工生产线：在1#生产车间内，项目年加工矿山废石约110万吨，产品（石子、机制砂）也约110万吨。类比同类项目，颗粒物产生量占物料总量的二十万分之一，则1#生产车间颗粒物产生量约为11t/a。原料的卸料、储存均在1#生产车间内封闭原料间进行，项目设2台喷淋雾炮覆盖整个原料区，处理原料卸料、储存产生的颗粒物，喷淋抑尘效率为85%，经喷淋抑尘后，颗粒物排放量为1.65t/a。废石加工产线未捕集颗粒物量为（0.5kg/h）3t/a。 混凝土生产线：根据废气有组织排放分析可知，该生产线未捕集的颗粒物量为0.15kg/h（0.9t/a）。 1#封闭车间抑尘效率为85%，经计算，1#车间颗粒物无组织排放量为0.833t/a，排放速率分别为0.116kg/h。 ②2#车间无组织：烘干砂加工生产线在2#生产车间内，项目年加工烘干砂约31万吨。类比同类项目，颗粒物产生量占物料总量的二十万分之一，则2#生产车间颗粒物产生量约为1.55t/a。原料的卸料、储存均在2#生产车间内封闭原料间进行，项目设1台喷淋雾炮覆盖整个原料区，处理原料卸料、储存产生的颗粒物，喷淋抑尘效率为85%，经喷淋抑尘后，颗粒物排放量为0.23t/a，2#生产车间产线未捕集颗粒物量为0.802t/a，叠加后2#车间颗粒物排放量1.032t/a。封闭车间抑尘效率为85%，经计算，2#车间颗粒物无组织排放量为0.155t/a，排放速率为0.065kg/h。 根据AERSCREEN模式计算结果，下风向最大落地浓度为65.08µg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 表23 项目无组织废气产生及排放情况一览表 点位; 污染物; 产生情况; 措施; 排放情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#生产车间原料、成品; 颗粒物; 11; 喷淋雾炮+封闭厂房; 0.116; 0.833. 1#车间生产线未捕集; 颗粒物; 0.65; 3.9. 2#生产车间原料; 颗粒物; 1.75; 喷淋雾炮+封闭厂房; 0.065; 0.155. 2#车间生产线未捕集; 颗粒物; 0.47; 0.802. - 废水 本项目生产废水主要为洗车平台废水、设备冲洗废水，洗车废水经沉淀后回用于洗车工序；设备冲洗废水经沉淀后回用于搅拌工序；生活废水主要为员工盥洗废水，泼洒地面不外排。综上，本项目无废水外排。 本项目废水类别、污染物及污染物治理设施信息表见下表。 表24 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是 否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 洗车平台废水; SS; 循环使用，不外排; /; TW001; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. 2; 设备冲洗废水; SS; 回用于搅拌工序; /; TW002; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. - 3、噪声 - （1）噪声源强及降噪措施 本项目主要噪声源为铲车、上料机、破碎机、振动筛、制砂机、皮带输送机、烘干机、滚筒筛、搅拌机、斗式提升机、风机、水泵、空压机等设备运行过程产生的噪声，源强为70-90dB(A)。本项目生产设备置于封闭单层彩钢生产车间内，设备基础加装减振，风机设置软连接，采取上述措施后可综合降噪15dB（A）。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 ①噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 ②声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 |
| --- | --- |

|  | 表25 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等〉; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 降噪效果dB(A); 核算方法; 噪声值dB(A). 1#生产车间南侧; 给料机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 颚式破碎机; 频发; 类比法; 90; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 75; 6000. 筛分机; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 65; 6000. 锤式破碎机; 频发; 类比法; 85; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 70; 6000. 空压机; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 65; 6000. 制砂机; 频发; 类比法; 75; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 60; 6000. 皮带输送机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 风机; 频发; 类比法; 90; 基础减振，进出口设软连接; 15; 预测法; 75; 6000. 提升机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 1#生产车间北侧; 皮带输送机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 搅拌机; 频发; 类比法; 75; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 60; 6000. 铲车; 频发; 类比法; 75; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 60; 6000. 斗式提升机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 风机; 频发; 类比法; 85; 基础减振，进出口设软连接; 15; 预测法; 70; 6000. 空压机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 6000. 砂石分离机; 频发; 类比法; 75; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 60; 6000. 2#生产车间; 烘干机; 频发; 类比法; 75; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 60; 6000. 滚动筛; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 65; 2400. 振动筛; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 65; 2400. 皮带输送机; 频发; 类比法; 70; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 55; 2400. 空压机; 频发; 类比法; 80; 厂房隔声，基础减振; 15; 预测法; 65; 2400. 风机; 频发; 类比法; 85; 基础减振，进出口设软连接; 15; 预测法; 70; 2400. |
| --- | --- |

|  | 本项目设备至厂界四至距离及衰减后源强见表26。 表26 噪声源到各评价点的距离 单位：m 产噪设备; 东厂界/m; 南厂界/m; 西厂界/m; 北厂界/m. 1#生产车间南侧; 90; 40; 70; 250. 1#生产车间北侧; 40; 140; 70; 150. 2#生产车间; 40; 40; 110; 30. 3）预测结果分析 表27 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 46; 46; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 49; 49; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 44; 44; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 45; 45; 60; 50; 达标; 达标. 由上表分析可知，工程建成后全厂产噪设备昼间对各厂界的贡献值为44-49dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求。 - 4、固体废物 本项目固体废物主要为除尘灰、沉淀池污泥、烘干砂生产线筛分产生的不合格砂土，设备运行产生的废润滑油、废油桶，生活垃圾。 ⑴一般固废 除尘灰产生量约为88万吨，不落地收集后作为产品外售；沉淀池污泥产生量为2t/a，集中收集后清运垃圾填埋场；烘干砂生产线筛分产生的不合格砂土产生量为1万t/a，集中收集后作为建筑材料外售；生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生的生活垃圾为3t/a，由环卫部门收集处理。 本项目一般工业废物产生情况汇总表见表28。 表28 项目一般工业废物产生处置情况汇总表 序号; 固废名称; 产生量; 存储位置; 去向. 1; 除尘灰; 88t/a; 收尘斗收集后，装袋; 外售. 2; 沉淀池底泥; 2t/a; 沉淀池; 清运垃圾填埋场. 3; 烘干砂生产线筛分产生的不合格砂土; 1万t/a; 2#生产车间内暂存; 作为建筑材料外售. 4; 生活垃圾; 3t/a; 厂区内垃圾桶; 环卫部门收集处理. ⑵危险废物 危险废物主要为设备保养及维护过程中产生的废润滑油、废油桶。 本项目危险废物产生情况汇总表见表29。 表29 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 生产工序; 液态; 烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类; 苯系物、多环芳烃、重金属; 1年; T，I; 暂存于危废间，定期送有资质处置单位处理. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 沾染有机物; 苯系物、多环芳烃、重金属; 1年; T，I. 收集后的废油桶加盖封闭、废油装入相容的密闭容器中，放置于项目建设的危废间内临时存放，委托有资质单位定期处置。 危险废物储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： Ⅰ危险废物的储存 ⑴盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签。 ⑵装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑶盛装危险废物的容器要带盖。 ⑷危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑸危废储存间要防风、防雨、防晒。 ⑹危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 表30 危废规范化表 说明：1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm及10×10cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：贴在危险废物包装物上的危险废物标签及系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. Ⅱ危险废物的处理 本项目在2#生产车间东南角设置一座危废间，占地面积5m2，危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 表31 危废储存情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; 废油桶; HW49; 900-249-08; 1#厂房东南角; 1m2; 加盖密封; 1t; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1m2; 专用容器盛装; 1t; 1年. - 综上所述，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，不会对周围环境产生不利影响。 - 地下水、土壤 - 5.1地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目参照“J非金属矿采选及制品制造”中“69砼结构构件制造、商品混凝土加工”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 - 5.2土壤环境影响分析 ⑴土壤环境影响评价项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，相关内容见表32。 表32 土壤环境影响评价项目类别表 行业类别 环评类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 本项目属于“其他”，属于Ⅲ类项目。 ⑵敏感度判定 本项目位于唐山市高新区李官屯村，项目北侧隔小路为冀东水泥，东侧为冀东水泥，南侧为耕地，西侧为润通保温有限公司，本项目危废间废油由于储存不当泄露，在防渗层防渗失效的情况下，入渗进入土壤，从而对土壤造成污染。 表33 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运行期; √. 服务期满后. 表34 预测与评价因子污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子; 备注. 3座生产车间; 使用润滑油设备; 垂直入渗; 石油烃; 非正常. 危废间; 危废储存; 垂直入渗; 石油烃; 非正常. 项目车间内地面均已硬化，危废间位于1#车间内，地面及裙角均已采取防渗措施，产生的危险废物均采用相容的容器进行储存。泄漏的少量机油可控制在危废间或车间内，不会影响到厂界外，因此判定土壤环境敏感程度为不敏感。 (2)土壤评价等级及范围判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）。本项目占地面积为7500平方米，属于小型。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，相关内容见表35。 表35 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 综上，本项目无需进行土壤评价。 5.3防控措施 本项目可能对地下水造成污染的污染源主要为危废间、使用润滑油的设备、沉淀池。 危废间采取如下防渗措施：危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；使用润滑油设备下方设接油盘，防止油直接滴落至地面；沉淀池、清水池采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s；水罐为碳钢材质，渗透系数≤10-7cm/s。 采取上述防渗措施后，项目不会对区域土壤、地下水产生不良影响。 6、生态 本项目占地面积为7500平方米，均为现有车间，不新增占地，无生态保护目标。 - 7、环境风险 本项目涉及到的风险物质主要为润滑油，原料桶装润滑油储存在1#、2#生产车间内原料区；废润滑油采用专用容器加盖储存，暂存于厂区危废暂存间内。 储运、使用过程采取的防范措施： 危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；使用润滑油设备下方设接油盘，防止油直接滴落至地面。危废储存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域。 如果发生泄露，根据现场情况将消防砂、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用消防砂、吸油毡进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 矿山废石加工生产线DA001 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+P1(15m高排气筒，φ1.0m） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015） |
|  | 混凝土筒仓DA002 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+P2(15m高排气筒，φ0.25m） |  |
|  | 混凝土生产线DA003 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+P3(15m高排气筒，φ0.7m） |  |
|  | 烘干砂生产线其他工序DA005 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+P5(15m高排气筒，φ0.8m） |  |
|  | 烘干砂生产线烘干工序DA004 | 颗粒物 | 燃烧机安装低氮燃烧器，上料、筛分废气经脉冲布袋除尘器+P4(15m高排气筒，φ0.6m） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 1#车间无组织 | 颗粒物 | 喷淋雾炮、封闭车间 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015） |
|  | 2#车间无组织 | 颗粒物 | 喷淋雾炮、封闭车间 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、SS | 泼洒地面抑尘 | / |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀后回用于洗车工序 |  |
|  | 设备冲洗废水 | SS | 沉淀后回用于搅拌工序 | / |
| 声环境 | 各生产设备 | 连续等效A声级 | 设备均置于封闭生产车间内，基础加装减震，风机选用低噪音风机，出口软连接，可综合降噪15dB(A) | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 一般固废：除尘灰不落地收集后作为产品外售；沉淀池污泥集中收集后外运至垃圾填埋场；烘干砂生产线筛分产生的不合格沙土集中收集后作为建筑材料外售；一般工业固废处理满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2020）要求； 危险固废：废润滑油、废油桶于项目建设的危废间内临时存放，委托有资质单位定期处置。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准（公告2013年第36号）； 生活垃圾:收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：使用润滑油设备下方设接油盘，防止油直接滴落至地面；沉淀池采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。沉淀池、清水池采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s，水罐为碳钢材质，渗透系数≤10-7cm/s。 其余为简单防渗区，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 拟建工程位于现有生产车间内，项目产生的各类污染物经均有可行的处理措施，污染物能达标排放。现有工程生产车间、道路进行硬化处理，不会产生生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、润滑油储存区：润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内。 - 2、危废暂存间：将废润滑油置于托盘内。 3、危废暂存间为重点防渗区，渗透系数小于1×10-10cm/s |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ### 1环境管理 唐山晟航金属制品有限公司需设置专门的环保管理部门，负责全厂的环境管理工作。 ⑴组织机构：应设置专门的环保管理部门，管理人员1人，负责全厂的环保工作。把环保工作落实到人，有效控制环境污染。 ⑵职责： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定环境保护管理规章制度，经常监督各部门、车间执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查全厂环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤推广应用环境保护先进技术和经验； ⑥组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 2环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，本项目应进行废气、噪声的常规监测及突发性污染事故的应急监测工作。监测计划见表36。 表36 环境监测计划一览表 类型; 监测点位; 数量; 监测 指标; 执行标准及限值; 监测 频次. 标准; 限值. 废气; 厂界; 上风向; 1个; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）; 1.0mg/m3; 1次/年. 下风向; 3个. 矿山废石加工生产线DA001; 1; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）; 10mg/m3; 1次/年. 混凝土筒仓DA002; 1; 颗粒物; 10mg/m3; 1次/年. 混凝土生产线DA003; 1; 颗粒物; 10mg/m3; 1次/年. 烘干砂生产线烘干工序DA004; 1; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气［2019］56号）、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）; 10mg/m3; 1次/半年. 二氧化硫; 200mg/m3; 1次/半年. 氮氧化物; 100mg/m3; 1次/半年. 烘干砂生产线其他工序DA005; 1; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）; 10mg/m3; 1次/年. 噪声; 东、南、西、北边界外1m; 1个; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间60dB(A)、 夜间50dB(A); 1次/季. - 2、排污许可证衔接 - 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 - 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(环境保护部令第11号)，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造3039”，属于简化管理，建设单位应在启动生产设施或发生实际排污之前按要求办理排污可行手续。 3、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。本项目共计4根生产工序排气筒。 （2）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）废水排污口规范化：废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，本项目无废水排放，本项目不设置废水排污口。 （4）固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 |

# 六、结论

项目建成后，废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放量很小，可以满足环境保护要求，且厂界外各污染物的短期贡献浓度值均未出现超标情况，大气环境可接受；项目无废水外排，对地表水无影响；本项目车间、危废间均按照相关标准进行防渗，可有效阻止污染物下渗。设备噪声经采取措施能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求，固废进行了妥善处置，项目采取了合理的生态防范措施，不会产生环境风险影响。 综上所述，工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.00048 |  | 0.00048 | 0.00048 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.033 |  | 0.033 | 0.033 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0.1568 |  |  | 0.1568 | 0.1568 |
|  | 苯 | 0 | 0 | 0.0029 |  |  | 0.0029 | 0.0029 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 0 | 0 | 0.0304 |  |  | 0.0304 | 0.0304 |
| 废水 | — | — | — | — | —— | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | — | — | — | 88 |  | 88 | 88 |
|  | 底泥 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 烘干砂生产线筛分产生的不合格砂土 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 |
|  | 废焊丝 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |
|  | 废水性漆桶 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 水性漆渣 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 |
|  | 废催化剂 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |
| 危险废物 | 废油桶 | — | — | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 废润滑油 |  |  | 0.01 | 0.2 |  | 0.21 | 0.21 |
|  | 废活性炭 | — | — | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 |
|  | 废过滤棉 | — | — | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 废油漆桶 | — | — | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |
|  | 废稀释剂桶 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 废固化剂桶 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 |
|  | 油漆渣 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①